Dr. Vylita						Pražská silnice 841/43

AGUAS CF, s.r.o. 				360 01 Karlovy Vary

Geologické a balneotechnické práce			TF/fax 353 226776, 777 749740

						znalectví v oboru těžba (hydrogeologie), vodní

hospodářství (znečištění podzemních vod)

zapsáno u KS v Plzni, oddíl C, vl. 19548				e-mail: info@geologie-vylita.cz

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

geologicko-průzkumných prací

Inženýrsko-geologický průzkum

pro založení přístavby šaten a uložení drenáží v areálu TJ Lokomotiva

Cheb

Č.ú.	2016/….A

Karlovy Vary, duben 2016

Druh prací:				IG a HG průzkum

Etapa: 					podrobný průzkum

Území: 	1728, k.ú. Cheb,

kraj Karlovarský

Objednavatel:				Město Cheb

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb 350 02

Řešitelská organizace: 			Aguas CF, s.r.o.

Pražská silnice 841/43,

360 01 Karlovy Vary

IČ: 279 74 081; DIČ CZ 279 74 081

zastoupená RNDr. Tomášem Vylitou, Ph.D.

jednatelem

Cíl geologických prací:	získání podkladů a geologických dat pro potřeby založení přístavby šaten a uložení drenáží v areálu TJ Lokomotiva Cheb

Požadavky na výstupy řešení:		závěrečná zpráva

Rozpočet průzkumných prací		schválen objednavatelem

Projekt průzkumných prací

odsouhlasen objednavatelem

evidován u ČGS

Výtisk č.      1	    2	  3	4

Obsah:

- Úvod

- Podklady a průzkumné práce

- Morfologické, geologické a hydrogeologické poměry

- Inženýrskogeologické zhodnocení, geotechnické vlastnosti zemin a hornin

- Základové poměry

- Realizace výkopů drenáží, zpětný zásyp

- Posouzení lokality z pohledu ČSN EN 1998-1 „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení“

- Závěr

Popisy nově provedených sond

Vázané přílohy:

- Přehledná situace 1 : 25 000

- Situace sond a geologických řezů 1 : 500

- Geologické řezy 3.1 a 3.2

- Laboratorní rozbory zemin a hornin

- Fotodokumentace

- Úvod

V souladu s objednávkou Městského úřadu Cheb, jsme vypracovali inženýrsko-geologický  průzkum pro založení přístavby šaten a uložení drenáží v areálu TJ Lokomotiva Cheb v Chebu. Průzkum byl směrován s ohledem na charakter projektovaných objektů a s ohledem na geologické  a morfologické poměry lokality, dle požadavků objednatele. Byl zpracován na základě nově provedených terénních průzkumných prací s využitím dostupných archívních podkladů; pro ověření geologických poměrů lokality včetně geotechnických vlastností zemin a hornin,  bylo v rámci průzkumu nově realizováno a vyhodnoceno 6 průzkumných bagrovaných sond. Realizaci průzkumných sond zajistil objednatel, který rovněž navrhl jejich umístění.

Z archivních materiálů byly využity starší zprávy s geologickou dokumentací a s archivními laboratorními rozbory, které byly provedeny v blízkém sousedství zkoumaného území, zejména pak následující :

- „Závěrečná zpráva podrobného inženýrskogeologického průzkumu – veterinární středisko Cheb“ (Geoindustria Stříbro 1970)

- „Zpráva o HG průzkumu znečištění na lokalitě Cheb – Dylenská  (SG Praha, 1988)

Dále byly využity údaje ze Základní geologické mapy 1 : 50 000, list 11 – 14 Cheb.

Účelem předkládaného IG průzkumu bylo zejména ověření geologických poměrů v podzákladí projektované výstavby a stanovení geotechnických parametrů místních zemin a hornin se zatříděním do tříd těžitelnosti. Dále byla posouzena těžitelnost a kvalita zemin z hlediska projektovaných drenáží.

Průzkum byl zpracován v souladu s ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Výstupy využívají klasifikaci dle norem ČSN EN ISO 14688 a ČSN EN ISO 14689 (geotechnický průzkum, zatřiďování a zkoušení zemin a hornin), ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, informativně jsou uvedeny také hodnoty dle normy ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a normy  ČSN 73 3050 Zemní práce, které jsou t.č. již neplatné bez náhrady. Seismicita území je vyhodnocena dle norem ČSN EN 1998-x Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení.

2.  Podklady a průzkumné práce

Jako podklad pro tento inženýrsko-geologický průzkum jsme od objednatele obdrželi podrobnou situaci pozemku v měřítku 1 : 500 se zákresem umístění navržených průzkumných sond.  Dále jsme obdrželi povolení vstupu na pozemek, včetně informací o průběhu podzemních inženýrských sítí. Průzkumné sondy byly koncipovány tak, aby poskytly spolehlivé údaje pro plošný způsob zakládání, dokumentace a vyhodnocení průzkumných sond bylo provedeno zpracovatelem průzkumu.  Dokumentaci všech průzkumných sond uvádíme za závěrem zprávy. Situace průzkumných objektů je znázorněna v příloze 2. zprávy, v situační mapě dokumentačních bodů 1 : 500.

Z nově provedených sond byly odebrány 3 poloporušené vzorky zemin  k laboratornímu stanovení indexových vlastností;  laboratorní rozbory vyhotovila firma Geotechnický servis Praha. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 4.  Spolu s  archívní dokumentací byly pro stanovení dalších geotechnických vlastností zemin                           a hornin v lokalitě využity také archívní laboratorní rozbory, převzaté z archívních posudků. Převzaty byly také údaje o výskytu a chemizmu podzemní vody v lokalitě.

- Morfologické, geologické a hydrogeologické poměry

Zájmové území se nachází v jižní  části města Cheb, vlastní staveniště se nachází ve sportovním areálu TJ Lokomotiva Cheb, situovaného zhruba mezi ulicemi  U Stadionu a Dyleňská. Lokalizace zájmového území je zřejmá z přehledné mapy v měřítku 1: 25 000,  která tvoří vázanou Přílohu 1. Projektovaná přístavba šaten bude situována podél jv. okraje stávající haly, nad atletickým oválem. Zkoumaný pozemek budoucího staveniště se vůči stadionu nachází na mírné vyvýšenině, vzniklé odřezem svahu při vyrovnávání terénu hřiště. Plocha hřiště byla v této severní části vytvořena odřezem původně svažitého terénu. Nadmořské výšky terénu se zde pohybují v rozmezí cca 477 - 480 m n.m., generelní sklon území je směrem k jihu až JV.

Geomorfologicky patří území ke Krušnohorské soustavě, celek Chebská pánev. Jedná se o terén mírně členitý, kde hlavním modelačním činitelem širšího území je tok Ohře a jejích četných přítoků. Na morfologii terénu se dále projevila také terciérní tektonika.

Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spadá zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti MT4, která se vyznačuje velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným jarem a mírným podzimem, dlouhou mírnou až mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Mírně teplá klimatická oblast je charakterizována srážkovými úhrny ve vegetačním období 350 – 450 mm, v zimním období 250 – 300 mm, počtem letních dnů 20 – 30, počtem mrazových dnů 100 – 130 a počtem dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 80.  Území je součástí dílčího povodí Ohře č. 1-13-01- 014.

Hodnoty průměrných měsíčních a ročních srážkových úhrnů ze stanice ČHMÚ Cheb za období 1901-1950 činí 593 mm, průměrná roční teplota je 6,8°.

Geologické poměry

Z regionálně geologického hlediska leží lokalita při jihozápadním okraji tektonicky omezené terciérní chebské pánve. Podloží této terciérní limnické sedimentace je budováno krystalickými horninami smrčinsko-krušnohorského antiklinoria (chebské fylity), které byly provedenou sondáží zastiženy v ploše hřiště. Sondami S4, S5, S6 byly zastiženy ordovické fylitické břidlice postižené intenzívními účinky fosilního zvětrání, kdy hornina je přeměněna v jílovitou zeminu pestrého zabarvení. V nově provedených sondách byly popsány žlutohnědé, béžově hnědé a karmínové fosilně zvětralé fylitické břidlice charakteru slabě písčitého vrstevnatého jílu tuhé konzistence. Povrch tohoto ordovického podkladu byl zastižen ihned pod travnato-škvárovým povrchem hřiště v hloubce cca 0,3 m. Podle archívní dokumentace zasahuje zóna fosilně zvětralých fylitických břidlic do hloubky cca 5 m pod povrch ordovického horninového podkladu.

Na tomto fosilně zvětralém horninovém podloží jsou uloženy faciálně proměnlivé terciérní sedimenty; v této části okraje náleží svrchnímu písčito-jílovitému souvrství (dříve vildštejnské souvrství). Tyto sedimenty byly zastiženy v sondách S1, S2, S3, které byly provedeny výše nad plochou hřiště. Byly popsány jako silně písčité jíly, písčité hlíny a jemnozrnné jílovité písky. Kvartérní sedimenty nejsou (vyjma navážek) zastoupeny – byly odtěženy v zářezu při vyrovnávání terénu. Pouze při východním okraji areálu byla sondou S6 zastižena omezená poloha deluvio-fluviálních sedimentů zasahujících do hloubky 1,1 m pod povrch stávajícího terénu. Tvoří je zelenavé slabě písčité jíly tuhé konzistence s valouny.

Navážky tvoří materiál z místních výkopků po provedených lokálních úpravách terénu a zásypy inženýrských sítí. Mocnost navážky byla v nově provedených průzkumných sondách zjištěna v prostoru budoucího staveniště objektu šaten v rozmezí 0,5 až 1,2 m. V sondách jsou popsány převažující písčité jíly s polohami hlinitých a jílovitých písků s valouny, úlomky cihel a dalšími různorodými úlomky a s ojedinělými kameny.

Tektonická expozice území

V blízkém okolí zájmového území se projevují tektonické poruchy směrů SZ(SSZ)- JV(JJV) a starší poruchy směrů Z – V a S - J; některé ze zlomů v širším okolí jsou dosud seismicky aktivní. Tektonickou expozici území je proto nutné považovat za vysokou. Město Cheb leží v oblasti, kde se projevují účinky tzv. kraslických zemětřesných rojů. Nejsilnější zemětřesení bylo zaznamenáno v letech 1985 – 1986, kdy největší otřes dosáhl 5° Richterovy stupnice. Podle zpracovaných měření seismické aktivity z prosince 1985 leží území na izoseistě 6,5° MSK-64,  seismický neklid zde může dosahovat až 0,10 – 0,12 g (dle ČSN EN 1998-1). Amplituda lokálních výzdvihů či poklesů, generovaných na výše zmíněných diskontinuitách není známa, je však třeba kalkulovat s hodnotami až cca 0,3 mm/rok. Je nezbytné vzít všechny výše uvedené skutečnosti v úvahu i z hlediska stavebního.

Hydrogeologické poměry

Obecné hydrogeologické poměry území jsou závislé především na místní geologické stavbě tj. zejména na propustnosti pevného prostředí, dále na přirozených zdrojích podzemních vod, morfologii terénu a na antropogenních vlivech. Hlavní zdroj podzemních vod v prostoru hodnoceného pozemku reprezentují atmosférické srážky z plošně rozlehlé sběrné infiltrační oblasti nacházející se v okolí zkoumaného území ; směr proudění podzemní vody lze očekávat od SZ k  JV až k jihu, k vodní nádrži Jesenice, která zde tvoří místní erozní bázi.

Podzemní voda je ve zkoumaném území dominantně vázána na prostředí předkvartérních sedimentů, zejména na propustné polohy písků a písčitých hlín v terciérních sedimentech. Podložní fosilně rozložené fylitické břidlice charakteru slabě písčitého jílu reprezentují omezeně průlinově propustné prostředí, kde se vyskytuje pouze omezeně vydatný, nesouvislý horizont, převážně mělce infiltrované srážkové vody. V prostředí terciérních sedimentů nebyla vzhledem k jejich omezené mocnosti a expozici při okraji pánve podzemní voda do hloubky cca 2 m zastižena. Lze ji očekávat až v prostředí podložních fylitických břidlic v hloubce cca 4 až 6 m pod terénem, kde vytváří nespojité, omezeně vydatné horizonty. Nicméně v obdobích intenzívních a dlouhodobých srážek nelze vyloučit krátkodobé objevení se občasného horizontu mělce infiltrované srážkové vody při bázi terciérních sedimentů, kde se vyskytují lokální průlinově propustné polohy písků. V době provádění nových sondážních prací nebyly žádné takovéto zvodně zjištěny; v nově provedených sondách nebyla podzemní, ani mělce infiltrovaná voda do finální hloubky sond ( max. 2 m pod terénem ) zastižena.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že pro stavební práce související s plošným zakládáním projektované výstavby nepodsklepeného objektu šaten nebude podzemní voda zastižena.   Z dlouhodobého hlediska je však nutno místy počítat s výskytem občasného krátkodobého horizontu infiltrované srážkové vody, který se může objevit po období déle trvajících a intenzívních srážek nebo v době jarního tání sněhu. V případě realizace výkopů hlubších než cca 1,5 - 2 metry, se mohou v obdobích krátce po intenzívních nebo dlouhodobých srážkách při bázi výkopů objevit lokální průsaky až drobné výrony mělce infiltrované srážkové vody vázané na zmíněné propustnější polohy při bázi terciérních sedimentů. Lze důvodně předpokládat, že v  celé délce výkopu může být zastižena byť ojedinělá, propustnější poloha, po které může do výkopu přitékat za výše naznačených „příznivých okolností“ mělce infiltrovaná srážková voda. Případný vývěr bude nutno zachytit a odvést mimo staveniště. Při realizaci výkopu v odřezu svahu pro opěrnou zeď lze doporučit, z dlouhodobého hlediska, ochránit opěrnou zeď v zahloubené části odpovídající drenáží. Tato mělce infiltrovaná srážková voda může v době zakládání také nepříznivě ovlivnit konzistenci a tím i únosnost jemnozrnných zemin ( slabě písčitých jílů )  v některých partiích základových spár. Proto lze při zakládání doporučit volit období dlouhodobě beze srážek.

Podle archívních laboratorních rozborů vzorků podzemní vody se jedná o vodu vápenato-hořečnato-hydrogenkarbonátovou, kyselé reakce, agresívní přítomností agresivního CO2 ( 25 mg/l dle Heyera) i přítomností síranových iontů. Dle kritérií ČSN 731214 je tato podzemní voda hodnocena jako slabě agresivní, označená stupněm „la“ a z hlediska agresivity na beton dle ČSN EN 206-1 označena stupněm XA1.

4.  Inženýrskogeologické zhodnocení, geotechnické vlastnosti zemin a hornin

Geologické a základové poměry ve sledované lokalitě klasifikujeme v souladu se zněním dříve platné ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ článku 20 jako spíše složité. Situace je zde komplikována polohou navážky, vystupující v zóně potenciálního plošného zakládání i základovou půdou tvořenou terciérními sedimenty a fosilně zvětralými fylitickými břidlicemi nízké geotechnické kvality.  Základové poměry objektu šaten dále nepříznivě ovlivňuje skutečnost, že objekt je situován na hraně svahu vzniklého odřezem při vyrovnávání místního terénu.

V závislosti na projektované výstavbě (projektována výstavba objektu se staticky nenáročnou konstrukcí) bude třeba postupovat ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 podle principů 2. geotechnické kategorie  s využitím místních charakteristik základové půdy získaných na základě laboratorních rozborů a zkoušek uskutečněných na staveništi v rámci provedeného inženýrsko-geologického průzkumu.

Geologické poměry lokality jsou přehledně zobrazeny na dvou geologických řezech (přílohy 3.1 a 3.2). Graficky (barevnou šrafou) jsou od sebe odlišeny a označeny (popiskem) jednotlivé geotypy, reprezentující geologický profil zájmového území. V následujících odstavcích uvádíme zatřídění, rozsah, mocnost                              a mechanicko-fyzikální parametry jednotlivých prostředí ověřených v průběhu realizace IG průzkumu.

Geotechnický typ č. 1 (GT1)

Zahrnuje svrchní vrstvu navážky, zasahující v prostoru projektované přístavby šaten do hloubky 0,45 až 1,20 m pod terén. V prostoru staveniště se jedná většinou o málo soudržný materiál popsaný jako písčité jíly s polohami hlinitých a jílovitých písků s valouny, úlomky cihel a dalšími různorodými úlomky.

Navážky jsou obecně charakteristické svojí malou ulehlostí a nestejnorodostí - jedná se o zeminy zásadně se lišící od všech přírodních zemin, zejména různorodostí materiálu a nepravidelným uložením, konsolidují jen vlastní vahou, dlouhodobě a nestejnoměrně dosedávají. Reprezentují tedy prostředí pro zakládání nevhodné - z podzákladí objektu je proto bude nutno odstranit. Podle dříve platné ČSN 73 1001 klasifikujeme navážky převážně třídou F4 –Y, S5 – Y, S4 - Y + cb - tedy písčitý jíl s úlomky a kameny až jílovitý a hlinitý písek s úlomky a kameny. Na základě makroskopických popisů je lze zařadit podle ČSN EN ISO 14688-2 do zemin grsaSiMg, grsiSaMg, siGrMg. Z hlediska využití do násypů a zásypů reprezentují podmínečně vhodný, spíše propustný materiál, kde je nutno počítat s obsahem nevhodných příměsí (stavebního odpadu - plech, cihly, dřevo, organická příměs, apod.).

Geotechnický typ č. 2 (GT2)

Tento geotechnický typ reprezentuje svrchní poloha terciérních sedimentů zahrnující silně písčité jíly až jemnozrnné jílovité a slabě jílovité písky s přechody do jemně písčitých hlín. Na základě provedených laboratorních rozborů ze sond S1, S2 je dle ČSN EN ISO 14688-2 řadíme do zemin saSi, dle dříve platné ČSN 73 1001 do třídy F4, symbol CS (písčitý jíl) až S5 SC (jílovitý písek) a F3 MS (písčitá hlína). Podle provedeného zrnitostního rozboru jsou tyto zeminy převážně na rozhraní tříd F4 –F3; obsahují 54 až 59% prachu a jílu; obsah písčité frakce (převažuje jemnozrnný písek) činí 38 - 46%, štěrkové frakce je 0 až 3%. Konzistence zemin GT2 (resp. jejich jemnozrnné výplně) byla v době průzkumu převážně na rozhraní tuhá/pevná.  Dle předkládaných geologických řezů se v případě zemin GT2 jedná o prostředí, které bude v největší míře tvořit základovou půdu potenciálních plošných základů navrhované přístavby šaten. Při zjištěné převažující konzistenci na rozhraní stupně tuhá/pevná, lze orientačně uvažovat v tomto prostředí hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 150 – 200 kPa. Základové půdy tvořené těmito zeminami s vyšším podílem jemnozrnné frakce dále podmiňují některé negativní vlastnosti – náchylnost k objemovým změnám, vysokou namrzavost, rozbřídavost. Při plošném zakládání je třeba vždy dodržet dostatečnou nezámrznou hloubku ( min. 1,2 m pod upraveným terénem ) u všech částí stavby.

Podle ČSN 73 6133, tabulka A.1 jsou zeminy třídy F4 CS, S5 SC a F3 MS podmínečně vhodné jak do násypů, tak i pro silniční podloží. Jedná se o zeminy namrzavé, citlivé na změny vlhkosti a poměrně obtížně zhutnitelné i při odchylkách od vlhkosti optimální dle PS větší než cca 5%. Proto je třeba počítat s tím, že pokud budou v prostoru staveniště tyto zeminy převlhčené, budou obtížně zhutnitelné. Pokud nejsou převlhčené, je možno je většinou hutnit bez úpravy (stejnozrnné jemnozrnné písky jsou obtížně zhutnitelné).

Geotechnický typ č. 3 (GT3)

do GT3 spadají horniny tvořené komplexem ordovických fylitických břidlic, fosilně zvětralých, dominantně charakteru slabě písčitých jílů, které na základě laboratorního rozboru vzorku ze sondy S4 dle ČSN EN ISO 14688-2 zařazujeme do zemin saclSi (podle dříve platné ČSN 73 1001 nejčastěji do třídy F6 CI).   Zóna GT3 (hornina charakteru zeminy) má následkem zvýšené vlhkosti převážně tuhou konzistenci (Ic = 0,89). Orientačně je tedy nutno uvažovat v tomto prostředí pouze nízké hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti, Rdt = 100 kPa. Zrnitostní složení těchto zemin je následující: Obsah frakce – jíl a prach = 72%; písek = 24%; štěrk = 4%

Z hlediska plošného způsobu zakládání se tyto zeminy vyznačují zásadními negativními vlastnostmi způsobenými vysokým obsahem jemnozrnné frakce v zemině. Především jsou velice náchylné k objemovým změnám (rozbřídavosti), jsou silně stlačitelné s malou únosností, což je dáno jejich nižším stupněm konzistence.  Při plošném zakládání je třeba vždy dodržet dostatečnou nezámrznou hloubku ( min. 1,2 m pod upraveným terénem ) u všech částí stavby.

Podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ zařazujeme zeminy tohoto geotechnického typu do třídy F6CI. Dle Tab. A.1 jsou zařazeny jako podmínečně vhodné do násypů a bez úpravy nevhodné pro podloží komunikací. Jsou nebezpečně namrzavé, při převlhčení jsou prakticky nezhutnitelné. Proto je třeba je chránit před povětrnostními vlivy. Optimální vlhkost pro hutnění lze z archívních zkoušek PS odvodit  wopt = 20 – 22 %, při maximální objemové hmotnosti  ρvmax = cca 1600 - 1700 kg/m3.  Aktuální vlhkost  vzorku u kterého byl prováděn klasifikační rozbor byla w = 25 % - zemina je již v přirozeném uložení převlhčená.

Do geotypu 3 lze z hlediska obdobných geotechnických vlastností zařadit také polohu deluviofluviálních slabě písčitých jílů, zastižených v sondě S6.  Jedná se o slabě písčité jíly tuhé konzistence s ojedinělými valouny, které dle makroskopického popisu řadíme do třídy saclSi ( do třídy F6 CI ). Jejich vlastnosti jsou zcela obdobné jako u fosilně zvětralých fylitických břidlic.

V následující tabulce uvádíme některé geotechnické hodnoty popisovaných zemin a hornin.

Tabulka geotechnických vlastností zemin a hornin:

|  |  (kg/m3) | Edef (MPa) | cef (kPa) | cu (kPa) | ef ( ° ) | u ( ° ) |  ( 1 ) | T | ##### ČSN 73 1001 třída symbol | Rdt (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### GT1 | 1600 | 3 – 4 | 4 – 8 | --- | 17 - 21 | --- | 0,40 | I. | F4 –Y, S5 – Y, S4 - Y + cb | --- |
| ###### GT2 | 1850 | 5 – 7 | 10 – 14 | 60 | 21 - 24 | 0 - 3 | 0,35 | I. | F4 CS F3 MS | 150 - 200* |
| GT3 | 1900-2000 | 4 – 6 | 8 – 12 | 50 | 19 | 0 | 0,40 | I. | F6 CI | 100** |

orientační údaje podle ČSN 731001 zrušené ke dni 1. 4. 2010

*    platí pro konzistenci na rozhraní tuhá/pevná až pevná

**    platí pro tuhou konzistenci

       - objemová hmotnost

Edef     - modul přetvárnosti

cef       - efektivní soudržnost

cu        - totální soudržnost

ef      - efektivní úhel vnitřního tření

u       - totální úhel vnitřního tření

      - Poissonovo číslo

Rdt  - tabulková výpočtová únosnost

T      - zatřídění těžitelnosti dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

Těžitelnost klasifikujeme podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Výkopy budou převážně prováděny v prostředí zemin, které svým zatříděním odpovídají třídě I (podle dříve platné ČSN 73 3050 se jedná o 3. třídu) a jsou rozpojitelné a těžitelné za použití běžných mechanismů.   U jílů je třeba místy počítat se silnou lepivostí.

- Základové poměry

Ve zkoumané lokalitě je navržena výstavba nepodsklepeného objektu šaten; výškové osazení objektu v terénu projektant dosud nespecifikoval. V přiložené situaci 1 : 500 i v přiložených geologických řezech je vymezeno umístění objektu v rámci budoucího staveniště.  Základové poměry objektů jsou zřejmé z  geologických řezů A – A´ a B – B´, které byly sestaveny na základě nově provedených technických prací s využitím dokumentace dalších archívních vrtů z blízkého okolí zkoumaného pozemku.

Jak je patrné z geologických řezů bude při plošném zakládání nutno zakládat pod polohu navážky do prostředí zemin GT2, které poskytují pouze podmínečně vhodnou základovou půdu. Při plošném zakládání v prostředí  GT2 doporučujeme vzhledem k podstatnému zastoupení zemin odpovídajících převážně zatříděním zeminám saSi (F4), jejichž konzistence byla v době průzkumu zjištěna nejčastěji na rozhraní tuhá/pevná, počítat souhrnně s  hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 150 kPa. Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti dle dříve platné ČSN 73 1001 uvádíme pouze pro základní obecnou orientaci, podrobnější geotechnické parametry kvartérních zemin a hornin jsou uvedeny v tabulce v předchozí kapitole.

Základové půdy tvořené těmito zeminami se vyznačují vyšším podílem jemnozrnné frakce, podmiňujícím některé negativní vlastnosti (vysoká namrzavost, rozbřídavost). Jsou velmi citlivé na změny vlhkosti, a proto je nutné ochránit tyto půdy v základových spárách a podzákladí zejména proti případnému převlhčení (základová spára nesmí být vystavena dešti, zatopení apod.). Únosnost písčitých jílů závisí zejména na jejich okamžité konzistenci, která se může měnit v závislosti na klimatických poměrech a při výstavbě i na antropogenních vlivech.  Z toho vyplývá, že během stavebních prací při zakládání objektu musí být v základové spáře zachován stupeň konzistence min. na přechodu tuhé/ pevné (geotechnické hodnoty zeminy GT2 pro tento stupeň konzistence jsou uvedeny v tabulce). Při zastižení prostředí s tuhou konzistencí, případně blížící se rozhraní tuhá/měkká je nutno nerovnoměrným geotechnickým podmínkám čelit prohloubením základové spáry na úroveň výskytu zeminy tuhé až pevné konzistence, případně dané podloží sanovat hutněnými štěrkopískovými polštáři ( platí též v případě zastižení hlouběji zasahující, pro zakládání nevhodné navážky ). Při zakládání na zeminách GT2 je vzhledem k jejich výše popsaným problematickým vlastnostem při provádění zemních prací potřeba postupovat s maximální možnou opatrností. Je nutno zcela zamezit jak mechanickým porušením (např. nakypření při odtěžování zemin), tak i negativnímu působení klimatických vlivů ( rozmáčení, vysušení                            a promrznutí ) na základovou spáru. Případně lze rozbřídání jílů GT2 zabránit ochráněním základové spáry před nepříznivými klimatickými vlivy ochrannou vrstvou minimálně 0,20 m mocnou, která by se dobírala za příznivého počasí a ihned opatřila betonovým potěrem. Po vyhloubení základové spáry je nutno spáru očistit a okamžitě uzavřít vrstvou podkladního betonu. Do základové spáry nedoporučujeme sypat štěrk pro vyrovnání lokálních nerovností, neboť by se zde časem držela infiltrovaná srážková voda, která by mohla způsobit degradaci podzákladí. Dále je třeba dodržet dostatečnou nezámrznou hloubku min. 1,2 m pod upraveným terénem u všech částí stavby. Po dokončení stavby je nutno zamezit jakémukoli zatékání srážkových vod příp. jiných vod z okolí do podzákladí stavby.

Jak je patrné z geologických řezů, budou plošné základové konstrukce dotyčného objektu situovány převážně nad hladinou podzemní vody. V některých částech výkopů je však nutno počítat s možným protnutím lokálního nespojitého horizontu mělce infiltrované srážkové vody. Pokud dojde v rámci výkopů plošných základů k naražení lokálního horizontu, je potřeba počítat s  ( patrně pomalým ) nástupem vody do výkopu                a s tím související degradací základové půdy i s  nestabilitou stěny výkopu.   Z tohoto hlediska je nutno doporučit provádění zemních prací v období dlouhodobě beze srážek. Dále je třeba upozornit, že pokud by lokálně byly  ve výkopu základů zastiženy podložní fosilně rozložené horniny GT3, je třeba počítat s jejich nižší únosností ( 100 kPa). Z geologického řezu A – A´vyplývá, že objekt šaten je situován na hraně stávajícího svahu, vzniklého po odřezu terénu při výstavbě hřiště a atletického oválu. Z hlediska zachování stability svahu odřezu           ( který byl upraven v horní části navážkou ) lze doporučit zakládat JV obvodovou zeď šaten hlouběji, alespoň v úrovni paty tohoto svahu. Dle sdělení projektanta bude následně u paty svahu vybudována opěrná zeď; v tomto případě by založení a výstavba této opěrné zdi mělo předcházet výstavbě objektu šaten. Opěrná zeď bude zakládána v prostředí fosilně zvětralých hornin GT3, kde je nutno respektovat jejich nízkou únosnost a důsledně dodržet všechna výše uvedená opatření z hlediska ochrany základové půdy. Za velmi nepříznivý postup je třeba označit mělké založení objektu šaten na hraně svahu a následné provedení výkopu pro založení opěrné zdi u jeho paty, kdy může dojít ke vzniku lokálních smykových ploch a k sesutí objektem přitíženého svahu.

Svahování jam a výkopů je možno provádět u dočasných krátkodobých výkopů v prostředí GT1, GT2 i GT3, jejichž hloubka nepřesáhne 2 m v poměru 1 : 0,5, u dočasných výkopů o hloubce přes 2 m v poměru 1 : 1. V případě zastižení průsaků podzemní vody je nutno stěnu výkopu okamžitě zmírnit. Stěny výkopů o výšce nad 3 m je třeba rozdělit vodorovnou bermou šíře min. 0,5 m. Hlubší zářezy je třeba svahovat na základě statického výpočtu.

# 6. Realizace výkopů drenáží, zpětný zásyp

Součástí projektu jsou také drenáže umístěné v ploše stávajícího hřiště. Výkopy pro drenáže, které budou zasahovat do hloubky max. 1 m, zastihnou v ploše hřiště do hloubky 0,3 m písčitoškvárovou navážku s travním drnem a hlouběji fosilně zvětralé fylitické břidlice GT3.

Podle nově provedeného laboratorního rozboru lze prostředí GT3  zatřídit dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do třídy F6CI. Jedná se (dle této normy) o zeminy podmínečně vhodné do násypů a nevhodné pro podloží komunikací. Jedná se o zeminy objemově nestálé, nebezpečně namrzavé, citlivé na změny vlhkosti, navíc již v přirozeném uložení převlhčené. Jejich využití pro zpětný zásyp je proto podmíněno požadovanou mírou zhutnění v zásypu; při jejich avizovaném převlhčení je třeba počítat s obtížnou zhutnitelností, kdy po vrstvách hutněná zemina vyhoví návrhovému modulu deformace ze 2. větve statické zatěžovací zkoušky Edef2  = cca 15 - 20 MPa.   Při požadavku na vyšší hodnoty je již nutno rozpojený materiál GT3 stabilizovat.  Zhutněný materiál rozpojených hornin GT3 je ( i v přirozeném uložení ) pro vodu zcela nepropustný. Vytěžený materiál z výkopů pro drenáže bude nutno důsledně ochránit před sekundární degradací, zamezením přístupu srážkové i jiné vody.

Výkopy drenáží budou do hloubky cca  1 m pod terén v ploše hřiště prováděny v prostředí GT1, GT3, které řadíme do I.  ( 3.  ) třídy těžitelnosti.

7. Posouzení lokality z pohledu ČSN EN 1998-1 „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení“

část 1: Obecná pravidla, seizmické zatížení a pravidla pro pozemní stavby

- Podle mapy seismických oblastí ČR sestavené podle hodnot špičkových seismických zrychlení podloží agR patří území do lokality s uvažovanou hodnotou 0,10 až 0,12 g. Dle článku 3.2.1. se jedná o oblast se seismicitou větší než malou a mělo by se postupovat dle doporučení této normy.

- Z výsledků sondážních prací na lokalitě je možné z pohledu této normy, tabulky 3.1, zařadit základové půdy do kategorie B – podloží tvořené sedimenty velmi tuhého jílu v tloušťce několik desítek metrů s mechanickými vlastnostmi rostoucími s hloubkou. Rychlost šíření smykových vln v kvartérním pokryvu se pohybuje v intervalu 200 - 450 m.s-1, rychlost smykových seismických vln v terciérních horninách je v celém rozsahu posuzovaného území v rozmezí 360 -  800 m.s-1.

- Do výpočtu spektra vodorovné pružné odezvy vchází z geologických podkladů součinitel podloží S. Spektrum pružné odezvy pro oblast Čech je typu 2 s hodnotami:

| typ základové půdy | součinitel podloží S | TB(s) | TC(s) | TD(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1,35 | 0,05 | 0,25 | 1,2 |

8.  Závěr

V souladu s objednávkou Městského úřadu Cheb, jsme vypracovali inženýrsko-geologický průzkum pro založení přístavby šaten a uložení drenáží v areálu TJ Lokomotiva Cheb v Chebu. V předkládané zprávě jsou popsány geologické a hydrogeologické poměry území, geotechnické vlastnosti zemin a hornin, které byly stanovené na základě výsledků nově provedených sondážních prací i rešerší dříve zpracovaných archívních materiálů. Podmínky zakládání jsou patrné z přiložených geologických řezů;  komentář podávají kapitoly č. 4 a 5.  Z výsledků průzkumu vyplývá, že geologické poměry předmětného staveniště je nutno klasifikovat jako složité, neboť v  případě plošného zakládání objektu bude zastižena základová půda nízkých geotechnických vlastností a zakládání přístavby šaten bude také znesnadněno jejím situováním na hraně odřezu svahu.  Hlouběji zasahující polohy navážek GT1 bude nutno v případě jejich hlubšího výskytu z podzákladí konstrukce důsledně odstranit. Ve zprávě diskutujeme plošný způsob zakládání s ohledem na všechny omezující skutečnosti.

Při zakládání objektu a provádění zemních prací doporučujeme přítomnost geologa, zejména bude třeba provést pečlivé přebírky základových spár; zpracovatelé průzkumu jsou dále připraveni poskytnout projektantovi v rámci konzultací další potřebné informace.

Karlovy Vary, 12. 04. 2016

Mgr. Václav Kořán	RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.

geolog			hydrogeolog, jednatel společnosti

POPISY NOVĚ PROVEDENÝCH SOND