Příloha č. 2 Smlouvy: Technická specifikace

## Popis výchozího stavu

### 1. ZŠ, Americká

      - Školu tvoří 4 vzájemně navazující budovy.

      - Připojení k internetu zajišťuje společnost WIA s.r.o., rychlost přípojky je 10/10 Mbit.

      - Škola nemá v současnosti přidělenu veřejnou IP adresu. Škola nemá v současné době validující DNSSEC resolver na straně školy, neprovádí žádný monitoring provozu. Zabezpečení provozu je jen základní (NAT na zařízení poskytovatele konektivity) bez pokročilých funkcí, škola neprovozuje žádný vlastní firewall.

      - Kabeláž budov není strukturovaná. Rozvody LAN pokrývají pouze nejzákladnější potřeby – historicky jsou budovány postupně vždy podle konkrétní potřeby a umístění připojeného zařízení. Síť není řízena serverem a není v ní řadič Active Directory nebo jiné adresářové služby. Počítače vzájemně sdílí data na bázi Peer To Peer. Data jsou uložena lokálně na stanicích. Propojení stanic je zajištěno několika přepínači 10/100 Mb/s různých značek, přepínače nejsou spravovatelné a některé slouží jen pro prodloužení přípojné trasy. Aktivní prvky nejsou umístěny v rozvaděčích a nejsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Kabeláž je částečně vedena ve vkládacích lištách, částečně jsou samostatné kabely přichyceny kabelovými příchytkami ke zdi a částečně je volně položena na podlaze.

      - Škola provozuje síť WiFi, která pokrývá pouze některé prostory, v nichž probíhá příprava učitelů na výuku a administrativní činnost (sborovny, ředitelna apod.). Přístupové body jsou umístěny volně, běžně v dosahu osob. Síť je vybudována na prvcích kategorie SOHO (např. Asus N12), prvky nejsou standardizované a jednotně spravované. Přístup klientů je ověřován pouze pomocí hesla. Použité technologie a způsob jejich implementace ani přes opakované ladění nezjišťuje kvalitní pokrytí, i v blízkosti přístupových bodů a při využívání jednotkami klientů dochází ke kolísání síly signálu a výpadkům spojení.

      - Celkem škola využívá 75 počítačů, z toho je 49 žákovských, ostatní využívají učitelé pro výuku a administrativní zaměstnanci pro svou práci. Průměrné stáří počítačů přesahuje 5 let. Cca. 50 počítačů je vybaveno operačním systémem Windows Home ve verzích 7 – 10. Zbývající počítače jsou vybaveny systémem Windows Professional verze 7-10.

      - Antivirové programy jsou využívány v základních bezplatných verzích nebo integrované v operačním systému (Windows Defender) bez centrální správy.

      - Hlavní informační systém školy je https://www.iskola.cz.

### 3. ZŠ, Malé náměstí

      - Školu tvoří 5 vzájemně navyzujících budov.

      - Připojení k internetu zajišťuje společnost Sauron CZ s.r.o. Rychlost připojení je nastavena na 50 Mbit symetricky a lze ji zvýšit. Škola má poskytovatelem přidělenu veřejnou IP adresu IPv4 176.12.119.177, nemá IPv6. Škola nemá v současné době validující DNSSEC resolver na straně školy, neprovádí žádný monitoring provozu. Zabezpečení provozu je jen základní (NAT na zařízení poskytovatele konektivity) bez pokročilých funkcí, škola neprovozuje žádný firewall.

      - V hlavních budovách školy je vybudována strukturovaná kabeláž Cat 5 a rozvody jsou zakončeny v uzamykatelných rozvaděčích, kde jsou umístěny i aktivní prvky. Kabeláž je budována, resp. rekonstruována postupně, proto některé části budov ještě nejsou pokryty vůbec nebo starším vedením. Kabeláž je rozvedena převážně ve vkládacích lištách. V nerekonstruovaných částech jsou některé trasy „prodlužovány“ pomocí jednoduchých přepínačů. Připojení stanic je zajištěno několika přepínači 100 Mb/s různých značek, k dispozici je i omezený počet portů 1 Gb. Hlavní přepínače jsou spravovatelné, ale nedisponují pokročilými bezpečnostními funkcemi. Další přepínače jsou vesměs malé SOHO modely a slouží k napájení jednotlivých počítačů v kabinetech a k prodlužování přípojných tras. Hlavní aktivní prvky jsou umístěny v rozvaděčích a jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci.

      - Škola provozuje síť WiFi, která je vystavěna na prvcích UniFi společnosti Ubiquity. Síť je řízena centrálním kontrolerem a v současnosti obsahuje 14 přístupových WiFi bodů.  Ověřování přístupu do WiFi sítě probíhá sdíleným heslem. V síti je nakonfigurováno více SSID s různými parametry (omezení rychlosti apod.) pro různá využití – učitelé, žáci. Přístupové body jsou umístěny mimo běžný dosah osob.

      - Síť je řízena serverem a obsahuje řadič Active Directory. Server slouží také ke sdílení aplikací. Škola má implementovánu adresářovou službu na bázi Windows Server 2008, ve které jsou zařazeny všechny používané počítače a slouží ke správě ke správě uživatelských účtů. Uživatelé se na počítačích přihlašují vlastními účty, s výjimkou žáků 1-4. tříd, kteří používají sdílené obecné účty.  Součástí systémové infrastruktury jsou služby Google Apps, které slouží k ukládání dat, mailové komunikaci, antispamové kontrole apod.

      - Celkem škola využívá 72 počítačů, z toho je přibližně 45 žákovských, ostatní využívají učitelé pro výuku a administrativní zaměstnanci pro svou práci. Průměrné stáří počítačů přesahuje 5 let. Všechny počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows Professional ve verzích 7 – 10. V době realizace projektu bude celkový počet používaných počítačů zvýšen na 90. Škola využívá antivirový program AVG.

      - Hlavní informační systém školy je http://www.skolaonline.cz/.

### 4. ZŠ, Hradební

      - Školu tvoří 2 budovy. Budovy vzájemně nenavazují, ale jsou propojené prostřednictvím jiných (cizích) mezilehlých budov.

      - Rychlost internetového připojení je 20 Mbit. Škola nemá v současnosti přidělenu veřejnou IP adresu. Škola nemá v současné době validující DNSSEC resolver na straně školy, neprovádí žádný monitoring provozu. Zabezpečení provozu je jen základní (NAT na zařízení poskytovatele konektivity) bez pokročilých funkcí, škola neprovozuje žádný vlastní firewall.

      - Rozvody LAN jsou budovány postupně vždy podle konkrétní potřeby a umístění připojeného zařízení, síť není strukturovaná a pro prodloužení tras jsou využívány malé SOHO přepínače. Propojení stanic je zajištěno několika přepínači 10/100 Mb/s různých značek, přepínače vesměs nedisponují pokročilými bezpečnostními funkcemi a některé slouží jen pro prodloužení přípojné trasy. Hlavní aktivní prvky jsou umístěny v rozvaděčích nebo uzamčeny v kabinetech, pomocné přepínače jsou umístěny i běžně dostupných prostorech a převážně nejsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Kabeláž je rozvedena částečně vedena ve vkládacích lištách, částečně jsou samostatné kabely přichyceny kabelovými příchytkami ke zdi a částečně je volně položena.

      - Škola neprovozuje vnitřní síť WiFi. Bezdrátové spojení technologií WiFi je použito pouze pro propojení školních budov.

      - Síť není řízena serverem a není v ní řadič Active Directory nebo jiné adresářové služby. Počítače vzájemně sdílí data a aplikace prostřednictvím NAS (network attached storage).

- Celkem škola využívá 81 počítačů, z toho 15 notebooků. Přibližně 2/3 počítačů je umístěno v učebnách a třídách, ostatní používají učitelé pro přípravu a vedení výuky a administrativní zaměstnanci školy. Průměrné stáří počítačů přesahuje 5 let. Počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows ve verzích 7 – 10, používané edice jsou Home a Professional v poměru přibližně 50:50. Do realizace projektu a v jejím průběhu dojde k náhradě či vyřazení některých počítačů – celkový počet počítačů v průběhu projektu bude 89. Antivirové programy jsou využívány integrované v operačním systému (Windows Defender) bez centrální správy, pouze pro 25 počítačů je pořízena licence ESET.

      - Hlavní informační systém školy je http://www.skolaonline.cz/.

### 6. ZŠ, Obětí nacismu

      - Školu tvoří 2 budovy. Budovy jsou vzájemně propojené.

      - Rychlost internetového připojení je 20 Mbit. Připojení zajištuje spolčnost WIA s.r.o. Škola nemá v současnosti přidělenu veřejnou IP adresu. Škola nemá v současné době validující DNSSEC resolver na straně školy, neprovádí žádný monitoring provozu. Zabezpečení provozu je jen základní (NAT na zařízení poskytovatele konektivity) bez pokročilých funkcí, škola neprovozuje žádný vlastní firewall.

      - V učebnách vybavených počítači je vybudována strukturovaná kabeláž Cat 5 a rozvody jsou zakončeny v uzamykatelných rozvaděčích, kde jsou umístěny i aktivní prvky. Ostatní rozvody uvnitř budov byly budovány dle momentálních potřeb, nejsou strukturovány a jsou zakončeny podle umístění připojených zařízení. Propojení stanic je zajištěno několika přepínači 10/100 Mb/s různých značek. Přepínače v učebnách jsem spravovatelné, ale nedisponují pokročilými bezpečnostními funkcemi. Další přepínače jsou vesměs malé SOHO modely a slouží k napájení jednotlivých počítačů v kabinetech a k prodlužování přípojných trasy. Hlavní aktivní prvky jsou umístěny v rozvaděčích a jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Kabeláž je rozvedena převážně ve vkládacích lištách, částečně jsou samostatné kabely přichyceny kabelovými příchytkami ke zdi a částečně je volně položena.

      - Škola provozuje síť WiFi určenou především pro učitele a administrativní zaměstnance. Síť je složena ze sedmi samostatných přístupových bodů různých značek a bez jednotné správy. Ověřování přístupu k WiFi probíhá sdíleným heslem. Přístupové body jsou umístěny mimo běžný dosah osob ve 4 podlažích hlavní budovy a v družině (1 kus).

      - Síť není řízena serverem a není v ní řadič Active Directory nebo jiné adresářové služby. Počítače vzájemně sdílí data a aplikace prostřednictvím NAS (network attached storage).

      - Celkem škola využívá 84 počítačů, z toho je přibližně 50 žákovských, ostatní využívají učitelé pro výuku a administrativní zaměstnanci pro svou práci. Průměrné stáří počítačů přesahuje 5 let. Všechny počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows ve verzích 7 – 10. 60 počítačů má instalovánu edici Professional, ostatní Home nebo bez označení (funkčně odpovídá edici Home).  Počet počítačů bude navýšen, v průběhu projekt bude celkový počet 90.

      - Hlavní informační systém školy je http://www.bakalari.cz/.

### Společné

      - Všechny školy jsou nebo do zahájení projektu budou prostřednictvím optické metropolitní sítě (MAN) města Cheb propojeny s Technologickým centrem města Cheb. Každá škola bude mít k dispozici min. jedno nenasvícené vlákno (dark fiber).

      - Technologické centrum je vybaveno technologiemi, které mohou být využity pro realizaci projektu. Konkrétně:

      - Cluster firewallů Fortinet FG-240 s možností virtuálních firewallů (VDOM), které mohou být poskytnuty školám

      - Databázový server Microsoft SQL Standard 2012 R2

      - Prostor pro umístění 19“ datového rozvaděče do výšky 45U

      - Přípojku 230V

      - Dvěma klimatizacemi, jedna slouží jako záložní

      - Přípojné body MAN. Přes MAN lze provést připojení k lokálním poskytovatelům internetového připojení

      - Přístupovým biometrickým systémem pro přístup do Technologického centra

## Popis cílového stavu a specifikace předmětu plnění

### Základní požadavky na technické řešení

      - Projekt je členěn na 4 části A-D, které odpovídají jednotlivým dílčím projektům, na něž jednotlivé školy získaly dotační prostředky v rámci Výzvy IROP47.

      - V rámci projektu bude maximalizováno využití prostředků pořízených jednotlivými školami a to formu sdílení těchto prostředků tam, kde je to technicky, provozně a z pohledu bezpečnosti vhodné a možné. Sdílené prostředky mohou být umístěny v Technologickém centru města Cheb a školy k nim mohou přistupovat prostřednictvím MAN.

      - Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby implementací projektu byly naplněny Standardy konektivity škol  (dále jen Standard konektivity) a rozšířena funkčnosti ICT prostředí zapojených škol. Dílčí cíle dle jednotlivých komodit jsou specifikovány následovně:

| Označení | Komodita | Počet |
| --- | --- | --- |
| Část A - 1. ZŠ, Americká |  |  |
| K1 | Virtualizační platforma | 1 |
| K2 | Zabezpečení LAN a Wifi | 1 |
| K3 | Centrální logování | 1 |
| K4 | Vybavení koncových zařízení | 1 |
| K5 | Správa identit | 1 |
| K6 | Rozvody LAN | 1 |
| Část B - 3. ZŠ, Malé náměstí |  |  |
| K1 | Zálohovací platforma | 1 |
| K2 | Zabezpečení LAN a Wifi | 1 |
| K3 | Centrální logování | 1 |
| K4 | Vybavení koncových zařízení | 1 |
| K5 | Správa identit | 1 |
| K6 | Rozvody LAN | 1 |
| Část C - 4. ZŠ, Hradební |  |  |
| K1 | Zabezpečení LAN a Wifi | 1 |
| K2 | Centrální logování | 1 |
| K3 | Vybavení koncových zařízení | 1 |
| K4 | Správa identit | 1 |
| K5 | Rozvody LAN | 1 |
| Část D - 6. ZŠ, Obětí nacismu |  |  |
| K1 | Zabezpečení LAN a Wifi | 1 |
| K2 | Centrální logování | 1 |
| K3 | Vybavení koncových zařízení | 1 |
| K4 | Správa identit | 1 |
| K5 | Rozvody LAN | 1 |

      - Je požadováno řešení zachovávající a rozvíjející současné softwarové platformy Microsoft pro zachování kompatibility se stávajícími systémy a aplikacemi. Přechod na jinou platformu by způsobil uživatelské a provozní potíže.

      - Je požadována unifikace jednotlivých komodit (tj. jejich realizace stejnými prostředky) pro všechny části z důvodu jednotné správy celého prostředí a odpovídající minimalizace provozních nákladů. Výjimku může tvořit řešení komodity, které je úzce svázáno se stávajícím stavem (např. jej rozšiřuje).

      - Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k realizaci zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

      - Pokud dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty či služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu, přičemž nesmí překročit celkovou hodnotu za realizaci zakázky.

      - Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

      - Veškeré produkty, které dodavatel dodává v rámci plnění zadavateli, musí splňovat následující podmínky a dodavatel splnění těchto podmínek potvrdí samostatným čestným prohlášením,které doloží do 15 dnů po podpisu smlouvy:

        - jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

        - mají plnou záruku od výrobce,

        - mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

        - obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

        - jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu,

        - jsou určeny pro provoz v České republice.

- Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. dodavatelovým samotným, nelze-li prohlášení distributora získat.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

      - Veškerá realizační dokumentace dodávaná v rámci veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office, PDF) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x v papírové formě. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem.

### Specifické požadavky na technické řešení komodit

- Dále specifikované požadavky na komodity jsou společné pro všechny části projektu (A-D).

      - Virtualizační platforma

        - Pro provoz veškerých pořízených systémů a aplikací bude pořízen jeden server vybavený rychlým interním úložištěm s vysokou kapacitou. Hardware serveru bude virtualizován a na serveru bude možno provozovat několik virtuálních serverů. Server bude připojen do sítě duální optickou linkou 2x 10 Gb.  Pořízený server musí být výrobcem určen pro provoz v běžném, neklimatizovaném prostředí do teploty 40 stupňů Celsia (krátkodobě až 45 stupňů Celsia) – např. dle specifikace ASHRAE Class A4.

        - Provozní zabezpečení bude tvořeno souborem non-IT technologií, které zajistí optimální podmínky pro spolehlivý chod technologií – především serveru:

          - Záložní zdroj napájení UPS zajistí chod serveru při výpadku napájení

          - Uzamykatelný rack zajistí bezpečné uložení serveru, správné větrání a zamezí neoprávněné manipulaci se serverem

        - Pro zajištění bezpečnosti a možnosti řízení provozu v síti a zajištění prokazatelného monitoringu, logování a auditu interního i externího síťového provozu bude vybudována centrální databáze identit na bázi adresářové služby.

        - Adresářová služba bude samostatná pro každou školu. Adresářová služby umožní ukládání a přehlednou správu identit (účtů včetně metadat) učitelů, žáků i externích subjektů, ale i technických prostředků – serverů, tiskáren, pracovních stanic apod.  Adresářová služba bude poskytovat službu LDAP a umožní snadné napojení autentizačních mechanismů a protokolů – radius, agenta firewallu a dalších. Adresářová služba zajistí ověřování uživatelů pro účely jejich autorizace k přístupu k síťovým prostředkům (LAN, Internet atd.) i výpočetním zdrojům (pracovní stanice, tiskárny, sdílené složky atd.).

        - Řadiče adresářové služby budou provozovány ve virtuálním prostředí a budou pravidelně automaticky zálohovány. Součástí řadičů budou základní síťové služby – DNS, DHCP. Ověřování identit musí být dostupné i systémům, které přímo nepodporují LDAP nebo jiný protokol adresářové služby. Součástí projektu bude proto i vybudování tzv. zprostředkovatelů identit, které umožní ověřování i jinými protokoly. Technicky půjde o softwarové komponenty transformující požadavky na ověření identity do formátu akceptovaného adresářovou službou (např. radius).

      - Zálohovací platforma

        - Pro zálohování bude v rámci projektu pořízeno síťové uložiště NAS s dostatečnou kapacitou pro ukládání provozních záloh a archivů logů monitorovacího a logovacího systému.

        - Zálohování bude řízeno pokročilým zálohovacím software, který bude prostřednictvím virtualizačního hypervizoru zálohovat všechny virtuální servery. Zálohovací systém umožní zálohovat i fyzické server 
a osobní počítače.

      - Zabezpečení LAN a Wifi

        - Bude implementováno řízení přístupů k mediu (síti) na základě rolí a členství v uživatelské skupině adresářové služby s využitím technologie 802.1X.

        - Pro hosty a externí uživatele bude zřízena samostatná  VLAN (Guest VLAN), které bude komunikačně (min. L3 pravidla, ACL) oddělena od vnitřních sítí organizace. Tato VLAN bude mít své L3 rozhraní až na úrovní firewallu, tak aby bylo možné komunikaci podrobit kontrole za pomoci UTM nástrojů (min. AV, IPS, kategorizace obsahu) a mohl jí být přiřazen samostatný profil odlišný od profilů pro učitele a žáky. Ověřování přístupu do této VLAN bude zajištěno pomocí tzv. captive portálu – webové autorizace. Captive portál bude zajištěn firewallem případně jiným samostatným řešením nebo prvkem, ale vždy 
s důrazem na bezpečné oddělení uživatelského provozu od zbytku vnitřních sítí.

        - Řízení provozu v LAN bude realizováno vytvořením VLAN (802.1Q), segmentací sítě s routováním (přepínáním) provozu mezi VLAN na úrovni centrálního přepínače s nastavitelnými ACL. Pro řízení provozu na úrovni kvality služeb bude k dispozici technologie QoS (Quality of Services). Pro zajištění vysoké dostupnosti služeb budou centrální a distrubiční aktivní prvky propojeny duálními trasami 
s automatickým rozkládáním zátěže a převzetím služeb v případě výpadku jedné trasy.

        - Architektura WiFi bude založena na řešení s centrální správou prováděnou virtuálním (v případě části B centrálním) kontrolerem (řadičem). Virtuální kontroler, bude součástí firmwarů přístupových bodů 
a bude konfigurován v režimu vysoké dostupnosti a zajistí automatické rozložení zátěže klientů, roaming mezi spravovanými přístupovými body a automatické ladění kanálů a síly signálu včetně detekce 
a reakce na non-Wi-Fi rušení.

        - Umístění pořízených AP bude provedeno na základě provedené analýzy pokrytí signálem pro zajištění konzistentní WiFi služby v pokrytých prostorách. Provedení analýzy bude součástí projektu.

        - Ověřování přístupu do LAN bude realizováno protokolem 802.1X vůči adresářové službě prostřednictvím protokolů radius a P/EAP. Používaná zařízení (min. stolní i přenosné počítače) budou vybavena tzv. suplikantem - softwarovou komponentou, která dokáže předávat ověřovací požadavky síťovým prvkům, které tyto požadavky ověří vůči adresářové služby. Pro ověření zařízení bez suplikantů (např. starší tiskárny, zařízení na bázi jednoduchých operačních systémů či firmware apod.) bude použit jiný - dodavatelem navržený - vhodný způsob ověření. Neověřená zařízení nezískají přístup do sítě vůbec nebo jim bude zpřístupněna pouze VLAN s omezeným přístupem (např. Intranet). Spolu s ověřováním (autentizací) bude implementována i autorizace, tedy dynamické zařazení klientského zařízení nebo uživatele do určené VLAN.

        - Ověřování přístupu do WiFi sítě bude realizováno na stejném principu jako LAN (tj. protokol 802.1X + radius). Wifi bude nabízet více SSID (učitelé, žáci, Guest), které budou obsluhovány samostatnými VLAN a budou napojeny na raduis servery. Učitelé a žáci budou prostřednictvím radius serveru ověřováni 
v adresářové služby. Zabezpečení vnitřních sítí (BSSID) školy bude provedeno dle 802.1i, tedy - WPA2 
s AES šifrováním a konfigurováno shodně pro obě frekvenční pásma. Výjimkou bude síť určená výhradně pro hosty (Guest WiFi), kde bude realizován tzv. captive portál zajišťující webovou autentizaci hostů pomocí přidělených účtů nebo za pomoci před-generovaných číselných kupónů.  Preferován bude captive portál firewallu s tzv. lobby přístupem pro správu a generování účtů/kupónů ne-technickou osobou.

      - Centrální logování

        - Bude implementováno řešení, které umožní příjem a vyhodnocení všech požadovaných informací. Řešení umožní správu z jedné grafické konzole, přístupné nativně skrze https bez nutnosti instalace klienta. Data bude ukládána do jedné databáze (nebo více integrovaných databází) tak, aby bylo možno realizovat multikriteriální vyhledávání napříč informacemi z různých zdrojů (např. přepínače/ netflow 
a firewall/syslog).

        - Veškeré dále požadované informace si bude systém automaticky získávat, vyčítat z monitorovaných systémů a současně bude umožňovat příjem protokolů určených pro přenos logovacích, provozních informací, alertů a událostí. Systém bude přijímat informace standardními protokoly ze síťových 
a dalších aktivních zařízení a Windows server systémů.

        - Mandatorní informace, která bude v systému vždy obsažena a uchována, je vazba IP-uživatel-čas. Tuto informaci bude systém čerpat ze security event-logu adresářové služby, dále z informací o probíhajících komunikacích prostřednictvím firewallu a dalších přístupových a autentifikačních systémů (např. radius logy). Dále budou získávány informace o překladu zdrojových, vnitřních IP adres na externím výstupním rozhraní firewallu, kde bude prováděn NAT. Bude se tedy jednat o informace obsažené v NAT tabulce. Spolu s tím musí být po stanovenou dobu možné zpětně dohledat i vnější provoz k vnitřnímu zařízení.  Další funkcionalitou bude plnohodnotná práce se síťovými toky, jejich zpracování a archivace. Nástroje systému budou umožňovat i analytickou práci s přijímanými toky a to i zpětně.

        - Kombinací požadavků Zákona o uchování informací v elektronické komunikaci spolu s požadavky Standardu konektivity škol a praktického pohledu na možné časové prodlení mezi vznikem incidentu 
a jeho vyšetřováním je definováno, že monitorovací a logovací systém bude umožňovat retenci dat min. 180 dnů. Na tento rozsah retence musí být dostatečně dimenzován, především z hlediska diskové kapacity, RAM i CPU, tak aby nedocházelo k výkonovým ani kapacitním problémům a systém měl dostatečnou rezervu pro očekávatelný budoucí nárůst informací a jejich zdrojů.

        - Technicky se může jednat o sdílené zařízení, softwarový nástroj či appliance nebo samostatné řešení pro každou školu. V případě sdíleného řešení musí být výkon a kapacita takového řešení minimálně součtem parametrů všech částí A-D a pro každou část bude v nabídce uvedena cena řešení odpovídající podílu dané části řešení.

      - Vybavení koncových zařízení

        - Požadované licence operačních systémů musí umožnit využití implementovaných funkcionalit serverového řešení.

        - Požadované licence desktopových operačních systémů musí umožnit začlenění stávajících počítačů pod kontrolu a centrální řízení adresářové služby, ověřování přístupu k síti a poskytování potřebných informací pro systém centrálního logování.

        - Pro obvyklá zařízení využívané školami a určená k připojení do počítačové sítě (kategorie stolní 
a přenosné počítače, tiskárny, tablety a chytré telefony, ostatní síťová koncová zařízení) bude předvedena vzorová konfigurace a plné funkcionalita zařízení v síti, dále bude provedeno seznámení 
s vazbami zabezpečení sítě - konfigurace zařízení a demonstrováno logování provozu zařízení a činnosti jeho uživatele. Pro každou školu bude předvedení provedeno pro takový počet vzorků, aby byly pokryty významné odlišnosti vzorků v rámci kategorie z pohledu funkcí či potřebných konfigurací (např. tablety s OS Android a IOS).

      - Správa identit

        - V rámci komodity bude implementován systém pro správu identit (IDM – Identity management). Systém bude čerpat údaje o uživatelích (identitách) se školského informačního systému a bude umožňovat doplňovat identity/uživatele ručně, pokud nejsou zavedeni ve školském informačním systému.

        - IDM bude na základě atributů uživatele (např. třída, doba studia apod.) a zadaných pravidel automaticky vytvářet/měnit/mazat uživatelské účty a nastavovat jejich oprávnění v řízených systémech. Automaticky tak bude vytvářeno a průběžně upravováno pracovní prostředí žáků a učitelů v počítačové síti (přihlášení do sítě, přístup k programům a datům, přístup k internetu, mapování sdílených složek a tiskáren atd.) tak, aby vždy odpovídalo nastaveným pravidlům a aktuálním atributům uživatele.

        - Technicky se může jednat o sdílené zařízení, softwarový nástroj či appliance nebo samostatné řešení pro každou školu. V případě sdíleného řešení musí být výkon a kapacita takového řešení minimálně součtem parametrů všech částí A-D a pro každou část bude v nabídce uvedena cena řešení odpovídající podílu dané části řešení.

      - Rozvody LAN

        - Rozvody LAN budou vybudovány jako hvězdicovité, tj. distribuční přepínače (popř. sestavy/stohy přepínačů v datovém rozvaděči) budou přímo napojeny na centrální přepínač školy tak, aby na centrálním přepínači mohl být monitorován veškerý síťový provoz školy s výjimkou peer-to-peer komunikaci v rámci distribučních přepínačů.

### Implementační služby

      - V rámci implementace předmětu plnění dodavatel realizuje pro všechny nabízené komodity následující služby:

        - Provedení předimplementační analýzy (včetně plánovaných změn v konfiguraci současné infrastruktury) a zpracování detailního finálního popisu cílového stavu a postupu implementace.

        - Zpracování prováděcí dokumentace, podle které bude dodavatel řešení implementovat. Prováděcí dokumentace musí být před zahájením implementace výslovně schválena zadavatelem. Prováděcí dokumentace musí vycházet z předimplementační analýzy a respektovat a využívat osvědčené praktiky (tzv. Best Practice) a doporučení výrobců nabízených technologií.

        - Dodávka a implementace předmětu plnění dle schválené prováděcí dokumentace včetně technické podpory.

        - Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění.

        - Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení popisu činností běžné údržby a činností pro spolehlivé zajištění provozu. Popis činností běžné údržby bude pokrývat minimálně následující oblasti:

          - Active Directory – správa uživatelů a skupin, zařazení počítače do domény

          - Zálohování – kontrola činnosti, obnova souborů

          - Hypervizor – ovládání virtuálních serverů, změna jejich konfigurace

          - Monitorovací a logovacího systém - vyhledávání činnosti uživatelů a systémů, běžná správa a kontrola funkce

          - LAN a Wifi - připojení zařízení vč. podrobných uživatelských postupů pro Wifi připojení mobilních zařízení (tablety, chytré telefony, notebooky) s operačními systémy Windows 7 a 10, Android, iOS a masOS.

          - Firewall – blokování stránek, dohledání činnosti uživatele, práce s kategoriemi stránek, zablokování přístupu pro uživatele skupinu

          - Systém pro správu identit – podrobná příručka pro správce i uživatele

        - Zpracování dokumentu Zásady využívání ICT a přístupu k síti dle Standardu konektivity pro začlenění do vnitřních předpisů každé školy.

        - Zpracování materiálů pro školení a provedení školení v rozsahu dle kapitoly 2.4.

        - Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně do 2 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h.

        - Provedení akceptačních testů.

        - Předání do plného provozu.

      - Činnost omezující práci uživatelů musí být prováděny mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo pracovní dny 7 – 15 hod.

      - Zadavatel dále požaduje provést minimálně následující implementační služby na dodaných komponentech a zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Specifikace služeb pro implementaci komodit je společná pro všechny části A-D.

- Virtualizační platforma

- Návrh a kompletní implementace serverové virtualizační platformy - Implementace pořízených technologií - Analýza dat a systémů na stávajících serverech a jejich migrace na novou platformu - Návrh vhodné struktury Active Directory s redundantními řadiči, její vybudování a migrace stávající - Návrh a realizace zálohovacího řešení - Implementace automatické odstávky a najetí serveru v případě výpadku a obnovení dodávky elektrické energie - Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy

- Zálohovací platforma

- Návrh a kompletní implementace zálohovací platformy - Implementace pořízených technologií - Návrh a konfigurace zálohovacích úloh s ohledem na rychlé obnovení virtuálních serverů i dílčích (granulárních) dat - Návrh a nastavení vhodné retence záloh pro jednotlivé servery - Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy

- Zabezpečení LAN a Wifi

- Analýza stávajícího síťového prostředí a návrh nového architektury LAN i WiFi - Implementace pořízených technologií - Provedení segmentace LAN – VLAN, adresování, routování - Zavedení IPv6 pro přístup k internetovým zdrojům publikovaným na IPv6 adresách - Zavedení IPv6 pro veškeré publikované služby z interních či externích prostředků. Včetně zajištění jednání a řízení změn u externích poskytovatelů služeb. Jde zejména (ale ne výhradně) o služby hostování domén škol, DNS, e-mail, weby škol, publikované nebo hostované školeské informační systémy. - Zabezpečení komunikace publikovaných služeb pomocí nabízeného certifikátu. - Zavedení DNSSEC pro interní DNS služby i zabezpečení domén škol. - Návrh a implementace 802.1X pro kabelovou LAN i WiFi včetně uživatelské dokumentace pro konfigurace obvyklých zařízení a jejich systémů - PC, notebooky, chytré telefony, tablety, tiskárny - Windows, Linux, MacOS, Android, IOS, embedded systémy periferií - Návrh a implementace firewallu včetně vhodné konfigurace UTM (antivir, IPS, aplikační kontrola, URL filtrace dle kategorií) pro školy - Vybudování VPN pro vzdálený přístup uživatelů LAN na bázi webového portálu - Respektování min. 3 různých skupinu uživatelů (učitelé, studenti, hosté) v návrzích a implementaci bezpečnostních a ostatních politik - Implementace portálu pro registraci a řízení přístupů hostů – tzv. captive portál - Zajištění ostatních nezbytných činností pro naplnění Standardu konektivity - Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat testy propustnosti LAN a pokrytí WiFi

- Centrální logování

- Návrh a implementace systému pro centrální logování pro naplnění požadavků Standardu konektivity, především, ale nejen: - monitoring a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení (ve spolupráci s firewallem) - logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel, a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.) - monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. netflow) – systém pro monitorování a sběr provozně - lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni - Provedení souvisejících konfigurací monitorovaných systémů - Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat ověření logování veškerých požadovaných uživatelů a správnost přiřazení identit uživatelů logovaným údajům

- Vybavení koncových zařízení

- Dodávka a kompletní zprovoznění nabízených komponent včetně potřebných konfiguračních služeb - U upgradů operačních systémů nabízených zařízení není požadováno provedení instalace a aktivace upgrade – s výjimkou vzorku viz. 2.2.(5)(a). Uvedené činnosti provede zadavatel vlastními silami dle připraveného vzorku a dodavatelem poskytnuté dokumentace.

- Správa identit

- Předimplementační analýza bude obsahovat následující oblasti specifické pro komoditu: - provedení analýzy ICT prostředí škol se zaměřením na oblast správy uživatelských účtů, přidělování oprávnění a rolí, - technologický popis stávajících technologií s vazbou na systém správy identit - návrh životního cyklu identity uživatelů, - model organizační struktury, - přiřazení zaměstnanců a žáků k pracovním pozicím a rolím - atributy poskytované školským informačním systémem ve vazbě na řízené systémů a návrh jejich využití, - analýzu možností správy výstupních struktur, - analýzu evidenčních údajů a logů, - analýzu a návrh řízení identit a jejich oprávnění v řízených (napojených) systémech - Další požadované služby - kompletní implementace systémů dle předimplementační analýzy a prováděcí dokumentace - metodické a odborné vedení pracovníků škol při jednání o poskytnutí potřebných rozhraní na straně školských informačních systémů. Případné náklady na rozhraní nejsou součástí této zakázky - návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy a prokázat plnou funkčnost integrací v obvyklých scénářích použití

- Rozvody LAN

- provedení detailního měření realizovaných metalických i optických rozvodů včetně přenosových parametrů (útlum, odrazy apod.), zhotovení a poskytnutí dokumentace měření.

      - Akceptační testy musí pro všechny komodity vždy zahrnovat minimálně prokázání kompletnosti dodávky a požadované funkčnosti. Návrh vhodných akceptačních kritérií bude součástí nabídky, zadavatel může v průběhu zpracování Předimplementační analýzy provést jejich upřesnění či rozšíření. Povinným akceptačním kritériem bude prokázání naplnění požadavků Standardu konektivity dle manuálu uveřejněného na http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Zverejneni-doporucujiciho-manualu-k-postupum-pri-p včetně úspěšného provedení a doložení testu na https://www.standardkonektivity.cz/. Prokázání naplnění požadavků poskytne dodavatel v písemné formě vhodné jako příloha k Závěrečné zprávě o realizaci projektu pro každou z částí A – D samostatně.

      - Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce (komoditě), ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

### Školení

      - Dodavatel provede pro každou komoditu odborné školení na obsluhu a práci s dodanými zařízeními a to minimálně v rozsahu provozní dokumentace.

      - Školení bude pokrývat všechna zařízení a systémy všech komodit, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:

        - běžných administrátorských činností pro implementované systémy

        - standardní údržby systémů pro administrátory zadavatele

      - Školení dále zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

      - Minimální rozsah školení pro každou komoditu (pro každou část A-D) jsou 2 hodiny, není-li uvedeno jinak. Školení bude probíhat v sídle zadavatele. Předpokládá se účast max. 3 osob.

### Harmonogram projektu

      - Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Aktivita | Začátek | Termín |
| --- | --- | --- |
| Účinnost smlouvy | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+5 |
| Předimplementační analýza – zpracování | D+5 | D+20 |
| Předimplementační analýza – připomínkové řízení, schválení | D+20 | D+27 |
| Prováděcí dokumentace – zpracování | D+27 | D+35 |
| Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení | D+35 | D+40 |
| Realizace předmětu plnění | D+40 | D+90 |
| Školení administrátorů | D+90 | D+100 |
| Zkušební provoz | D+90 | D+110 |
| Akceptační testy | D+90 | D+120 |
| Zahájení ostrého provozu | D+120 | - |

      - Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

## Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry prvků nabízeného řešení. Dodavatel musí všechny parametry splnit, v případě nesplnění požadavku zadavatele bude účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

      - Dodavatel ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat, že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru.

      - Dodavatel do tabulky povinných parametrů uvede odkaz na část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru, tzn. na část nabídky s detailním popisem dle bodu (2). Vyplněné tabulky z tohoto oddílu technické specifikace učiní dodavatel součástí své nabídky.

| Část A - Komodita K1 - Virtualizační platforma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Server 1x | Provedení | rackové provedení max. 1U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku |  |  |
|  | CPU | Minimálně 2x procesor osmi-jádrový (dohromady tedy min 8 jader). Výkon serveru dle http://www.spec.org/ CINT2006 Rates Result min. 730 bodů, CFP2006 Rates Result min. 675 bodů. |  |  |
|  | RAM | 256 GB, min. 2600 MT/s |  |  |
|  | Rozšiřitelnost RAM | min. 512 GB bez výměny modulů |  |  |
|  | Úložiště pro operační systém | Interní, provedení M.2, min. 2x 120 GB SSD, RAID1, nezabírá sloty HDD |  |  |
|  | HDD | 10x 1,2TB, všechny SAS 12Gb 10 000 ot/min |  |  |
|  | RAID | SAS12Gb, RAID 5, zálohovaná write back cache min. 2GB |  |  |
|  | LAN | LAN 2x10Gb SFP+ a 2x 1GbE RJ-45 s podporou virtualizace - VMware NetQueue, Microsoft VMQ. Podpora NIC partitioning (NPAR) a ISCSI offload |  |  |
|  | USB | min. 3 USB konektory - min. 1x verze 3.0, min. 1x umístění na čelním panelu s podporou bootování, min. 1x interní |  |  |
|  | Management | Servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port, podpora http/s, ssh, SNMP, syslog. Okamžité a historické hodnoty teplot a napájení. Podpora vícefaktorového ověřování (autentizace) |  |  |
|  | Provoní podmínky | určen pro provoz v běžném neklimatizovaném prostředí do 40 (nárazově až 45) stupňů Celsia |  |  |
|  | Napájení | 2x napájecí zdroj, redundance, min. Platinum specifikace dle 80 PLUS https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus |  |  |
|  | Management | Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozní stavů či parametrů (min. paměť, napájení, teplota, vada HDD). Aktivní idikace standardního provozního stavu. |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců zajištěná výrobcem, oprava následující pracovní den od nahlášení v místě instalace |  |  |
| SW licence operačních systémů | Serverové operační systémy | 1 ks licence 64 bitového serverového operačního systému v aktuální verzi. Každá licence musí umožnit provoz hypervizoru a neomezeného počtu virtuálních serverů stejné verze v prostředí nabízené serverové virtualizace, dále provoz všech nabízených aplikací a management nástrojů. |  |  |
|  | Klientské licence | klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující využívat těchto systémů uživatelům celkem na 100 zařízeních. |  |  |
| UPS 1x | Provedení | Provedení do racku, max. 2U, včetně montážního materiálu |  |  |
|  | Elektrické provedení | Jmenovité napětí 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu |  |  |
|  | Výkon (VA/W) | 1500 VA / 1350 W |  |  |
|  | Technologie | Line- interactive |  |  |
|  | Účinnost | Min. 95%, účiník 0,9 |  |  |
|  | Stabilizace | Výstupní napětí – odchylka max. ±10 % od jmenovité hodnoty |  |  |
|  | Kapacita | Doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži |  |  |
|  | Vstup | Zásuvka IEC C14 (16 A) |  |  |
|  | Výstupy | Min. 8 zásuvek IEC C13 s měřením spotřeby |  |  |
|  | Napájecí segmenty | Min. 2 nezávisle ovládané napájecí segmenty pro postupný náběh napájených technologií |  |  |
|  | Diagnostika | Vestavěný úplný systémový autotest, možnost automatického plánovaného provádění |  |  |
|  | Servis | Baterie musí být vyměnitelné za chodu, aniž by bylo nutné odstavovat připojená zařízení. |  |  |
|  | Bypass | Automatický interní bypass |  |  |
|  | Komunikační porty | RS-232, USB, vzdálené zapnutí/vypnutí |  |  |
|  | Stavové informace | Stavový grafický displej pro konfiguraci a základní informace o stavu UPS |  |  |
|  | Řízení | Schopnost ovládání a restartování nabízeného serveru, korektní shutdown operačních systémů |  |  |
|  | SW kompatibilita | UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V, příslušný SW bude součástí dodávky |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (min. 24 na baterie) |  |  |

| Část A - Komodita K2 - Zabezpečení LAN a Wifi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Centrální přepínač školy | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Porty | 24x 1 GbE, 4x 10Gb SFP+, 16x 1Gb SFP |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura, přepínání/směrování min. 200 Gb |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Směrování | statické a dynamické routování, policy based routing |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | Pokročilé funkce | podpora MPLS a VPLS včetně L2 a L3 MPLS VPN |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování - 2 (a více) přepínačů ve stohu se chovají jako jeden z pohledu správy i připojených zařízení |  |  |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
| Centrální přepínač škol (sdílený) | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Porty | 24x 1 GbE, 6x 10Gb SFP+ |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura, přepínání/směrování min. 200 Gb |  |  |
|  | Stohování | podpora stohování pro jednotný management (všechny nabízené přepínače musí stohovatelné vzájemně) |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Směrování | statické a dynamické routování, policy based routing |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | Pokročilé funkce | podpora MPLS a VPLS včetně L2 a L3 MPLS VPN |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování - 2 (a více) přepínačů ve stohu se chovají jako jeden z pohledu správy i připojených zařízení |  |  |
|  | Napájení | interní slot pro redundantní napájecí zdroj |  |  |
|  | SDN | Podpora SDN (software defined network) - protokol OpenFlow nebo kompatibilní |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
| Přístupové přepínače | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Stohování | podpora stohování pro jednotný management (přepínače musí stohovatelné vzájemně bez ohledu na provedení - viz. Porty a propustnost) |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Porty a propustnost | 2 kusy - 8x 1 GB RJ-45 PoE+ + 2x 1Gb SFP (nesdílené), min. 20 Gb/s 4 kusy - 24x 1 GB RJ-45 PoE+ + 4x 1Gb SFP (nesdílené), min. 56 Gb/s |  |  |
| WiFi přístupové body (AP) 27 ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) WiFi včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop |  |  |
|  | Frekvence | činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, 2 radiové moduly |  |  |
|  | Anténí systém | interní systém min. MIMO 3x3 (5 GHz) a MIMO 2x2 (2,4 GHz), optimalizovaný pro montáž na strop |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (5GHz) až 1300Mbps, MU-MIMO až 867Mbps. 2,4GHz MIMO až 300Mbps. |  |  |
|  | Standardy | podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ac, 802.1x včetně přiřazování do VLAN |  |  |
|  | Řízení klientů | automatické směrování komunikace klientů z 2.4 GHz na 5 GHz (pokud klienti podporují obě pásma) |  |  |
|  | Rušení | průběžná detekce non-WiFi rušení a spekrální analýza |  |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) současně, podpora přiřazení každého SSID samostatné VLAN |  |  |
|  | Zatížení | min. 250 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |  |
|  | Porty | min. 1x 1Gb, PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |  |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu Energy-Efficient Ethernet (EEE) nebo obdobného pro úsporu energie - viz https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-Efficient_Ethernet |  |  |
|  | Řízení provozu | klasifikace a kontrola provozu, detekce obvyklých aplikací s možností určení priority nebo šířky pásma zvoleného provozu |  |  |
|  | Řízení kvality služeb | automatické řízení kvality služeb (QoS) pro hlas a video |  |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Popdora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (Single-User MIMO) min. 1300Mb, MU-MIMO min. 850 Mb |  |  |
|  | Bezpečnost | Detekce cizích přístupových bodů zjištěných v LAN i v radiofrekvenčním pásmu |  |  |
|  | Virtuální kontroler | Virtuální, vysoce dostupný kontroler obsažený ve firmware každého přístupového bodu. Umožňuje kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů. |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, web rozhraní |  |  |
|  | Správa frekvenčního pásma | automatické dynamické přidělování kanálů a řízení výkonu přístupových bodů pro vyrovnané pokrytí a minimalizaci interference |  |  |
|  | Záruka | záruka min. 60 měsíců |  |  |
| Optické prvky | SFP+ moduly | 1 ks modulu SFP+ 10 Gb, SM, BiDi, 10 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač školy, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | 12 ks modulů SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač školy, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | 12 ks modulů SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízené přístupové přepínače, LC konektor |  |  |
|  | SFP+ moduly | 2 ks modulů SFP+ 10 Gb, MM včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač škol, LC konektor |  |  |
|  | SFP+ moduly | 4 ks modulů SFP+ 10 Gb, SM, BiDi, 10 km, včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač škol, LC konektor |  |  |
|  | SFP+ moduly | 2 ks modulů SFP+ 10 Gb, MM včetně DMI diagnostiky pro nabízený server, LC konektor |  |  |
|  | Optické patch kabely | 2 ks kabel MM s konektory LC-LC, délka 3m 31 ks kabel SM s konektory LC-SC, délka 3m |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců |  |  |

| Část A - Komodita K3 - Centrální logování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Monitorovací a logovací systém 1x | Základní funkce | Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON |  |  |
|  | Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle stávajícího firewallu a centrálního přepínače |  |  |
|  | Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky - syslog a netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap |  |  |
|  | Parsování logů | Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |  |
|  | Retence | Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |  |
|  | Geolokace | Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |  |
|  | Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji |  |  |
|  | Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora snadného rozšíření funkčnosti pomocí plug-inů nebo modulů |  |  |
|  | Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |  |
|  | Výkon | Min. 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |  |
|  | Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |  |
|  | Export dat | Export dat do csv a/nebo xls - min. výsledky hledání |  |  |
|  | Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |  |
|  | Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |  |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrator a operator |  |  |
|  | Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |  |
|  | Ovládání | Intuitivní grafické rozhraní |  |  |
|  | Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace |  |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |  |

| Část A - Komodita K4 - Vybavení koncových zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Licence antivirového systému 105 ks | Bezpečnost | ochrana před malware včetně ransomware, integrovaný firewall, ochrana před průnikem HIPS (Host based intrusion prevention ), řízení a ochrana webového přístupu |  |  |
|  | Správa | Centrální správa součástí dodávky |  |  |
|  | Instalace | Centrální vzdálená instalace nabízeného produktu a odinstalace obvyklých antivirových řešení třetích výrobců včetně free verzí |  |  |
|  | Správa aplikací | Řízení aplikací - centrální vzdálená instalace, povolení/zákaz spouštění |  |  |
|  | Výměnná zařízení | Řízení přístupu (zákaz/povolení) k výměnným zařízením - USB flash/disky, CD/DVD |  |  |
|  | Mobilní zařízení | Správa mobilních zařízení iOS a Android - omezení spouštění aplikací, řízení internetového přístupu |  |  |
|  | Podporované operační systémy | všechny desktopové a serverové operační systémy Microsoft aktuálně podporované výrobcem, macOS, iOS a Android |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně bezpečnostních aktualizací |  |  |
| SW licence desktopových operačních systémů | Desktopové operační systémy | 50 ks licencí upgrade desktopového operačního systému Windows na aktuální verzi v edici umožňující plnohodnotné začlenění do domény Active Directory (Professional a vyšší) |  |  |
| Bezpečnostní certifikát | Popis | Hvězdičkový (tzv. wildcard) certifikát veřejné certifikační autority pro zabezpečení služeb publikovaných do internetu. Kořenový certifikát certifikační autority musí být standardně obsažen v běžných desktopových a mobilních operačních systémech a být automaticky aktualizován v rámci aktualizace operačního systému. |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců |  |  |

| Část A - Komodita K5 - Správa identit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Systém pro správu identit (Identity management - IDM) | Základní funkce | IDM (dále IDM nebo Systém) bude udržovat a spravovat identity a organizační strukturu organizace - třídy, učitelský sbor, administrativa atd. Spravované identity budou sloužit jako referenční identity pro ostatní vnitřní i vnější informační systémy. Identity budou ukládány v databázi. |  |  |
|  | Licence | Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet uživatelů je do 5000. |  |  |
|  | Škálovatelnost | Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh. |  |  |
|  | Evidence aplikací a rolí | Integrovaný registr aplikací a informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby. |  |  |
|  | Uživatelské role | Integrovaná správa uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS. |  |  |
|  | Historizace | Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti. |  |  |
|  | Automatizace | Podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, pracovní pozice atd.). |  |  |
|  | Logování SIEM | Systém bude poskytovat auditní logy pro pořizovaný logovací a monitorovací systém |  |  |
|  | Logování systému | Systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log) |  |  |
|  | Správa identit | Systém bude spravovat organizační strukturu obsahující interní a externí identity jako samostatné větve struktury. |  |  |
|  | Podpora eIDAS | Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. |  |  |
|  | Požadavky na portál - obecné | IDM bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro uživatele i správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému. |  |  |
|  | Správa referenčních objektů | Portál bude umožňovat přehlednou správu samostatných identifikovatelných objektů - referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role. |  |  |
|  | Referenční objekty | Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity |  |  |
|  | Zabezpečení referenčních objektů | Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů |  |  |
|  | Rozšiřující atributy | Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM. |  |  |
|  | Přehledné zobrazení | Portál umožní grafické zobrazení a současné vyhledávání identit / uživatelských účtů ve stromové organizační struktuře a prohledávání organizační struktury včetně pracovních pozic až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). |  |  |
|  | Vyhledávání - diakritika | Portál bude umožňovat vyhledávat i bez diakritiky (např. zadání Parizek vyhledává i Pařízek apod.) |  |  |
|  | Obrázky | Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky - fotografie. |  |  |
|  | Ochrana proti chybám | Systém bude obsahovat mechanismus zabránění hromadným změnám z důvodu případných chybných vstupních dat (např. z personálního systému), aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (například smazání objektů v Active Directory apod). |  |  |
|  | Aktivní uživatelé | Systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem |  |  |
|  | Slučování identit | Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů. |  |  |
|  | Export údajů | Vestavěný export přehledů a seznamů zobrazených na portále do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu |  |  |
|  | Filtrování | Vestavěný editor filtrů pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití. |  |  |
|  | Správa oprávnění | Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role, editace identity apod.) |  |  |
|  | Granularita oprávnění | Oprávnění přidělovaná uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro jednotlivé části systému (identity, referenční objekty, notifikací, synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, webové služby atd.). U jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými oprávnění v konkrétní části IDM provádět. |  |  |
|  | Správa licencí | IDM umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí bude IDM obsahovat workflow platformu s možností vytvářeni víceúrovňových schvalovacích workflow. |  |  |
|  | Časová omezení | IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, pracovní pozici, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere. |  |  |
|  | Vícenásobné vazby | Možnost přiřazení identit k pracovním pozicím ve vazbě M:N. Identita může být v IDM evidována na více pracovních pozicích současně a současně na pracovní pozici může být evidováno více identit. |  |  |
|  | Přehled rolí | Možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na pracovní pozici, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role. |  |  |
|  | Přehled dědičností | IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, pracovní pozice, skupiny) nebo zda má nějakou roli od někoho delegovánu. |  |  |
|  | Skupiny | IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i pracovní pozice. |  |  |
|  | Delegování oprávnění | Možnost delegování administrátorských práv. |  |  |
|  | Obnovení hesla | IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možnou provádět pomocí SMS (tj. IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu). |  |  |
|  | Individualizace | IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, .počet zobrazených záznamů na stránku - vždy pro každý seznam samostatně. |  |  |
|  | Upozornění | IDM zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. |  |  |
|  | Včasná upozornění | Upozornění na vypršení časových termínů musí být možno zasílat v předstihu. Velikost předstihu (např. 10 dnů) musí být možno konfigurovat pro každý typ upozornění samostatně. |  |  |
|  | Šablony upozornění | Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. |  |  |
|  | Kontext upozornění | Pro zasílání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít atributů identit a referenčních objektů. Příklad: notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační role a konkrétní atribut atd. |  |  |
|  | Logování | Veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu. |  |  |
|  | Důvěryhodnost logování | Veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM. |  |  |
|  | Auditní report | IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, agendových rolí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti. |  |  |
|  | Auditní report - výběr | Identity pro generování auditního reporty musí být možné vybrat (filtrovat) dle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. |  |  |
|  | Reporty uživatelů | Vestavěné reporty obsahující uživatele s přímo přiřazenými aplikačními rolemi a s aplikačními rolemi delegovanými od jiných uživatelů. Reporty budou exportovatelný do CSV souboru. |  |  |
|  | Reporty - historie | Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení.. |  |  |
|  | Webové služby (WS) | IDM bude poskytovat rozhraní webových služeb pro napojení dalších systémů s možností konfigurace v Portálu. |  |  |
|  | Standardy WS | Webové služby IDM budou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporovat protokol SOAP. |  |  |
|  | Bezpečnost WS | Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně. |  |  |
|  | Logování WS | Volání webových služeb bude logováno a bude možné je zobrazit v prostředí Portálu |  |  |
|  | Služby rozhraní WS | Rozhraní bude poskytovat minimálně následující služby: - Získání organizační struktury - Získání hierarchie pracovních pozic - Získání seznamu identit - Získání nadřízené osoby pro daného zaměstnance - Získání seznamu aplikační rolí - Získání seznamu uživatelů dané aplikace - Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM - Zápis a změna identit |  |  |
|  | Synchronizace | Ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy. |  |  |
|  | Synchronizace - simulace | Spuštění synchronizací i v simulačním režimu pro ověření dopadu reálného spuštění bez ovlivnění produkčních dat a napojených systémů. Simulační logy budou zobrazitelné v Portálu. |  |  |
|  | Simulace - průběh | Zobrazení jednotlivých stavů průběhu synchronizace bude k dispozici v přehledné grafické podobě. |  |  |
|  | Synchronizace - režimy | Pro napojení na jednotlivé systémy a implementaci jejich synchronizací s IDM umožní IDM u každého systému využít více režimů synchronizací (za předpokladu podpory napojovaného systému): - Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému - Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace. - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka. - Historie běhu synchronizací – jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v historii dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala. |  |  |
|  | Synchronizace - správa | Vestavěná správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací je rovněž požadováno, aby bylo možné vybírat organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy. Správa bude součástí Portálu. |  |  |
|  | Obecný konektor | Pro správu identit nenapojených aplikací a testování. Konektor simuluje aplikaci, požadavky na změny nastavení v aplikaci zasílá e-mailem správci aplikace. Podpora zpětné vazby - správce v IDM potvrzuje provedení požadavků pro účely logování |  |  |
|  | Aplikační konektory | IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. V těchto systémech bude IDM vytvářet, aktualizovat, vytvářet uživatele a nastavovat jim oprávnění k rolím. - Microsoft Active Directory |  |  |
|  | Zdrojový systém | IDM bude napojeno na školský informační systém www.iskola.cz. Ze systému budou načítány údaje o organizační struktuře, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |  |

| Část A - Komodita K6 - Rozvody LAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Datový rozvaděč 1x | Specifikace | Interní prostor 42U Vnější šířka 800 mm Vnější hloubka 900 mm |  |  |
|  | Provedení | serverový datový rozvaděč (rack), pro vnitřní použití, kovové robusní (svařované) provedení. Seřizovací nožky pro ustavení vodorovné polohy. Provedení v souladu s ČSN 62208, resp. IEC 62208 v platném znění. |  |  |
|  | Barevné provedení | světlé |  |  |
|  | Přístup | snadno (jednou osobou) odnímatelné boční i zadní panely |  |  |
|  | Dveře | možnost změny otevírání (pravé, levé) |  |  |
|  | Vnitřní uspořádání | min. 4 vertikální posuvné lišty pro upevnění zařízení |  |  |
|  | Kabeláž | Horní a dolní prostupy/kanály pro vnější kabely |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelné dveře i odnímatelné panely |  |  |
|  | Větrání | Perforované přední i zadní dveře, propustnost min. 80% plochy |  |  |
|  | Uzemnění | Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění |  |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců |  |  |
| Datový rozvaděč 7x | Rozměry | 6x interní prostor 9U 1x interní prostor 6U vnější šířka 600 mm, hloubka 400 mm |  |  |
|  | Provedení | montáž na stěnu |  |  |
|  | Barevné provedení | světlé |  |  |
|  | Bezpečnost | uzamykatelný |  |  |
|  | Uzemnění | Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění |  |  |
| Kabelové rozvody | Vyvazovací panel | 9 ks, 19", 1U, plastová oka |  |  |
|  | Modulární patch panel | 8 ks 19", 24 portů CAT6, černý |  |  |
|  | Optický patch panel | 5 ks min. 4x SC 1 ks min. 20x SC včetně příslušenství a pigtailů |  |  |
|  | PDU | 6 ks OUT 7x 230V s dětskou ochranou, IN 1x 230V, 2m, 19" |  |  |
|  | PDU | 1 ks OUT 7x IEC13, IN 1x IEC320, 2m, 19" |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 27 ks 1x RJ-45, na omítku, bílá |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 11 ks 2x RJ-45, modulární na stěnu/nábytek, bílá |  |  |
|  | Kabel UTP CAT6 | 2100 m, LSOH, Cat6 |  |  |
|  | Kabel optický | 800 m, min. 4 vlákna single-mode |  |  |
|  | Lišta LHD | 800 m, 40x20, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišta LHD | 800 m, 60x40, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišty - příslušenství | kryty, záslepky, rohy apod. lišt |  |  |
|  | Montážní a další drobný materiál | veškerý ostatní materiál pro kompletní realizaci kabeláže |  |  |
|  | Instalační práce | kompletní montáž včetně stavebních otvorů, začištění a zamalování, zapojení veškeré kabeláže včetně optické, označení kabelů a zásuvek, proměření kabeláže, dokumentace konečného provedení. |  |  |

| Část B - Komodita K1 - Zálohovací platforma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Síťové úložiště NAS pro ukládání záloh | Provedení | do racku (19"), max. 2RU, včetně montážního materiálu do racku |  |  |
|  | HDD | min. 12 pozic pro HDD |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | min. na 36 HDD (např. externí police) |  |  |
|  | Hot-swap | Disky vyměnitelné za chodu. |  |  |
|  | Kapacita | Osazeno min. 12x 4TB HDD SATAIII/64MB cache - určené pro nonstop provoz v NAS či diskových polích, podporované výrobcem NAS. Nejsou přípustné disky určené pro jiné účely - desktop, DVR, NVR apod. |  |  |
|  | Konektivita | Min. 4 x 1 GBit Ethernet port s podporou agregace linek, loadbalancingu a redundance. |  |  |
|  | Výkon | Rychlost zápisu min. 1500 MB/sec při RAID5 a SMB/CIFS (bez šifrování) |  |  |
|  | Kompatibilita | Plná podpora Microsoft Hyper-V a Windows ADS a ACL. |  |  |
|  | Komunikace LAN | Síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s |  |  |
|  | UPS | Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení |  |  |
|  | Paměť | Paměť RAM pro systém a cache min. 4 GB |  |  |
|  | Podpora SDD | Podpora SSD disků pro ukládání dat a s možností využití SSD jako čtecí a zápisové cache rotačních disků |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrované hardwarové šifrování AES |  |  |
|  | SFP+ | možnost rozšíření o redundantní porty 10 Gb SFP+ |  |  |
|  | Ochrana dat | Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |  |
|  | Záruka | Záruka min. 36 měsíců včetně HDD v místě instalace |  |  |
| SW licence zálohovací software | Licence | Licence zálohovacího software pro nabízený server bez omezení počtu zálohovaných virtuálních serverů a objemu dat. |  |  |
|  | Efektivita ukládání dat | Integrované technologie komprimace a deduplikace. |  |  |
|  | Nároky na správu | „bezagentové“ řešení – bez instalace agentů do zálohovaných virtuálních serverů či aplikací |  |  |
|  | Ochrana dat | provádění datově konzistentních záloh hlavních serverových aplikací – Microsoft SQL server, Active Directory, souborové systémy – bez nutnosti odstávky aplikace |  |  |
|  | Fyzické servery | Vestavěná podpora zálohování stávajících fyzických serverů - pro fyzické servery je přípustné využívat agenty |  |  |
|  | Podpora WAN | možnost plnohodnotné replikace přes WAN pro replikaci virtuálních serverů do vzdálených lokalit (např. Technologického centra města Cheb) |  |  |
|  | Snapshoty | využívání snapshotů, zálohování pouze dat změněných od poslední úspěšné zálohy |  |  |
|  | Kompatibilita | podpora operačních systémů Windows a Linux v zálohovaných virtuálních serverech |  |  |
|  | Uložiště záloh | Možnost ukládání záloh na diskový prostor a páskovou jednotku/knihovnu |  |  |
|  | Fyzické servery | Podpora ukládání záloh nevirtualizovaných serverů a PC do společného úložiště a monitorování zálohovacích úl |  |  |
|  | Správa | vytváření a správa úloh (zálohování, obnova apod.) pomocí vestavěných průvodců včetně konfigurace automatického spouštění úloh |  |  |
|  | Správa | automatický reporting úspěšných i neúspěšných úloh |  |  |
|  | Správa | Běžné úlohy obnovy (obnovení souboru, databáze SQL, objekty Active Directory) provádět pomocí průvodců. |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |  |

| Část B - Komodita K2 - Zabezpečení LAN a Wifi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Centrální přepínač školy | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Porty | 24x 1 GbE, 4x 10Gb SFP+, 16x 1Gb SFP |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura, přepínání/směrování min. 200 Gb |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Směrování | statické a dynamické routování, policy based routing |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | Pokročilé funkce | podpora MPLS a VPLS včetně L2 a L3 MPLS VPN |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování - 2 (a více) přepínačů ve stohu se chovají jako jeden z pohledu správy i připojených zařízení |  |  |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
| Přístupové přepínače | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Stohování | podpora stohování pro jednotný management (přepínače musí stohovatelné vzájemně bez ohledu na provedení - viz. Porty a propustnost) |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Porty a propustnost | 6 kusů - 8x 1 GB RJ-45 PoE+ + 2x 1Gb SFP (nesdílené), min. 20 Gb/s |  |  |
| WiFi přístupové body (AP) 23 ks | Základní popis | Přístupový bod (AP) WiFi včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop - model Ubiquiti UniFi AC PRO 2,4/5 GHz. Odůvodnění: Zadavatel uvádí konkrétní typ, protože návazné technologie zadavatele vyžadují využití výhradně uvedené řešení a řešení je provázáno se stávajícím systémem. Z důvodu kompatibility zadávaného plnění se stávajícím technologickým prostředím zadavatel nemůže postupovat jinak než přímým označením produktu. |  |  |
|  | Záruka | záruka min. 24 měsíců |  |  |
| Optické prvky | SFP+ moduly | 1 ks modulu SFP+ 10 Gb, SM, BiDi, 10 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač školy, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | 12 ks modulů SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač školy, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | 12 ks modulů SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízené přístupové přepínače, LC konektor |  |  |
|  | Optické patch kabely | 25 ks kabel SM s konektory LC-SC, délka 3m |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců |  |  |

| Část B - Komodita K3 - Centrální logování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Monitorovací a logovací systém 1x | Základní funkce | Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON |  |  |
|  | Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a centrálního přepínače |  |  |
|  | Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky - syslog a netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap |  |  |
|  | Parsování logů | Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |  |
|  | Retence | Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |  |
|  | Geolokace | Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |  |
|  | Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdrojí |  |  |
|  | Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora snadného rozšíření funkčnosti pomocí plug-inů nebo modulů |  |  |
|  | Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |  |
|  | Výkon | Min. 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |  |
|  | Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |  |
|  | Export dat | Export dat do csv a/nebo xls - min. výsledky hledání |  |  |
|  | Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |  |
|  | Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |  |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrator a operator |  |  |
|  | Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |  |
|  | Ovládání | Intuitivní grafické rozhraní |  |  |
|  | Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace |  |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |  |

| Část B - Komodita K4 - Vybavení koncových zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Licence antivirového systému 95 ks | Bezpečnost | ochrana před malware včetně ransomware, integrovaný firewall, ochrana před průnikem HIPS (Host based intrusion prevention ), řízení a ochrana webového přístupu |  |  |
|  | Správa | Centrální správa součástí dodávky |  |  |
|  | Instalace | Centrální vzdálená instalace nabízeného produktu a odinstalace obvyklých antivirových řešení třetích výrobců včetně free verzí |  |  |
|  | Správa aplikací | Řízení aplikací - centrální vzdálená instalace, povolení/zákaz spouštění |  |  |
|  | Výměnná zařízení | Řízení přístupu (zákaz/povolení) k výměnným zařízením - USB flash/disky, CD/DVD |  |  |
|  | Mobilní zařízení | Správa mobilních zařízení iOS a Android - omezení spouštění aplikací, řízení internetového přístupu |  |  |
|  | Podporované operační systémy | všechny desktopové a serverové operační systémy Microsoft aktuálně podporované výrobcem, macOS, iOS a Android |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně bezpečnostních aktualizací |  |  |
| Licence operačních systémů | Přístupové licence | 90 ks licencí vázaných na zařízení pro přístup k serverovému operačnímu systému Windows v aktuální verzi |  |  |
| Bezpečnostní certifikát | Popis | Hvězdičkový (tzv. wildcard) certifikát veřejné certifikační autority pro zabezpečení služeb publikovaných do internetu. Kořenový certifikát certifikační autority musí být standardně obsažen v běžných desktopových a mobilních operačních systémech a být automaticky aktualizován v rámci aktualizace operačního systému. |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců |  |  |

| Část B - Komodita K5 - Správa identit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Systém pro správu identit (Identity management - IDM) | Základní funkce | IDM (dále IDM nebo Systém) bude udržovat a spravovat identity a organizační strukturu organizace - třídy, učitelský sbor, administrativa atd. Spravované identity budou sloužit jako referenční identity pro ostatní vnitřní i vnější informační systémy. Identity budou ukládány v databázi. |  |  |
|  | Licence | Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet uživatelů je do 5000. |  |  |
|  | Škálovatelnost | Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh. |  |  |
|  | Evidence aplikací a rolí | Integrovaný registr aplikací a informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby. |  |  |
|  | Uživatelské role | Integrovaná správa uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS. |  |  |
|  | Historizace | Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti. |  |  |
|  | Automatizace | Podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, pracovní pozice atd.). |  |  |
|  | Logování SIEM | Systém bude poskytovat auditní logy pro pořizovaný logovací a monitorovací systém |  |  |
|  | Logování systému | Systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log) |  |  |
|  | Správa identit | Systém bude spravovat organizační strukturu obsahující interní a externí identity jako samostatné větve struktury. |  |  |
|  | Podpora eIDAS | Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. |  |  |
|  | Požadavky na portál - obecné | IDM bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro uživatele i správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému. |  |  |
|  | Správa referenčních objektů | Portál bude umožňovat přehlednou správu samostatných identifikovatelných objektů - referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role. |  |  |
|  | Referenční objekty | Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity |  |  |
|  | Zabezpečení referenčních objektů | Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů |  |  |
|  | Rozšiřující atributy | Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM. |  |  |
|  | Přehledné zobrazení | Portál umožní grafické zobrazení a současné vyhledávání identit / uživatelských účtů ve stromové organizační struktuře a prohledávání organizační struktury včetně pracovních pozic až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). |  |  |
|  | Vyhledávání - diakritika | Portál bude umožňovat vyhledávat i bez diakritiky (např. zadání Parizek vyhledává i Pařízek apod.) |  |  |
|  | Obrázky | Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky - fotografie. |  |  |
|  | Ochrana proti chybám | Systém bude obsahovat mechanismus zabránění hromadným změnám z důvodu případných chybných vstupních dat (např. z personálního systému), aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (například smazání objektů v Active Directory apod). |  |  |
|  | Aktivní uživatelé | Systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem |  |  |
|  | Slučování identit | Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů. |  |  |
|  | Export údajů | Vestavěný export přehledů a seznamů zobrazených na portále do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu |  |  |
|  | Filtrování | Vestavěný editor filtrů pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití. |  |  |
|  | Správa oprávnění | Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role, editace identity apod.) |  |  |
|  | Granularita oprávnění | Oprávnění přidělovaná uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro jednotlivé části systému (identity, referenční objekty, notifikací, synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, webové služby atd.). U jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými oprávnění v konkrétní části IDM provádět. |  |  |
|  | Správa licencí | IDM umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí bude IDM obsahovat workflow platformu s možností vytvářeni víceúrovňových schvalovacích workflow. |  |  |
|  | Časová omezení | IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, pracovní pozici, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere. |  |  |
|  | Vícenásobné vazby | Možnost přiřazení identit k pracovním pozicím ve vazbě M:N. Identita může být v IDM evidována na více pracovních pozicích současně a současně na pracovní pozici může být evidováno více identit. |  |  |
|  | Přehled rolí | Možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na pracovní pozici, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role. |  |  |
|  | Přehled dědičností | IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, pracovní pozice, skupiny) nebo zda má nějakou roli od někoho delegovánu. |  |  |
|  | Skupiny | IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i pracovní pozice. |  |  |
|  | Delegování oprávnění | Možnost delegování administrátorských práv. |  |  |
|  | Obnovení hesla | IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možnou provádět pomocí SMS (tj. IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu). |  |  |
|  | Individualizace | IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, .počet zobrazených záznamů na stránku - vždy pro každý seznam samostatně. |  |  |
|  | Upozornění | IDM zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. |  |  |
|  | Včasná upozornění | Upozornění na vypršení časových termínů musí být možno zasílat v předstihu. Velikost předstihu (např. 10 dnů) musí být možno konfigurovat pro každý typ upozornění samostatně. |  |  |
|  | Šablony upozornění | Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. |  |  |
|  | Kontext upozornění | Pro zasílání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít atributů identit a referenčních objektů. Příklad: notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační role a konkrétní atribut atd. |  |  |
|  | Logování | Veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu. |  |  |
|  | Důvěryhodnost logování | Veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM. |  |  |
|  | Auditní report | IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, agendových rolí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti. |  |  |
|  | Auditní report - výběr | Identity pro generování auditního reporty musí být možné vybrat (filtrovat) dle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. |  |  |
|  | Reporty uživatelů | Vestavěné reporty obsahující uživatele s přímo přiřazenými aplikačními rolemi a s aplikačními rolemi delegovanými od jiných uživatelů. Reporty budou exportovatelný do CSV souboru. |  |  |
|  | Reporty - historie | Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení. |  |  |
|  | Webové služby (WS) | IDM bude poskytovat rozhraní webových služeb pro napojení dalších systémů s možností konfigurace v Portálu. |  |  |
|  | Standardy WS | Webové služby IDM budou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporovat protokol SOAP. |  |  |
|  | Bezpečnost WS | Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně. |  |  |
|  | Logování WS | Volání webových služeb bude logováno a bude možné je zobrazit v prostředí Portálu |  |  |
|  | Služby rozhraní WS | Rozhraní bude poskytovat minimálně následující služby: - Získání organizační struktury - Získání hierarchie pracovních pozic - Získání seznamu identit - Získání nadřízené osoby pro daného zaměstnance - Získání seznamu aplikační rolí - Získání seznamu uživatelů dané aplikace - Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM - Zápis a změna identit |  |  |
|  | Synchronizace | Ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy. |  |  |
|  | Synchronizace - simulace | Spuštění synchronizací i v simulačním režimu pro ověření dopadu reálného spuštění bez ovlivnění produkčních dat a napojených systémů. Simulační logy budou zobrazitelné v Portálu. |  |  |
|  | Simulace - průběh | Zobrazení jednotlivých stavů průběhu synchronizace bude k dispozici v přehledné grafické podobě. |  |  |
|  | Synchronizace - režimy | Pro napojení na jednotlivé systémy a implementaci jejich synchronizací s IDM umožní IDM u každého systému využít více režimů synchronizací (za předpokladu podpory napojovaného systému): - Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému - Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace. - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka. - Historie běhu synchronizací – jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v historii dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala. |  |  |
|  | Synchronizace - správa | Vestavěná správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací je rovněž požadováno, aby bylo možné vybírat organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy. Správa bude součástí Portálu. |  |  |
|  | Obecný konektor | Pro správu identit nenapojených aplikací a testování. Konektor simuluje aplikaci, požadavky na změny nastavení v aplikaci zasílá e-mailem správci aplikace. Podpora zpětné vazby - správce v IDM potvrzuje provedení požadavků pro účely logování |  |  |
|  | Aplikační konektory | IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. V těchto systémech bude IDM vytvářet, aktualizovat, vytvářet uživatele a nastavovat jim oprávnění k rolím. - Microsoft Active Directory |  |  |
|  | Zdrojový systém | IDM bude napojeno na školský informační systém www.skolaonline.cz. Ze systému budou načítány údaje o organizační struktuře, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové |  |  |
|  | Záruka | Záruka 12 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |  |

| Část B - Komodita K6 - Rozvody LAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Datový rozvaděč 7x | Rozměry | interní prostor 9U vnější šířka 600 mm, hloubka 400 mm |  |  |
|  | Provedení | montáž na stěnu |  |  |
|  | Barevné provedení | světlé |  |  |
|  | Bezpečnost | uzamykatelný |  |  |
|  | Uzemnění | Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění |  |  |
| Kabelové rozvody | Vyvazovací panel | 7 ks, 19", 1U, plastová oka |  |  |
|  | Modulární patch panel | 7 ks 19", 12 portů CAT6, černý |  |  |
|  | Optický patch panel | 6 ks min. 4x SC 1 ks min. 20x SC včetně příslušenství a pigtailů |  |  |
|  | PDU | 7 ks OUT 7x 230V s dětskou ochranou, IN 1x 230V, 2m, 19" |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 23 ks 1x RJ-45, na omítku, bílá |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 6 ks 2x RJ-45, modulární na stěnu/nábytek, bílá |  |  |
|  | Kabel UTP CAT6 | 700 m, LSOH, Cat6 |  |  |
|  | Kabel optický | 650 m, min. 4 vlákna single-mode |  |  |
|  | Lišta LHD | 400 m, 40x20, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišta LHD | 300 m, 60x40, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišty - příslušenství | kryty, záslepky, rohy apod. lišt |  |  |
|  | Montážní a další drobný materiál | veškerý ostatní materiál pro kompletní realizaci kabeláže |  |  |
|  | Instalační práce | kompletní montáž včetně stavebních otvorů, začištění a zamalování, zapojení veškeré kabeláže včetně optické, označení kabelů a zásuvek, proměření kabeláže, dokumentace konečného provedení. |  |  |

| Část C - Komodita K1 - Zabezpečení LAN a Wifi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Centrální přepínač školy | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Porty | 24x 1 GbE, 4x 10Gb SFP+, 16x 1Gb SFP |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura, přepínání/směrování min. 200 Gb |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Směrování | statické a dynamické routování, policy based routing |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | Pokročilé funkce | podpora MPLS a VPLS včetně L2 a L3 MPLS VPN |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování - 2 (a více) přepínačů ve stohu se chovají jako jeden z pohledu správy i připojených zařízení |  |  |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
| Přístupové přepínače | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Stohování | podpora stohování pro jednotný management (přepínače musí stohovatelné vzájemně bez ohledu na provedení - viz. Porty a propustnost) |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Porty a propustnost | 1 kus - 8x 1 GB RJ-45 PoE+ + 2x 1Gb SFP (nesdílené), min. 20 Gb/s 6 kusů - 24x 1 GB RJ-45 PoE+ + 4x 1Gb SFP (nesdílené), min. 56 Gb/s |  |  |
| WiFi přístupové body (AP) 18 ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) WiFi včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop |  |  |
|  | Frekvence | činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, 2 radiové moduly |  |  |
|  | Anténí systém | interní systém min. MIMO 3x3 (5 GHz) a MIMO 2x2 (2,4 GHz), optimalizovaný pro montáž na strop |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (5GHz) až 1300Mbps, MU-MIMO až 867Mbps. 2,4GHz MIMO až 300Mbps. |  |  |
|  | Standardy | podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ac, 802.1x včetně přiřazování do VLAN |  |  |
|  | Řízení klientů | automatické směrování komunikace klientů z 2.4 GHz na 5 GHz (pokud klienti podporují obě pásma) |  |  |
|  | Rušení | průběžná detekce non-WiFi rušení a spekrální analýza |  |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) současně, podpora přiřazení každého SSID samostatné VLAN |  |  |
|  | Zatížení | min. 250 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |  |
|  | Porty | min. 1x 1Gb, PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |  |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu Energy-Efficient Ethernet (EEE) nebo obdobného pro úsporu energie - viz https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-Efficient_Ethernet |  |  |
|  | Řízení provozu | klasifikace a kontrola provozu, detekce obvyklých aplikací s možností určení priority nebo šířky pásma zvoleného provozu |  |  |
|  | Řízení kvality služeb | automatické řízení kvality služeb (QoS) pro hlas a video |  |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Popdora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (Single-User MIMO) min. 1300Mb, MU-MIMO min. 850 Mb |  |  |
|  | Bezpečnost | Detekce cizích přístupových bodů zjištěných v LAN i v radiofrekvenčním pásmu |  |  |
|  | Virtuální kontroler | Virtuální, vysoce dostupný kontroler obsažený ve firmware každého přístupového bodu. Umožňuje kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů. |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, web rozhraní |  |  |
|  | Správa frekvenčního pásma | automatické dynamické přidělování kanálů a řízení výkonu přístupových bodů pro vyrovnané pokrytí a minimalizaci interference |  |  |
|  | Záruka | záruka min. 60 měsíců |  |  |
| Optické prvky | SFP+ moduly | 1 ks modulu SFP+ 10 Gb, SM, BiDi, 10 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač školy, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | 14 ks modulů SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač školy, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | 14 ks modulů SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízené přístupové přepínače, LC konektor |  |  |
|  | Optické patch kabely | 29 ks kabel SM s konektory LC-SC, délka 3m |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců |  |  |

| Část C - Komodita K2 - Centrální logování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Monitorovací a logovací systém 1x | Základní funkce | Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON |  |  |
|  | Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a centrálního přepínače |  |  |
|  | Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky - syslog a netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap |  |  |
|  | Parsování logů | Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |  |
|  | Retence | Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |  |
|  | Geolokace | Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |  |
|  | Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdrojí |  |  |
|  | Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora snadného rozšíření funkčnosti pomocí plug-inů nebo modulů |  |  |
|  | Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |  |
|  | Výkon | Min. 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |  |
|  | Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |  |
|  | Export dat | Export dat do csv a/nebo xls - min. výsledky hledání |  |  |
|  | Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |  |
|  | Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |  |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrator a operator |  |  |
|  | Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |  |
|  | Ovládání | Intuitivní grafické rozhraní |  |  |
|  | Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace |  |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |  |

| Část C - Komodita K3 - Vybavení koncových zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Licence antivirového systému 95 ks | Bezpečnost | ochrana před malware včetně ransomware, integrovaný firewall, ochrana před průnikem HIPS (Host based intrusion prevention ), řízení a ochrana webového přístupu |  |  |
|  | Správa | Centrální správa součástí dodávky |  |  |
|  | Instalace | Centrální vzdálená instalace nabízeného produktu a odinstalace obvyklých antivirových řešení třetích výrobců včetně free verzí |  |  |
|  | Správa aplikací | Řízení aplikací - centrální vzdálená instalace, povolení/zákaz spouštění |  |  |
|  | Výměnná zařízení | Řízení přístupu (zákaz/povolení) k výměnným zařízením - USB flash/disky, CD/DVD |  |  |
|  | Mobilní zařízení | Správa mobilních zařízení iOS a Android - omezení spouštění aplikací, řízení internetového přístupu |  |  |
|  | Podporované operační systémy | všechny desktopové a serverové operační systémy Microsoft aktuálně podporované výrobcem, macOS, iOS a Android |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně bezpečnostních aktualizací |  |  |
| SW licence desktopových operačních systémů | Desktopové operační systémy | 47 ks licencí upgrade desktopového operačního systému Windows na aktuální verzi v edici umožňující plnohodnotné začlenění do domény Active Directory (Professional a vyšší) |  |  |
| Licence operačních systémů | Přístupové licence | 90 ks licencí vázaných na zařízení pro přístup k serverovému operačnímu systému Windows v aktuální verzi |  |  |
| Bezpečnostní certifikát | Popis | Hvězdičkový (tzv. wildcard) certifikát veřejné certifikační autority pro zabezpečení služeb publikovaných do internetu. Kořenový certifikát certifikační autority musí být standardně obsažen v běžných desktopových a mobilních operačních systémech a být automaticky aktualizován v rámci aktualizace operačního systému. |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců |  |  |

| Část C - Komodita K4 - Správa identit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Systém pro správu identit (Identity management - IDM) | Základní funkce | IDM (dále IDM nebo Systém) bude udržovat a spravovat identity a organizační strukturu organizace - třídy, učitelský sbor, administrativa atd. Spravované identity budou sloužit jako referenční identity pro ostatní vnitřní i vnější informační systémy. Identity budou ukládány v databázi. |  |  |
|  | Licence | Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet uživatelů je do 5000. |  |  |
|  | Škálovatelnost | Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh. |  |  |
|  | Evidence aplikací a rolí | Integrovaný registr aplikací a informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby. |  |  |
|  | Uživatelské role | Integrovaná správa uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS. |  |  |
|  | Historizace | Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti. |  |  |
|  | Automatizace | Podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, pracovní pozice atd.). |  |  |
|  | Logování SIEM | Systém bude poskytovat auditní logy pro pořizovaný logovací a monitorovací systém |  |  |
|  | Logování systému | Systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log) |  |  |
|  | Správa identit | Systém bude spravovat organizační strukturu obsahující interní a externí identity jako samostatné větve struktury. |  |  |
|  | Podpora eIDAS | Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. |  |  |
|  | Požadavky na portál - obecné | IDM bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro uživatele i správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému. |  |  |
|  | Správa referenčních objektů | Portál bude umožňovat přehlednou správu samostatných identifikovatelných objektů - referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role. |  |  |
|  | Referenční objekty | Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity |  |  |
|  | Zabezpečení referenčních objektů | Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů |  |  |
|  | Rozšiřující atributy | Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM. |  |  |
|  | Přehledné zobrazení | Portál umožní grafické zobrazení a současné vyhledávání identit / uživatelských účtů ve stromové organizační struktuře a prohledávání organizační struktury včetně pracovních pozic až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). |  |  |
|  | Vyhledávání - diakritika | Portál bude umožňovat vyhledávat i bez diakritiky (např. zadání Parizek vyhledává i Pařízek apod.) |  |  |
|  | Obrázky | Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky - fotografie. |  |  |
|  | Ochrana proti chybám | Systém bude obsahovat mechanismus zabránění hromadným změnám z důvodu případných chybných vstupních dat (např. z personálního systému), aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (například smazání objektů v Active Directory apod). |  |  |
|  | Aktivní uživatelé | Systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem |  |  |
|  | Slučování identit | Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů. |  |  |
|  | Export údajů | Vestavěný export přehledů a seznamů zobrazených na portále do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu |  |  |
|  | Filtrování | Vestavěný editor filtrů pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití. |  |  |
|  | Správa oprávnění | Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role, editace identity apod.) |  |  |
|  | Granularita oprávnění | Oprávnění přidělovaná uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro jednotlivé části systému (identity, referenční objekty, notifikací, synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, webové služby atd.). U jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými oprávnění v konkrétní části IDM provádět. |  |  |
|  | Správa licencí | IDM umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí bude IDM obsahovat workflow platformu s možností vytvářeni víceúrovňových schvalovacích workflow. |  |  |
|  | Časová omezení | IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, pracovní pozici, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere. |  |  |
|  | Vícenásobné vazby | Možnost přiřazení identit k pracovním pozicím ve vazbě M:N. Identita může být v IDM evidována na více pracovních pozicích současně a současně na pracovní pozici může být evidováno více identit. |  |  |
|  | Přehled rolí | Možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na pracovní pozici, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role. |  |  |
|  | Přehled dědičností | IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, pracovní pozice, skupiny) nebo zda má nějakou roli od někoho delegovánu. |  |  |
|  | Skupiny | IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i pracovní pozice. |  |  |
|  | Delegování oprávnění | Možnost delegování administrátorských práv. |  |  |
|  | Obnovení hesla | IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možnou provádět pomocí SMS (tj. IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu). |  |  |
|  | Individualizace | IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, .počet zobrazených záznamů na stránku - vždy pro každý seznam samostatně. |  |  |
|  | Upozornění | IDM zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. |  |  |
|  | Včasná upozornění | Upozornění na vypršení časových termínů musí být možno zasílat v předstihu. Velikost předstihu (např. 10 dnů) musí být možno konfigurovat pro každý typ upozornění samostatně. |  |  |
|  | Šablony upozornění | Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. |  |  |
|  | Kontext upozornění | Pro zasílání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít atributů identit a referenčních objektů. Příklad: notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační role a konkrétní atribut atd. |  |  |
|  | Logování | Veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu. |  |  |
|  | Důvěryhodnost logování | Veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM. |  |  |
|  | Auditní report | IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, agendových rolí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti. |  |  |
|  | Auditní report - výběr | Identity pro generování auditního reporty musí být možné vybrat (filtrovat) dle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. |  |  |
|  | Reporty uživatelů | Vestavěné reporty obsahující uživatele s přímo přiřazenými aplikačními rolemi a s aplikačními rolemi delegovanými od jiných uživatelů. Reporty budou exportovatelný do CSV souboru. |  |  |
|  | Reporty - historie | Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení. |  |  |
|  | Webové služby (WS) | IDM bude poskytovat rozhraní webových služeb pro napojení dalších systémů s možností konfigurace v Portálu. |  |  |
|  | Standardy WS | Webové služby IDM budou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporovat protokol SOAP. |  |  |
|  | Bezpečnost WS | Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně. |  |  |
|  | Logování WS | Volání webových služeb bude logováno a bude možné je zobrazit v prostředí Portálu |  |  |
|  | Služby rozhraní WS | Rozhraní bude poskytovat minimálně následující služby: - Získání organizační struktury - Získání hierarchie pracovních pozic - Získání seznamu identit - Získání nadřízené osoby pro daného zaměstnance - Získání seznamu aplikační rolí - Získání seznamu uživatelů dané aplikace - Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM - Zápis a změna identit |  |  |
|  | Synchronizace | Ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy. |  |  |
|  | Synchronizace - simulace | Spuštění synchronizací i v simulačním režimu pro ověření dopadu reálného spuštění bez ovlivnění produkčních dat a napojených systémů. Simulační logy budou zobrazitelné v Portálu. |  |  |
|  | Simulace - průběh | Zobrazení jednotlivých stavů průběhu synchronizace bude k dispozici v přehledné grafické podobě. |  |  |
|  | Synchronizace - režimy | Pro napojení na jednotlivé systémy a implementaci jejich synchronizací s IDM umožní IDM u každého systému využít více režimů synchronizací (za předpokladu podpory napojovaného systému): - Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému - Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace. - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka. - Historie běhu synchronizací – jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v historii dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala. |  |  |
|  | Synchronizace - správa | Vestavěná správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací je rovněž požadováno, aby bylo možné vybírat organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy. Správa bude součástí Portálu. |  |  |
|  | Obecný konektor | Pro správu identit nenapojených aplikací a testování. Konektor simuluje aplikaci, požadavky na změny nastavení v aplikaci zasílá e-mailem správci aplikace. Podpora zpětné vazby - správce v IDM potvrzuje provedení požadavků pro účely logování |  |  |
|  | Aplikační konektory | IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. V těchto systémech bude IDM vytvářet, aktualizovat, vytvářet uživatele a nastavovat jim oprávnění k rolím. - Microsoft Active Directory |  |  |
|  | Zdrojový systém | IDM bude napojeno na školský informační systém www.skolaonline.cz. Ze systému budou načítány údaje o organizační struktuře, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové |  |  |
|  | Záruka | Záruka 12 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |  |

| Část C - Komodita K5 - Rozvody LAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Datový rozvaděč 6x | Rozměry | interní prostor 9U vnější šířka 600 mm, hloubka 400 mm |  |  |
|  | Provedení | montáž na stěnu |  |  |
|  | Barevné provedení | světlé |  |  |
|  | Bezpečnost | uzamykatelný |  |  |
|  | Uzemnění | Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění |  |  |
| Kabelové rozvody | Vyvazovací panel | 6 ks, 19", 1U, plastová oka |  |  |
|  | Modulární patch panel | 7 ks 19", 24 portů CAT6, černý |  |  |
|  | Optický patch panel | 5 ks min. 4x SC 1 ks min. 20x SC včetně příslušenství a pigtailů |  |  |
|  | PDU | 6 ks OUT 7x 230V s dětskou ochranou, IN 1x 230V, 2m, 19" |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 18 ks 1x RJ-45, na omítku, bílá |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 15 ks 2x RJ-45, modulární na stěnu/nábytek, bílá |  |  |
|  | Kabel UTP CAT6 | 450 m, LSOH, Cat6 |  |  |
|  | Kabel optický | 520 m, min. 4 vlákna single-mode |  |  |
|  | Lišta LHD | 200 m, 40x20, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišta LHD | 300 m, 60x40, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišty - příslušenství | kryty, záslepky, rohy apod. lišt |  |  |
|  | Montážní a další drobný materiál | veškerý ostatní materiál pro kompletní realizaci kabeláže |  |  |
|  | Instalační práce | kompletní montáž včetně stavebních otvorů, začištění a zamalování, zapojení veškeré kabeláže včetně optické, označení kabelů a zásuvek, proměření kabeláže, dokumentace konečného provedení. |  |  |

| Část D - Komodita K1 - Zabezpečení LAN a Wifi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Centrální přepínač školy | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Porty | 24x 1 GbE, 4x 10Gb SFP+, 16x 1Gb SFP |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura, přepínání/směrování min. 200 Gb |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Směrování | statické a dynamické routování, policy based routing |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | Pokročilé funkce | podpora MPLS a VPLS včetně L2 a L3 MPLS VPN |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování - 2 (a více) přepínačů ve stohu se chovají jako jeden z pohledu správy i připojených zařízení |  |  |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
| Přístupové přepínače | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Stohování | podpora stohování pro jednotný management (přepínače musí stohovatelné vzájemně bez ohledu na provedení - viz. Porty a propustnost) |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, oprava do 2 pracovních dnů v místě instalace, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Porty a propustnost | 6 kusů - 8x 1 GB RJ-45 PoE+ + 2x 1Gb SFP (nesdílené), min. 20 Gb/s 1 kus - 24x 1 GB RJ-45 + 4x 1Gb SFP (nesdílené), min. 56 Gb/s 1 kus - 48x 1 GB RJ-45 + 4x 1Gb SFP (nesdílené), min. 104 Gb/s |  |  |
| WiFi přístupové body (AP) 17 ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) WiFi včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop |  |  |
|  | Frekvence | činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, 2 radiové moduly |  |  |
|  | Anténí systém | interní systém min. MIMO 3x3 (5 GHz) a MIMO 2x2 (2,4 GHz), optimalizovaný pro montáž na strop |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (5GHz) až 1300Mbps, MU-MIMO až 867Mbps. 2,4GHz MIMO až 300Mbps. |  |  |
|  | Standardy | podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ac, 802.1x včetně přiřazování do VLAN |  |  |
|  | Řízení klientů | automatické směrování komunikace klientů z 2.4 GHz na 5 GHz (pokud klienti podporují obě pásma) |  |  |
|  | Rušení | průběžná detekce non-WiFi rušení a spekrální analýza |  |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) současně, podpora přiřazení každého SSID samostatné VLAN |  |  |
|  | Zatížení | min. 250 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |  |
|  | Porty | min. 1x 1Gb, PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |  |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu Energy-Efficient Ethernet (EEE) nebo obdobného pro úsporu energie - viz https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-Efficient_Ethernet |  |  |
|  | Řízení provozu | klasifikace a kontrola provozu, detekce obvyklých aplikací s možností určení priority nebo šířky pásma zvoleného provozu |  |  |
|  | Řízení kvality služeb | automatické řízení kvality služeb (QoS) pro hlas a video |  |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Popdora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (Single-User MIMO) min. 1300Mb, MU-MIMO min. 850 Mb |  |  |
|  | Bezpečnost | Detekce cizích přístupových bodů zjištěných v LAN i v radiofrekvenčním pásmu |  |  |
|  | Virtuální kontroler | Virtuální, vysoce dostupný kontroler obsažený ve firmware každého přístupového bodu. Umožňuje kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů. |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, web rozhraní |  |  |
|  | Správa frekvenčního pásma | automatické dynamické přidělování kanálů a řízení výkonu přístupových bodů pro vyrovnané pokrytí a minimalizaci interference |  |  |
|  | Záruka | záruka min. 60 měsíců |  |  |
| Optické prvky | SFP+ moduly | 1 ks modulu SFP+ 10 Gb, SM, BiDi, 10 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač školy, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | 16 ks modulů SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač školy, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | 16 ks modulů SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízené přístupové přepínače, LC konektor |  |  |
|  | Optické patch kabely | 33 ks kabel SM s konektory LC-SC, délka 3m |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců |  |  |

| Část D - Komodita K2 - Centrální logování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Monitorovací a logovací systém 1x | Základní funkce | Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON |  |  |
|  | Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a centrálního přepínače |  |  |
|  | Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky - syslog a netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap |  |  |
|  | Parsování logů | Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |  |
|  | Retence | Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |  |
|  | Geolokace | Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |  |
|  | Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdrojí |  |  |
|  | Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora snadného rozšíření funkčnosti pomocí plug-inů nebo modulů |  |  |
|  | Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |  |
|  | Výkon | Min. 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |  |
|  | Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |  |
|  | Export dat | Export dat do csv a/nebo xls - min. výsledky hledání |  |  |
|  | Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |  |
|  | Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |  |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrator a operator |  |  |
|  | Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |  |
|  | Ovládání | Intuitivní grafické rozhraní |  |  |
|  | Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace |  |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |  |

| Část D - Komodita K3 - Vybavení koncových zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Licence antivirového systému 95 ks | Bezpečnost | ochrana před malware včetně ransomware, integrovaný firewall, ochrana před průnikem HIPS (Host based intrusion prevention ), řízení a ochrana webového přístupu |  |  |
|  | Správa | Centrální správa součástí dodávky |  |  |
|  | Instalace | Centrální vzdálená instalace nabízeného produktu a odinstalace obvyklých antivirových řešení třetích výrobců včetně free verzí |  |  |
|  | Správa aplikací | Řízení aplikací - centrální vzdálená instalace, povolení/zákaz spouštění |  |  |
|  | Výměnná zařízení | Řízení přístupu (zákaz/povolení) k výměnným zařízením - USB flash/disky, CD/DVD |  |  |
|  | Mobilní zařízení | Správa mobilních zařízení iOS a Android - omezení spouštění aplikací, řízení internetového přístupu |  |  |
|  | Podporované operační systémy | všechny desktopové a serverové operační systémy Microsoft aktuálně podporované výrobcem, macOS, iOS a Android |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně bezpečnostních aktualizací |  |  |
| SW licence desktopových operačních systémů | Desktopové operační systémy | 24 ks licencí upgrade desktopového operačního systému Windows na aktuální verzi v edici umožňující plnohodnotné začlenění do domény Active Directory (Professional a vyšší) |  |  |
| Licence operačních systémů | Přístupové licence | 90 ks licencí vázaných na zařízení pro přístup k serverovému operačnímu systému Windows v aktuální verzi |  |  |
| Bezpečnostní certifikát | Popis | Hvězdičkový (tzv. wildcard) certifikát veřejné certifikační autority pro zabezpečení služeb publikovaných do internetu. Kořenový certifikát certifikační autority musí být standardně obsažen v běžných desktopových a mobilních operačních systémech a být automaticky aktualizován v rámci aktualizace operačního systému. |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců |  |  |

| Část D - Komodita K4 - Správa identit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Systém pro správu identit (Identity management - IDM) | Základní funkce | IDM (dále IDM nebo Systém) bude udržovat a spravovat identity a organizační strukturu organizace - třídy, učitelský sbor, administrativa atd. Spravované identity budou sloužit jako referenční identity pro ostatní vnitřní i vnější informační systémy. Identity budou ukládány v databázi. |  |  |
|  | Licence | Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet uživatelů je do 5000. |  |  |
|  | Škálovatelnost | Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh. |  |  |
|  | Evidence aplikací a rolí | Integrovaný registr aplikací a informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby. |  |  |
|  | Uživatelské role | Integrovaná správa uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS. |  |  |
|  | Historizace | Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti. |  |  |
|  | Automatizace | Podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, pracovní pozice atd.). |  |  |
|  | Logování SIEM | Systém bude poskytovat auditní logy pro pořizovaný logovací a monitorovací systém |  |  |
|  | Logování systému | Systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log) |  |  |
|  | Správa identit | Systém bude spravovat organizační strukturu obsahující interní a externí identity jako samostatné větve struktury. |  |  |
|  | Podpora eIDAS | Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. |  |  |
|  | Požadavky na portál - obecné | IDM bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro uživatele i správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému. |  |  |
|  | Správa referenčních objektů | Portál bude umožňovat přehlednou správu samostatných identifikovatelných objektů - referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role. |  |  |
|  | Referenční objekty | Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity |  |  |
|  | Zabezpečení referenčních objektů | Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů |  |  |
|  | Rozšiřující atributy | Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM. |  |  |
|  | Přehledné zobrazení | Portál umožní grafické zobrazení a současné vyhledávání identit / uživatelských účtů ve stromové organizační struktuře a prohledávání organizační struktury včetně pracovních pozic až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). |  |  |
|  | Vyhledávání - diakritika | Portál bude umožňovat vyhledávat i bez diakritiky (např. zadání Parizek vyhledává i Pařízek apod.) |  |  |
|  | Obrázky | Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky - fotografie. |  |  |
|  | Ochrana proti chybám | Systém bude obsahovat mechanismus zabránění hromadným změnám z důvodu případných chybných vstupních dat (např. z personálního systému), aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (například smazání objektů v Active Directory apod). |  |  |
|  | Aktivní uživatelé | Systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem |  |  |
|  | Slučování identit | Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů. |  |  |
|  | Export údajů | Vestavěný export přehledů a seznamů zobrazených na portále do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu |  |  |
|  | Filtrování | Vestavěný editor filtrů pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití. |  |  |
|  | Správa oprávnění | Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role, editace identity apod.) |  |  |
|  | Granularita oprávnění | Oprávnění přidělovaná uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro jednotlivé části systému (identity, referenční objekty, notifikací, synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, webové služby atd.). U jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými oprávnění v konkrétní části IDM provádět. |  |  |
|  | Správa licencí | IDM umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí bude IDM obsahovat workflow platformu s možností vytvářeni víceúrovňových schvalovacích workflow. |  |  |
|  | Časová omezení | IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, pracovní pozici, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere. |  |  |
|  | Vícenásobné vazby | Možnost přiřazení identit k pracovním pozicím ve vazbě M:N. Identita může být v IDM evidována na více pracovních pozicích současně a současně na pracovní pozici může být evidováno více identit. |  |  |
|  | Přehled rolí | Možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na pracovní pozici, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role. |  |  |
|  | Přehled dědičností | IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, pracovní pozice, skupiny) nebo zda má nějakou roli od někoho delegovánu. |  |  |
|  | Skupiny | IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i pracovní pozice. |  |  |
|  | Delegování oprávnění | Možnost delegování administrátorských práv. |  |  |
|  | Obnovení hesla | IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možnou provádět pomocí SMS (tj. IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu). |  |  |
|  | Individualizace | IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, .počet zobrazených záznamů na stránku - vždy pro každý seznam samostatně. |  |  |
|  | Upozornění | IDM zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. |  |  |
|  | Včasná upozornění | Upozornění na vypršení časových termínů musí být možno zasílat v předstihu. Velikost předstihu (např. 10 dnů) musí být možno konfigurovat pro každý typ upozornění samostatně. |  |  |
|  | Šablony upozornění | Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. |  |  |
|  | Kontext upozornění | Pro zasílání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít atributů identit a referenčních objektů. Příklad: notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační role a konkrétní atribut atd. |  |  |
|  | Logování | Veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu. |  |  |
|  | Důvěryhodnost logování | Veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM. |  |  |
|  | Auditní report | IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, agendových rolí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti. |  |  |
|  | Auditní report - výběr | Identity pro generování auditního reporty musí být možné vybrat (filtrovat) dle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. |  |  |
|  | Reporty uživatelů | Vestavěné reporty obsahující uživatele s přímo přiřazenými aplikačními rolemi a s aplikačními rolemi delegovanými od jiných uživatelů. Reporty budou exportovatelný do CSV souboru. |  |  |
|  | Reporty - historie | Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení. |  |  |
|  | Webové služby (WS) | IDM bude poskytovat rozhraní webových služeb pro napojení dalších systémů s možností konfigurace v Portálu. |  |  |
|  | Standardy WS | Webové služby IDM budou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporovat protokol SOAP. |  |  |
|  | Bezpečnost WS | Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně. |  |  |
|  | Logování WS | Volání webových služeb bude logováno a bude možné je zobrazit v prostředí Portálu |  |  |
|  | Služby rozhraní WS | Rozhraní bude poskytovat minimálně následující služby: - Získání organizační struktury - Získání hierarchie pracovních pozic - Získání seznamu identit - Získání nadřízené osoby pro daného zaměstnance - Získání seznamu aplikační rolí - Získání seznamu uživatelů dané aplikace - Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM - Zápis a změna identit |  |  |
|  | Synchronizace | Ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy. |  |  |
|  | Synchronizace - simulace | Spuštění synchronizací i v simulačním režimu pro ověření dopadu reálného spuštění bez ovlivnění produkčních dat a napojených systémů. Simulační logy budou zobrazitelné v Portálu. |  |  |
|  | Simulace - průběh | Zobrazení jednotlivých stavů průběhu synchronizace bude k dispozici v přehledné grafické podobě. |  |  |
|  | Synchronizace - režimy | Pro napojení na jednotlivé systémy a implementaci jejich synchronizací s IDM umožní IDM u každého systému využít více režimů synchronizací (za předpokladu podpory napojovaného systému): - Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému - Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace. - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka. - Historie běhu synchronizací – jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v historii dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala. |  |  |
|  | Synchronizace - správa | Vestavěná správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací je rovněž požadováno, aby bylo možné vybírat organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy. Správa bude součástí Portálu. |  |  |
|  | Obecný konektor | Pro správu identit nenapojených aplikací a testování. Konektor simuluje aplikaci, požadavky na změny nastavení v aplikaci zasílá e-mailem správci aplikace. Podpora zpětné vazby - správce v IDM potvrzuje provedení požadavků pro účely logování |  |  |
|  | Aplikační konektory | IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. V těchto systémech bude IDM vytvářet, aktualizovat, vytvářet uživatele a nastavovat jim oprávnění k rolím. - Microsoft Active Directory |  |  |
|  | Zdrojový systém | IDM bude napojeno na školský informační systém www.bakalari.cz. Ze systému budou načítány údaje o organizační struktuře, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové |  |  |
|  | Záruka | Záruka 12 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |  |

| Část D - Komodita K5 - Rozvody LAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Dodavatel popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Dodavatel uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Datový rozvaděč 6x | Rozměry | 5 ks interní prostor 9U 1 ks interní prostor 6U vnější šířka 600 mm, hloubka 400 mm |  |  |
|  | Provedení | montáž na stěnu |  |  |
|  | Barevné provedení | světlé |  |  |
|  | Bezpečnost | uzamykatelný |  |  |
|  | Uzemnění | Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění |  |  |
| Kabelové rozvody | Vyvazovací panel | 6 ks, 19", 1U, plastová oka |  |  |
|  | Modulární patch panel | 6 ks 19", 24 portů CAT6, černý |  |  |
|  | Optický patch panel | 5 ks min. 4x SC 1 ks min. 20x SC včetně příslušenství a pigtailů |  |  |
|  | PDU | 6 ks OUT 7x 230V s dětskou ochranou, IN 1x 230V, 2m, 19" |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 17 ks 1x RJ-45, na omítku, bílá |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 4 ks 2x RJ-45, modulární na stěnu/nábytek, bílá |  |  |
|  | Kabel UTP CAT6 | 850 m, LSOH, Cat6 |  |  |
|  | Kabel optický | 330 m, min. 4 vlákna single-mode |  |  |
|  | Lišta LHD | 300 m, 40x20, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišta LHD | 300 m, 60x40, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišty - příslušenství | kryty, záslepky, rohy apod. lišt |  |  |
|  | Montážní a další drobný materiál | veškerý ostatní materiál pro kompletní realizaci kabeláže |  |  |
|  | Instalační práce | kompletní montáž včetně stavebních otvorů, začištění a zamalování, zapojení veškeré kabeláže včetně optické, označení kabelů a zásuvek, proměření kabeláže, dokumentace konečného provedení. |  |  |

## Záruky a servisní podmínky

### Požadavky na záruky a servisní podmínky

      - Zadavatel uvádí u jednotlivých komodit, resp. jejich částí požadovanou min. záruku, popř. podporu. Uváděné parametry byly průzkumem trhu zjištěny jako standardní, tj. poskytovány výrobci jako součást standardní dodávky a ceny.  Není-li záruka části uvedena, je pro tuto část požadována záruka min. 24 měsíců.

      - Nabídne-li dodavatel v rámci svého řešení zboží, na něž výrobce standardně (tj. v rámci standardní dodávky a ceny) poskytuje horší záruku popř. podporu, požaduje zadavatel zahrnout do nabídky cenu povýšení záruky popř. podpory na jím požadovanou úroveň. Cenu tohoto povýšení zahrne dodavatel v příloze č. 1 smlouvy (Kalkulace nabídkové ceny) do položky Rozšířená záruka HW popř. Maintenance SW pro roky, kterých se rozšíření týká a v nichž má být cena rozšíření uhrazena.

      - Z důvodu zajištění udržitelnosti projektu po dobu 60 měsíců požaduje zadavatel poskytnutí prodloužené záruky pro server na 60 měsíců při zachování ostatních parametrů původní záruky (rychlost opravy, rozsah aktualizací firmware apod.). Cenu tohoto prodloužení zahrne dodavatel v příloze č. 1 smlouvy (Kalkulace nabídkové ceny) do položky Rozšířená záruka HW v letech, v nichž má být cena prodloužené záruky uhrazena.

      - Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.

      - Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele.

      - Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

      - Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy do pěti pracovních dnů.

      - Po dobu 60 měsíců od předání díla jako celku do plného provozu, musí dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

      - Dodavatel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

      - Pro hlášení servisní požadavků zajistí dodavatel zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.

### Požadavky na zabezpečení provozu

      - Z důvodu zajištění udržitelnosti projektu po dobu 60 měsíců a zajištění bezpečnosti provozu požaduje zadavatel zajištění poskytnutí softwarových aktualizací pro licence antivirového systému (součást komodity Vybavení koncových zařízení), zálohovacího software (součást komodity Zálohovací platforma), Monitorovacího a logovacího systému (součást komodity Centrální logování) a Systému pro správu identity (součást komodity Správa identit). Cenu zahrne dodavatel v příloze č. 1 smlouvy (Kalkulace nabídkové ceny) do položky Maintenance SW v letech, v nichž má být cena uhrazena. Softwarové aktualizace jsou požadovány minimálně v stejném rozsahu, jako byly poskytovány v rámci záruky.

      - Vyžaduje-li nabízené řešení pro zajištění plné funkčnosti po dobu udržitelnosti 60 měsíců další pravidelné služby (revize, prohlídky, údržby apod.), zahrne dodavatel cenu těchto služeb v příloze č. 1 smlouvy (Kalkulace nabídkové ceny) do položky Zabezpečení podpory provozu v letech, v nichž má být cena uhrazena. Dodavatel v nabídce detailně popíše obsah a parametry těchto služeb.

Viz. aktuální verze http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL , příloha P9_Standard konektivity škol _ZŠ_- 47. výzva_ v.1.5