Místo stavby:	Františkánské náměstí 85/5, Cheb 35002,

k.ú. Cheb (650919), p.č. st.227/3

Druh stavby:	výměna střešní krytiny

Investor:		Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,

350 20 Cheb, IČ: 00253979

Stavební úřad:	Městský úřad Cheb

Stupeň:	PDPS - Projektová dokumentace pro provedení stavby

Část D.1:

Technická zpráva

### Kostel sv. Kláry, výměna střešní krytiny

### Františkánské náměstí 85/5, Cheb

Zodpovědný projektant:	Ing. Miroslav Čech, Janáčkova 7, 352 01 Aš

IČ: 13895451, ČKAIT: 0300564

Stavební část : 		Vladimír Rakyta, Trojmezí 171, 352 01 Hranice

IČ:   10347631

Projektant statické části:	Ing. Miroslav Čech, Janáčkova 7, 352 01 Aš

IČ: 13895451, ČKAIT: 0300564

Projektant elektro.:		Ing. Pavel Beran, Dělnická 40, 350 02 Cheb

IČ: 43277667, ČKAIT: 03041146

Mykologie :               	RNDr. Eva Martínková, Obětí nacismu 11, Cheb 350 02,

IČ : 64180859

Datum:			srpen 2018

D 1.1a)	Architektonicko-stavební řešení:

- architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby:

Kostel svaté Kláry postavil v Chebu architekt Kryštof Dientzenhofer mezi léty 1708–1711. Autor projektu respektoval městskou situaci a proto umístil hlavní vchod do kostela do boční zdi. Základ složitého půdorysu tvoří dvojice oválů natočených příčně k hlavní ose. Mezi nimi vzniklá průmětem třetího, středového oválu sedlo. Tento třetí ovál je pouze naznačen nakoso vytočenými pilíři. Klenbu tvoří dvojice kupolí. Fasáda je zbavena všech zbytečných dekorací a dává vyniknout především tektonickým článkům stavby.

Velmi cenný je z hlediska památkové péče krov kostela dokládající vysokou úroveň tesařského řemesla, které v sobě odpradávna spojovalo prostorovou geometrickou a konstrukční představivost s výtvarným citem a smyslem pro řemeslný detail.

Kostel  je postaven na pozemku st. 227/3 o ploše 884 m2 z čehož vlastní zastavěná plocha činí 497,75 m2. Pozemek se nachází v zastavěném území historického centra města Chebu.  Objekt je částečně bezbariérově přístupný.

- konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:

krov:

Podle výsledků předběžného mykologického průzkumu byly  vytipovány pouze skutečně poškozené prvky a  jejich části, napadené hnilobou nebo dřevokazným hmyzem, které ohrožují stavebně technickou funkci jednotlivých částí  konstrukce.

Tyto prvky budou  opraveny lokálním protézováním s náhradou poškozených částí přesnou kopií. Výměna celého prvku (jednoho trámu) by měla být provedena pouze v případě rozsáhlého poškození a to po odkrytí nedostupných částí pozednic a zhlaví krokví.  Každý takový zásah bude umožněn pouze na základě souhlasu zástupce památkové péče a projektanta.   Celý krov bude opatrně mechanicky očištěn a opatřen bezbarvým nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu.  Nové střešní latě budou rovněž impregnované, nejlépe bezbarvé, případně hnědé.

Nová střešní taška bude pálená bobrovka 18x38 - kulatý řez – od výrobce, který nabízí tašky vhodné pro památkově chráněné objekty.

Taška musí splňovat následující parametry :

D 1.2a)	Stavebně konstrukční část:

a)	Popis navrženého konstrukčního systému:

Stávající konstrukční systém krovu se nebude měnit, jedná se o památkově chráněný historický krov .

Krytina z pálených tašek bobrovek bude oproti současnému stavu upravena následovně:

- bude provedeno nové laťování z impregnovaných latí 50/30 mm pro jednoduché šupinové krytí

- hřeben bude kladen do malty

- úžlabí budou provedena jako vykrývaná

b)	Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky:

Jsou dostatečně popsány v předchozích částech technické zprávy, a rovněž ve statické části projektové dokumentace, včetně výpočtů.

Stavební konstrukce budou splňovat požadavky na statiku a stabilitu objektu, požárně bezpečnostní předpisy, a další související předpisy a normy.

c)	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení:

Jsou stanoveny ve statickém výpočtu (statická část PD).

d, e), f) 	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů, zajištění stavební jámy, technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby:

Na navržené stavbě se nevyskytují neobvyklé konstrukce ani technologické postupy.

g)	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů:

Protézování částí krovu bude prováděno po odpovídajícím statickém zajištění (podchycení) nosných částí krovu. Způsob podchycení je řešen ve statice a v případě dalších nepředvídaných úprav bude přizván statik, který určí způsob podchycení ne stavbě.

h) 	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí:

Po očištění krovu před aplikací ochranného nátěru bude projektant vyzván ke kontrole prací.

i)	Seznam požitých podkladů:

Technické podklady výrobců jednotlivých stavebních prvků a systémů zaměření.

j) 	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby:

Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci bude i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje o požadavcích na technické vlastnosti materiálů a celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.

Součástí souhrnné technické zprávy v projektové dokumentaci bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací.

Závěr:

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, příslušnými technologickými předpisy a předpisy BOZ. Případné změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s projektantem a odsouhlaseny. Pro potřeby oznámení o zahájení užívání stavby budou tyto změny zakresleny do projektové dokumentace.

Před uvedením do užívání je nutno doložit revizní zprávu pro elektroinstalaci, a hromosvod a další potřebné atesty a prohlášení o shodě.

D 1.2b, c), d)	Výkresová část, statické posouzení, plán kontroly:

Výkresová část D.1.1b) je dostatečně ilustrativní. Doplňuje ji výkresová část ve statické části projektové dokumentace, která obsahuje rovněž statické posouzení jednotlivých konstrukcí, zajišťujících stabilitu objektu ( statické výpočty).

Vzhledem k  rozsahu a charakteru prací je plán kontroly navržen takto:

- prohlídka při zahájení prací

- dílčí prohlídky 1x za týden

- závěrečná prohlídka před předáním dokončené stavby.

Další případné kontrolní prohlídky stavby si nadefinuje Stavební úřad sám. Konkrétní termíny budou upřesněny podle dalšího postupu prací. Záznam o kontrolní prohlídce bude proveden zápisem ve stavebním deníku.

Hranice, září 2018    			                     Vladimír Rakyta

Trojmezí 171, 352 01 Hranice

tel.: 776418270, 733129740