Číslo zakázky.:                                                                  295/16

Akce : Vodovodní řad

-CHEB – Háje  –ul.Zemědělská

Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace stavby

E. Zásady organizace výstavby

F. Výpis materiálu

Datum:                                                                                                     Vypracovala :

Březen 2017                                                                                         Jana Vodičková

Odpovědný projektant :

Ing. ŠMÍD Václav

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1  Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby                      Vodovodní řad – Cheb – Háje ul.Zemědělská

- b) místo stavby                       Cheb Háje ul.Zemědelská

- katastrální území :   Háje u Chebu

parcelní čísla dotčená stavbou :

123/3, 1060, 1065/10 ,1066/4, 958 a 1065/4

c) předmět dokumentace

Dokumentace pro sloučené územní a stavební rozhodnutí

- A.1.2  Údaje o žadateli

a)  CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11 , 350 02 Cheb

IČO 49787977     DIČ  CZ49787977

- A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a)  CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11 , 350 02 Cheb

IČO 49787977     DIČ  CZ49787977

b) Zodp. projektant: Ing. Václav Šmíd, ČKAIT 0301171

A.2   Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka terénu

- Katastrální mapa

- Geodetické podklady

- Zákresy stáv. inženýrských sítí

- Koordinace s akcí Úprava Zemědělské ulice – Cheb Háje

A.3   Údaje o území

- rozsah řešení území ; zastavěné / nezastavěné území

- Stavba bude probíhat v komunikaci v zastavěném území města Cheb –Háje.

- dosavadní využití a zastavěnost území

V zastavěném území v ulici Zemědělská se v současné době žádný vodovod nenachází.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

- Stavba se nenachází v žádném chráněném a ani záplavovém území.

- rozsah řešení údaje o odtokových poměrech

- Odtokové poměry se stavbou vodovodu nezmění.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

- Navržená stavba je v souladu s územním plánem města Cheb z roku 2014.

- DS –dopravní infrastruktura – silniční

- Jedná se o pozemní komunikace určené pro technickou infrastrukturu.

- BI – bydlení- v rodinných domech- městské a příměstské

- Jedná se o výstavbu nových vodovodních přípojek pro technickou infrastrukturu rodinných domů.

- OV- občanské vybavení – veřejná infrastruktura

- Jedná se výstavbu nové vodovodní přípojky k objet  st.č. 183 čp.97/21 kú Háje u Chebu pro technickou infrastrukturu.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

- Návrh je provedený podle podmínek územního plánu. Navržený vodovod je v souladu s ČSN.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Stavby je navržena dle vyjádření a požadavků jednotlivých dotčených orgánů.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou žádné.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

- Jedná se o samostatnou stavbu, která bude koordinována se výstavbou splaškové a dešťové kanalizace – Úprava Zemědělské ulice Cheb – Háje.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby podle katastru nemovitostí

Katastrální území Háje u Chebu

Č. pozemku     druh                                  majitel(vlastník)________

1060                   ostatní plocha            Město Cheb,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

123/3                         „                                                                „

1065/10                      „                                                               „

1066/4                         „                                                              „

958                    ostatní plocha                                  KSÚS KK,Chebská 282,Sokolov

1065/4                        „                                                                    „

A.4  Údaje o stavbě

- nová stavby nebo změna dokončené stavby

- Navržená výstavba vodovodu je novou stavbou.

- účel užívání stavby

- Účelem stavby je výstavba nového vodovodního řadu v ulici Zemědělská. Součástí vodovodu bude i výstavba nových vodovodních přípojek.

- trvalá nebo dočasná stavba

Nový vodovodní řad bude stavbou trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

- Stavba nebude mít ochranu podle jiných právních předpisů.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

- Výstavba je zpracována dle standardů používaných pro projekty této kategorie. Návrh vychází z použití ČSN a EN a nevyžaduje bezbariérové užívání staveb.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

- Výstavba vodovodu je navržena dle vyjádření a požadavků dotčených orgánů.

- Seznam výjimek a jiných úlevových řešení

Nejsou známa.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha apod.)

- Vodovodní řad polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností proto šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP SDR 17 d 110 o délce  cca 398,7 m.

- V rámci stavby dojde i k výměně řadu ve stávající trase z polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností proto šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP SDR 17 d 160 o celkové délce  cca 16,0m(napojení do ulice Drážní).

- Součástí vodovodu jsou i navržené nově navržené vodovodní přípojkly z polyetylenu s ochrannou vrstvou SDR 11 De 32 o délce 153,8 m.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby ,členění stavby)

- Předpokládaný termín zahájení výstavby :  2018

- Lhůta stavby :  koordinace s výstavbou splaškové a dešťové kanalizace Úprava ulice Zemědělská – Cheb Háje.

- Orientační náklady stavby

- Orientační náklady stavby celkem 2.500.000,-Kč.

A.5  Členění stavby na objekty

Výstavba není členěna na objekty.

- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

- Výstavba vodovodu bude probíhat v ulici Zemědělská s napojením  na vodovodní řad v ulici K Hájům, Osvobození a Blanická a ukončení bude napojením na stávající řad v ulici Slapanská. Povrch komunikace je převážně asfaltový. Pouze pozemek p.p.č.123/3 je částečně betonový chodník a zpevněná plocha a p.p.č. je 1060 v současné době zeleň (stromy,které budou v rámci stavby  Úpravy Zemědělská ulici  Cheb – Háje z důvodu  výstavby kruhového objezdu odstraněny).

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Pro účely zpracování dokumentace pro stavební řízení nebyl prováděn inženýrsko geologický průzkum.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- V zájmovém území pro výstavbu se nachází řada dalších inženýrských sítí. Jedná se o stávající kanalizaci, plynovod a kabely. Sítě musí být po dobu výstavby ochráněny před poškozením a vyřazením z funkce. Při těchto křížení a soubězích musí být dodržena ustanovení ČSN 73 6005.

- Při provádění v ochranných pásmech je nutno se řídit stanovisky jednotlivých správců vedení.

- Poloha vzhledem k záplavovému území

Místo stavby je mimo záplavové území. S ohledem na okolní zástavbu a charakter stavby se nenavrhují speciální úpravy podloží.

- Vliv stavby ba okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území

- Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Při provádění stavby nebude nutný zásah do jiných pozemků  než bylo uvedeno. Výkopy a jámy pro provádění stavby otevřeným výkopem budou pažené, aby nedocházelo k sesunu okolního terénu. Před zahájením prací bude provedena pasportizace okolních objektů, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch dotčených pro výstavbu. Odtokové poměry se stavbou neznění.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

- Stavba nevyžaduje žádné demolice ani kácení dřevin. Kácení dřevin na pozemku p.p.č.1016 bude řešeno v rámci stavby Úpravy Zemědělské ulice v Chebu Hájích.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

- Pro výstavbu vodovodu bude provedený dočasný zábor pozemků. Stavbou nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkci lesa.

- Územně technické podmínky

- Městem Cheb – Háje prochází v místě stavby komunikace III/2143.Příjezd na stavbu bude z křižovatky ulici K Hájům a Blanická a z druhé strany z ulici Slapanská. Stavba nevyžaduje napojení na jinou veřejnou technickou infrastrukturu.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

- Jedná se o samostatnou investici, která bude koordinována se stavbou splaškové a dešťové kanalizace Úprava Zemědělské ulice Cheb – Háje.

- B.2  Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel a užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Účelem stavby je výstavba nového vodovodního řadu v ulici Zemědělská v Chebu Hájích.Na nový vodovod budou napojeny i veřejné části vodovodních  přípojek .

- Vodovodní řad je navržen z polyetylenu d 110 o délce  cca 398,7 m.

- Současně s výstavbou nového vodovodního řadu budou vyměněny dva úseky vodovodních řadů ve stávající trase d 160 o celkové délce 26,0 m.

- Na vodovodní řad bude napojeno nově 11 vodovodních z polyetylenu De d32 o celkové délce  153,8 m.

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Stavba vodovodního řadu nevyžaduje žádné z těchto řešení.

- B.2.3 Celkové provozní řešení stavby

- Není řešeno.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Návrh stavby nepředpokládá využití pro osoby s omezenou schopností pohybu a   orientace ani jako pracovníky údržby.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Provoz vodovodu zajišťuje CHEVAK Cheb,a.s. dle provozního řádu.

- B.2.6 Základní charakteristika objektů

- a) stavební řešení

- Nová stavba bude začínat napojení na stávající řad PVC 160 v ulici Osvobození  a povede v asfaltové vozovce v ulici Zemědělská až po napojení na stávající řad PVC 110 v ulici Slapanská .

- Vodovodní řad  je navržen z polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP SDR 17 d 110 o délce  cca 398,7 m.

- Současně s výstavbou nového vodovodního řadu bude vyměněn úsek vodovodního řadu ve stávající trase za polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP SDR 17 d 160 o celkové délce 16,0 m(jedná se o napojení do ulice Drážní).

- Celkem je na řadu navrženo 11 vodovodních přípojek ,které jsou navržené polyetylenu s ochrannou vrstvou SDR 11 De d32 o celkové délce  veřejných části 153,8 m.

- Návrhy přepojení nebo výstavbu nových vodovodních přípojek bylo řešeno s každým majitelem připojené nemovitosti. Přípojky budou buď přepojeny na stávající přípojky na soukromých pozemcích majitelů nebo budou provedeny komplet nové (včetně průrazu zdí) až po vodoměr. V případě,že stáv.část přípojky na soukromých pozemcích bude nevyhovující bude další postup řešen při stavebních pracích.

- Vodovodní přípojky hradí CHEVAK Cheb,a.s.

- Př 1 (čp 3) bude přepojena na stáv.přípojku(přepoj v chodníku) dl. 7,8 m

- Př 2 (čp 5) bude přepojena na stáv.přípojku(přepoj na souk.pozemku) dl. 8,0 m

- Př 3 (čp 7) bude přepojena na stáv.přípojku(přepoj na souk.pozemku) dl.23,0 m

- Př 4 (čp 9) bude přepojena na stáv.přípojku(přepoj na souk.pozemku) dl.24,0 m

- Př 5 (čp 11) nová přípojka dl.10,8 m

- Př 6 (čp 13) nová přípojka dl.10,9 m

- Př 7 (čp 15) nová přípojka dl.11,0 m

- Př 8 (čp 17) nová přípojka dl.11,0 m

- Př 9 (čp 19) bude přepojena na stáv.přípojku(přepoj na souk.pozemku) dl.18,0 m

- Př 10(čp 21) bude přepojena na stáv.přípojku(přepoj na souk.pozemku) dl.18,8 m

- Př 11(čp 18) nová přípojka dl.10,5 m

- b) konstrukční a materiálové řešení

- Vodovodní řad – nový

- PE 100 RC De 110  se zvýšenou odolností proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP S SDR 17 dl.398,7 m.

- Vodovodní řad – ve stávající trase

- PE 100 RC De 160  se zvýšenou odolností proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP  SDR 17 celkem dl.16 m(napojení do ulici Drážní).

- Vodovodní přípojky

- Polyetylen  s ochrannou vrstvou SDR 11 De d32 o celkové délce  veř. části 153,8 m.

- c) mechanická odolnost a stabilita

- Statický výpočet uložení potrubí vodovodu nebyl prováděn – uložení pro navržené způsoby  provádění, hloubky v trase a profil vodovodních řadů bezpečně vyhovuje.

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení

- Stavebně technické řešení je dáno účelem stavby, provedením vodovodních řadů a stávajícími sklonovými poměry území. Jedná se o návrh vodovodních řadů v místních asfaltových komunikacích.

Pro nosnou konstrukci komunikací s asfaltovým povrchem bude použita skladba vrstev:

-asfaltový beton ACO 11                                      50 mm

-postřik spojovací asfaltový PS EK                    0,5kg/m2

-obalované kamenivo ACP 16+OKS1                  70 mm

-kamenivo zpevněné cementem KSC1                130 mm

-štěrkodrť min.                                                      200 mm

CELKEM 450 mm

Veškerý materiál z výkopů v zastavěné části území bude odvezený na skládku Chocovice vzdálené od místa stavby cca 10 km. K zásypu se použije štěrkopísek, hutnění po 0,25 m. Zelené plochy budou zpětně ohumusovány a osety travním semenem v tl.100mm.

- b) výčet technických  a technologických zařízení

- Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení.

- B.2.8 Požární bezpečnostní řešení

- Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č.183/2006Sb. Příloze č.1 k vyhlášce č.499/2066Sb. O dokumentaci staveb, vyhlášce č.23/2008 Sb. Podzemní hydranty budou navrženy v asfaltové komunikaci. Zařízení staveniště bude v souladu s požadavky ČSN – požární bezpečnost staveb.

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- Nejsou žádné.

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Nejsou žádné, jedná se o stavbu, která nebude mít vliv na okolní prostředí.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Vzhledem k charakteru stavby nevyžaduje žádnou ochranu stavby před negativními       účinky vnějšího prostředí.

- B.3  Připojení  na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Nově navrhovaný vodovod bude napojený na stávající síť ve městě.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- Nově navrhovaná podzemní liniová stavba vodovodu bude napojena na stávající vodovodní síť v uzlu ulic K Hájům a Blanická na  PVC 160 ,TLT DN 100 a LT DN 80 a v ulici Slapanská na  PVC 110.

- B.4  Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení

- Dopravní značení bude řešeno samostatně.

- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- Dopravně inženýrské opatření není součástí projektové dokumentace ,bude koordinováno   se stavbou Úprava Zemědělská ulice Cheb – Háje.

- c) doprava v klidu

- Řešení dopravy v klidu není stavbou vyvoláno.

- B.5  Řešení vegetace a souvisejících technických úprav

- a)terénní úpravy

- Koordinace stavby  Úprava Zemědělské ulice Cheb –Háje.

- b)použité vegetační prvky

- Není řešení.

- B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- Stavba jako taková po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení dopraví hustoty a tím k zvýšení hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a prašnost na stavbě po dobu výstavby bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavbou nebude docházet k žádnému narušení okolí přírody nebo zrušení klidu obyvatel. Vztah stavby k okolnímu prostředí je vyhovující s ohledem a požadavky a ochrany povrchových a podzemních vod.

- b) vliv na přírodu a krajinu

- Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu,stavbou nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině.

- c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.

- d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

- Na tuto stavbu se zjišťovací řízení nestahuje.

- e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů

- Vodovodní potrubí má ochranné pásmo dle podmínek prostorového uspořádání sítí technického vybavení. Rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů tato projektová dokumentace neobsahuje.

- B.7  Ochrana obyvatelstva

- Projekt neobsahuje.

- B.8 Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot,jejich zajištění

- Pro stavbu nebude zajištěna dodávka elektrické energie a přívod vody bude řešen po předchozím souhlasu investora.

- Odvodnění staveniště

- Odvodnění staveniště není v dokumentaci řešeno.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Příjezd na staveniště bude po místních komunikacích. Zařízení staveniště bude na pozemku v ulici Osvobození(bývalý areál zahradnictví) p.p.č.3080 k.ú.Cheb.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

- Stavba nebude mít žádný vliv na stavby a pozemky.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice,kácení dřevin

- Staveniště bude probíhat v městské zástavbě, je tedy nutné budovat jeho oplocení. Při stavbě nedojde ke kácení zeleně ani k demolici. Vše bude řešeno projektem Úprava Zemědělská ulice Cheb – Háje.

- Maximální zábory pro staveniště

- V průběhu stavby bude dočasný zábor ploch na pozemcích p.p.č. 123/3, 1060, 1065/10, 1066/4, 958 a 1065/4.Trvalý zábor ploch stavba nevyžaduje.

- Maximální produkovaná množství a druh odpadů a emisí při výstavbě,jejich likvidace

Zemina a kamení  			          kód druhu odpadu: 17 05 04 	kategorie: O

Asfalt, dehet, výrobky z dehtu	                      kód druhu odpadu: 17 03 01 	kategorie: N

Směsný stavební a demoliční odpad          kód druhu odpadu: 17 09 03 	kategorie: N

Beton, hrubá a jemná keramika 	           kód druhu odpadu: 17 01 06 	kategorie: N

Ukládání odpadu musí být prováděno na skládkách odpovídající kategorie.

Zhotovitel je povinen dle §39,odstavce 1a 2 zákona č.185/2001 Sb.vést průběžnou evidenci o odpadech vzniklých při realizaci stavby a způsobu nakládání s nimi. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost pověřeného úřadu.

- Bilance zemních prací,požadavky na přísun nebo deponii zemin

- Veškerá vykopaná zemina bude odvezena na skládku. Meziskládka bude v areálu CHEVAK Cheb,a.s.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

- Na stavbě nebudou skladovány látky škodlivé vodám (pohonné hmoty,chemikálie,rozpouštědla apod.). Plochy mimo staveniště nebudou využívány pro technologické postupy stavby, tj.pro skládku materiálu ani pro skládky výkopku.

- Při přepravě sypkých materiálů stavba zajistí úklid komunikací při jejich znečištění.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění prací je třeba dodržet základní pravidla BOZP.

Zvláště pak:

Zák. č. 185/2011 -Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění;

Zák. č. 363/2005 -Vyhlášku ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích;

Zák. č. 192/2005 - Vyhlášku ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce;

Zák. č. 223/97 - Pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Zemní práce musí být provedeny zejména v souladu s ČSN 73 3050, ochranné ohrazení výkopových prací ve smyslu vyhl. ČÚBP 363/2005 Sb. bude řešit příprava výroby. Výkopové práce v sousedství soukromých pozemků nutno provádět tak, aby nedošlo k porušení základových konstrukcí oplocení.

Před započetím výkopových prací požádá investor jednotlivé správce podzemních zařízení
O vytýčení sítí a po ukončení prací bude provedeno opětné převzetí sítí jednotlivými správci.

Při přeložka je nutno dodržet ochranná pásma dle příslušných vyhlášek.

Zahájení stavebních prací je rovněž vázáno na vydání kladných stanovisek všech dotčených účastníků. Při provádění stavby musí být dodrženy platné ČSN a bezpečnostní předpisy.

Aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, je třeba respektovat základní bezpečnostní předpisy týkající se zejména:

- zajištění bezpečnosti při zemních pracích

- při montáži prefabrikovaných dílců (horské vpusti, apod.)

- při pracích betonářských a pokládce potrubí do rýhy

- zajištění výkopů proti nežádoucím sesuvům (bezpečnostní pažení).

Před zahájením stavebních prací musí být pracovníci poučeni o tom, jak si mají při práci počínat, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji, eventuálně svých spolupracovníků. Zvlášť je nutné zdůraznit ochranu před poraněním pohyblivými částmi strojů, úrazy el. proudem, eventuálně nedostatečným zajištěním výkopů pažením.

V daném případě jde zejména o ustanovení a články zabývající se prováděním prací a pohybem pracovníků ve výkopových jámách.

Užívání a provoz stok se řídí příslušným právními předpisy.

- Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Výstavbou není vyžadováno.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

- Na dobu výstavby bude zpracované dopravně inženýrské opatření.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

- Stavba vodovodu bude probíhat po úsecích a v koordinaci se stavbou Úprava Zemědělské ulice Cheb – Háje. V ulici Zemědělská bude řešena úplná uzavírka vozovky. Přechody pro pěší budou zajištěny přechodovými plechy.

- Postup výstavby a termíny

- Předpokládaný termín zahájení výstavby         rok 2018

- Lhůta výstavby  :                 Koordinace s jinou stavbou do konce roku 2018