Číslo zakázky.: 295/16

Akce : Vodovodní řad

Cheb – ul.Zemědělská

Projektová dokumentace ke sloučenému územnímu a  stavebnímu povolení

E.ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SEZNAM PŘÍLOH:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace stavby

E. Zásady organizace výstavby

F. Výpis materiálu

G. Výkaz výměr

Datum:                                                                                                     Vypracovala :

Březen 2017                                                                                        Jana Vodičková

Odpovědný projektant :

Ing. ŠMÍD Václav

E1.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

  - informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,

  - významné sítě technické infrastruktury,

  - napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

  - úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

  - uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

  - řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

  - popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

  - stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  - podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

j)    orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

- informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště:

Rozsah a ohraničení staveniště je vyznačeno v přiloženém výkresu.  Staveniště se odehrává v městské zástavbě na zpevněné ploše a samotné staveniště je oploceno.

Vytěžený materiál  bude odvážen na mezideponii na v areálu CHEVAK   Cheb,a.s. a  opětovně použit, přebytečný materiál bude odvezen na místní skládku, nutná koordinace s druhou stavbou.

Po dokončení pokládky vodovodu bude staveniště uvedeno do původního stavu, ve kterém bylo převzato, úpravy budou spočívat zejména v zasypání výkopů .Příjezdy a přístupy na staveniště jsou vyznačeny ve výkresové části.

- Zařízení staveniště bude v areálu CHEVAK Cheb,a.s.

b) významné sítě technické infrastruktury:

Staveniště bude ve styku ze sítěmi běžné infrastruktury. Všechny sítě budou před zahájením stavby vytýčeny!

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.:

Staveniště respektive stavba vodovodu vyžaduje stálé napojení na zdroje vody a elektřiny. Technologie pro výstavbu, která bude vyžadovat elektrickou energii bude napájena z diesel agregátů, které si zajistí realizační firma.

- d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

Staveniště bude viditelně označeno, ohrazeno a v noci osvětleno výstražnými světli. Kolem výkopu bude provedeno ohrazení dle vyhl. 591/2006 Sb., aby se zamezilo případnému pádu třetích osob. Výkopové práce v sousedství soukromých pozemků nutno provádět tak, aby nedošlo k porušení základových konstrukcí oplocení.

Staveniště nevyžaduje úpravu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:

Staveniště je uspořádáno a bude zabezpečeno tak, aby neohrožovalo veřejné zájmy.

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů:

Ke stavbě bude použito běžné mechanizace, skladovaní okamžitého materiálu bude prováděno v místě stavby.  Manipulace s materiálem bude prováděna dle montážních návodů a postupů. Stroje potřebné ke stavbě budou po dohodě parkovány v areálu CHEVAK Cheb,a.s. , rovněž tam bude naskladněn potřebný materiál pro stavbu. Příjezd mechanizace i doprava materiálu bude po stávajících komunikacích.

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení:

Na staveništi se nebude vyskytovat žádná dočasná ani trvalá stavba vyžadující ohlášení.

- h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Při provádění prací je třeba dodržet základní pravidla BOZP.

Zvláště pak:

Zák. č. 185/2011 -Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění;

591/2006 Sb.- Při bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zák. č. 192/2005 - Vyhlášku ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

Zák. č. 223/1997- Pravidla provozu na pozemních komunikacích

Zemní práce musí být provedeny zejména v souladu s ČSN 73 3050, ochranné ohrazení výkopových prací ve smyslu vyhl. ČÚBP 591/2006 Sb. bude řešit příprava výroby. Výkopové práce v sousedství soukromých pozemků nutno provádět tak, aby nedošlo k porušení základových konstrukcí oplocení.

Na staveništi se nebude vyskytovat žádná dočasná ani trvalá stavba vyžadující ohlášení.

Aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, je třeba respektovat základní bezpečnostní předpisy týkající se zejména:

- zajištění bezpečnosti při zemních pracích

- při montáži prefabrikovaných dílců (horské vpusti, apod.)

- při pracích betonářských a pokládce potrubí do rýhy

- zajištění výkopů proti nežádoucím sesuvům (bezpečnostní pažení).

Před zahájením stavebních prací musí být pracovníci poučeni o tom, jak si mají při práci počínat, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji, eventuálně svých spolupracovníků. Zvlášť je nutné zdůraznit ochranu před poraněním pohyblivými částmi strojů, úrazy el. proudem, eventuálně nedostatečným zajištěním výkopů pažením.

V daném případě jde zejména o ustanovení a články zabývající se prováděním prací a pohybem pracovníků ve výkopových jámách.

Užívání a provoz řadů se řídí příslušným právními předpisy.

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě:

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení negativní vlivy nevyvolá.

Při výstavbě nebude ve smyslu § 39 Vodního zákona zacházeno se závadnými látkami. Stavební mechanizmy, u nichž jsou používány ropné produkty budou opatřeny okapovými vanami. Staveniště bude vybaveno fólií PE-HD, min 25 m2 a 30 kg Apexu pro náhodný drobný únik ropných produktů.

Manipulace s odpady během stavby vznikne při zemních pracích a odstraňování částí stávajícího potrubí ,přebytečný výkopový materiál a betonová suť budou odváženy na skládku inertního odpadu, živičné kryty vozovek do výrobny živičného recyklátu nebo na skládku (druh skládky bude určen podle složení živičného krytu).

Zatřídění odpadu podle "Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 167/2007 Sb.“ zákona č.vyhlášky 31/2011 a 264/2011 Sb. o odpadech“, kterou se vyhlašuje Katalog odpadů,  je následující:

Beton, hrubá a jemná keramika 			kód druhu odpadu: 17 01 06 	kategorie: N

Dřevo, sklo, plasty				kód druhu odpadu: 17 02 02	kategorie: O

Asfalt, dehet, výrobky z dehtu			kód druhu odpadu: 17 03 01 	kategorie: N

Měď, bronz, mosaz				kód druhu odpadu: 17 04 01  	kategorie: O

Hliník						kód druhu odpadu: 17 04 02  	kategorie: O

Železo a ocel					kód druhu odpadu: 17 04 05 	kategorie: O

Kabely						kód druhu odpadu: 17 04 11  	kategorie: O

Zemina a kamení  				kód druhu odpadu: 17 05 04 	kategorie: O

Směsný stavební a demoliční odpad 		kód druhu odpadu: 17 09 03 	kategorie: N

Ukládání odpadu musí být prováděno na skládkách odpovídající kategorie.

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů:

- ÚR a SP do 12/2017

- Výběr dodavatele z výběrového řízení

- Přejímka staveniště do měsíce od výběru dodavatele -2018