Obsah

D.2.a	Technický popis sloučení staveb	1

D.2.a.1	Popis sloučení	1

D.2.a.2	Podklady pro vypracování sloučení akcí	1

D.2.a.3	Stručný popis	1

D.2.a.4	Závěr	1

# Technický popis sloučení staveb

## Popis sloučení

„Rekonstrukce VO v ul. Vrázova, Cheb, 1. část“ (obsahuje světelné body D1, D a N13÷N19 a napájecí bod RVO) navazuje na akci „Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa“ a končí u křižovatky s ul. Na Návrší.

„Rekonstrukce VO v ul. Vrázova, Cheb, 2. část“ (obsahuje světelné body S1, S2 a N1÷N12) navazuje na část 1 a končí u kruhového objezdu s ul. K Maškovu a Nižnětagilská.

## Podklady pro vypracování sloučení akcí

PD - Rekonstrukce VO v ul. Vrázova, Cheb

PD - Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa

## Technický popis

Realizace akce „Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa“ bude provedena podle původní projektové dokumentace.

Při realizaci akce „Rekonstrukce VO v ul. Vrázova, Cheb, 1. část“ bude provedena výměna stávajícím RVO za novou a doplnění pojistkové skříňky PS s úpravou svodu do země.

Stávající vedení mezi S12 a S13 bude u D1 částečně odkopáno tak, aby příchozí část (napájecí) od S12 mohla být přeložena a připojena k novému světelnému bodu D1. Vedení mezi S12÷S1 a RVO zůstane v provozu.

Stávající vedení mezi S20 a S21 bude u D2 částečně odkopáno tak, aby příchozí část od S21 mohla být přeložena a připojena k novému světelnému bodu D2 pro napájení světelných bodů S21÷S23. V případě vyhovujícího vedení mezi světelnými body S9 a S23 není tuto úpravu nutno provádět.

V rámci realizace „Rekonstrukce VO v ul. Vrázova, Cheb, 2. část“ budou obě tato propojení jako nepotřebná zrušena.

## Závěr

Rozdělení realizace akce „Rekonstrukce VO v ul. Vrázova, Cheb“ na část 1. a 2. předpokládá opatrný postup prací bez poškození stávajících zařízení a vedení, která musí zůstat v provozu až do úplného dokončení díla.

Mimo výše uvedeného zůstávají pro realizaci všech částí v platnosti veškeré původní popisy včetně uvedených ustanovení.

V Chebu 10/2019	Vypracoval: Ing. Jiří Stehlík