Ovocné stromy, sloupovité - není uvedena velikost obvodu kmínku, popřípadě výška, není uvedeno

zda prostokořenné nebo v kontejneru

Velikost kontejneru sloupovitých stromů C 7,5

Keře - není uvedena velikost

Velikost kontejneru C3, velikost keře 60-80 cm

Kamenné stupně

- upřesnit barvu žuly, odkud (CŘ nebo dovoz)

- pro položení sedací dřevěné desky musí být plocha rovná – prosím upřesnit opracování

- na výkrese jsou krajové stupně zkosené – je tomu tak? Pokud ano pod jakým úhlem? Při štípání nelze přesně dodržet.

Kamenné bloky budou pocházet z českého lomu. Barva žuly může být šedá, béžová nebo růžová.

Kamenné bloky budou lámané, při hrubších nerovnostech bude sedací plocha otesána. Jak krajní, tak vnitřní kamenné stupně budou mít tvar kvádru, nebudou zkosené.

Sedací dřevěné desky

- z jakého dřeva

- jak budou uchyceny a čím do žulových stupňů

- povrchová úprava olejem, jakým a v jaké barvě

Sedací dřevěné desky budou vyrobeny z modřínového dřeva. Olejový nátěr v barvě světlého dubu. Dřevěné desky budou pouze k položení, nebudou na pevno uchycené. Na stupně se položí pouze v době použití amfiteátru.

Didaktické tabule

- rozměry materiálu rámu (tloušťka, šířka)

- způsob uchycení na kamennou stěnu, jakým materiálem

- povrchová úprava olejem, jakýma v jaké barvě

Rám didaktické tabule bude mít profil 80 x 80 mm. Plastová tabule bude vsazena do drážky v rámu. Rám bude natřen olejem v barvě světlého dubu.

Tabule budou připevněny pomocí ocelových kotevních prvků a tzv. chemické kotvy. Pro tento účel budou do zdi vyvrtány otvory o průměru 10 mm, ale vždy tak, aby bylo vrtáno přímo do kamenného bloku, ne do spár. Tímto způsobem nedojde k narušení statiky opěrné zdi.

V soupisu prací Stínící plachta je uvedena pod pol. 9 karabina 1 ks, správně mají být 4 ks.

Ano, chyba v rozpočtu. Správný počet jsou 4 ks.

V soupisu prací Kamenný amfiteátr je uvedena pol. 12 dodání a osázení betonových dlaždic-

- jaké betonové dlaždice, zpracování, design, barva

- kam přesně jsou u pódia určeny, na výkresu neoznačeny

Betonové dlaždice nahrazují původně zamýšlené betonové základy. V rámci snižování celkové ceny realizace muselo dojít k této změně. Protože se jedná o rovinný terén, jsou betonové dlaždice pro toto využití dostačující.

Rozměry dlaždic jsou 300 x 300 x 30 mm, barva šedá, základní zpracování. Dlaždice nebudou viditelné, slouží jako podklad.