# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. §53 zákona.

# Název veřejné zakázky:

# Vozidlo o celkové hmotnosti do 18t s pohonem 4x4 vč. příslušenství na zimní údržbu

Předmětem veřejné zakázky je nákup a pořízení nového nákladního vozidla s pohonem 4x4 a o celkové hmotnosti 18t. Součástí pořízení jsou nástavby třístranný sklápěč, sypač vozovek a sněhový pluh.

Podvozek:

| P. č | Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Celková hmotnost vozidla s nástavbou | max 18.000 kg |
| 2 | Pohon kol | 4x4 |
| 3 | Převodovka | automatická |
| 4 | Výkon motoru | Min 250 kW |
| 5 | Emisní norma | Min Euro 6 |
| 6 | Odpružení přední nápravy | Listová pera |
| 7 | Odpružení zadní nápravy | Vzduchové odpružení |
| 8 | Motorová brzda 2 úrovňová | ANO/NE * |
| 9 | Zábrany proti podjetí | ANO/NE * |
| 10 | Tempomat | ANO/NE * |
| 11 | Elektrické ovládání oken | ANO/NE * |
| 12 | Elektrické ovládání zrcátek vč vyhřívání | ANO/NE * |
| 13 | Vzduchem odpružené sedadlo řidiče | ANO/NE * |
| 14 | Klimatizace | ANO/NE * |
| 15 | Rádio na CD | ANO/NE * |
| 16 | Centrální zamykání | ANO/NE * |
| 17 | Výstražné majáky oranžové barvy | ANO/NE * |
| 18 | Digitální tachograf | ANO/NE * |
| 19 | Gumové koberečky | ANO/NE * |
| 20 | Ovládání nástaveb a příslušenství z kabiny řidiče | ANO/NE * |
| 21 | Upínací čelní deska DIN | ANO/NE * |
| 22 | Hydraulická soustava nebo elektrohydraulická centrála pro pohon hydrauliky sněhového pluhu | ANO/NE * |
| 23 | Záruční lhůta | Min 12 měsíců |

* nehodící se škrtněte či vymažte

Nástavby a příslušenství

Třístranný sklápěč:

| P. č | Popis parametru | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Třístranný sklápěč, bílá barva, vyztužené dno Rozměry: Šířka max. 2,5m, Délka max. 5m, Výška max. 0,6m | ANO/NE * |
|  | Sypač vozovek: |  |
| 2 | Zásobník na posypový materiál z odlehčeného materiálu – trvanlivý tvrzený plast | ANO/NE * |
| 3 | Geometrický objem zásobníku | Min 3,8 m3 |
| 4 | Vynášení posypového materiálu pomocí podélně uloženého šneku | ANO/NE * |
| 5 | Pohon nástavby elektrický z palubní sítě vozidla | ANO/NE * |
| 6 | Dávkování posypu nastavitelné a plynulé | ANO/NE * |
| 7 | Šířka posypu až do šíře 12m | ANO/NE * |
| 8 | Nerezový rám nástavby | ANO/NE * |
| 9 | Solankové nádrže | Objem min 700l |
| 10 | Vibrační zařízení pro přísun posypového materiálu k vynášecímu šneku | ANO/NE * |
| 11 | Zadní sklopné a odnímatelné rozmetadlo | ANO/NE * |
| 12 | Krycí střecha | ANO/NE * |
| 13 | Odstavné nohy | ANO/NE * |
| 14 | Ochranné síto | ANO/NE * |
| 15 | Pracovní světlo | ANO/NE * |
| 16 | Rychloupínací systém a kotvení do ložné plochy | ANO/NE * |
| 17 | Záruční lhůta | Min 24 měsíců |
|  | Sněhový pluh segmentový: |  |
| 18 | Délka pluhu min 2,9m, max 3,3m | Hodnota |
| 19 | Pracovní záběr 2,7 m | ANO/NE * |
| 20 | Výška pluhu min 1m, max 1,2m | ANO/NE * |
| 21 | Počet segmentů 8 | ANO/NE * |
| 22 | Hmotnost max 1100 kg | ANO/NE * |
| 23 | Plastový břit | ANO/NE * |
| 24 | Možnost příčného naklopení | ANO/NE * |
| 25 | Pomocná vodící kolečka | ANO/NE * |
| 26 | Záštita proti úletu sněhu | ANO/NE * |
| 27 | LED osvětlení – bezpečnostní prvek | ANO/NE * |
| 28 | Systém hydromechanického vyvažování | ANO/NE * |
| 29 | Zdvihací a přetáčecí hydraulické zařízení | ANO/NE * |
| 30 | Záruční lhůta | Min 24 měsíců |

* nehodící se škrtněte či vymažte

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

V………………… dne ……………………….

…………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče