Příloha č. 2 smlouvy: Technická specifikace

## Popis výchozího stavu

### 6. ZŠ, Obětí nacismu

      - Školu tvoří 2 budovy. Budovy jsou vzájemně propojené uzavřenou chodbou. Situace je patrná na výpisu z katastru nemovitostí – objekty 4230 a 4231.

      - Realizace projektu bude probíhat ve vestibulu a přilehlých částech školy.

      - Současný stav ICT školy v daném prostoru neodpovídá Standardu konektivity škol (dále jen Standard konektivity), a současným nárokům na výkon, bezpečnost a centralizovanou správu počítačové sítě. Počítačová síť v této lokalitě zcela chybí. Síťové pokrytí – drátové i bezdrátové – v této časti zcela chybí. Chybí provázanost na centrální síť školy.

      - Internetové připojení je v současnosti zajištěno prostřednictvím spoje o rychlosti 1/1 Gbps. Rychlost připojení tak odpovídá požadavku Standardu konektivity škol.

      - Škola provozuje 1 doménu – zs-cheb.cz.

      - Škola provozuje spojení Wifi s pokrytím po celém areálu, vyjma vestibulu a přilehlých prostor.

      - Současná infrastruktura využívá síťové přepínače a bezdrátové prvky HPE Aruba spravované virtuálním kontrolerem Aruba Instant.

      - Škola disponuje centrální databází uživatelských identit Active Directory. Škola provozuje systém pro automatizovanou správu a správu souvisejících oprávnění – IdM (Identity Management).

      - Do zahájení projektu bude škola prostřednictvím optické metropolitní sítě (MAN) města Cheb propojena s Technologickým centrem města Cheb (TC) a bude mít k dispozici minimálně jedno nenasvícené vlákno (dark fiber). Škola bude do TC připojena prostřednictvím MAN rychlostí 10 Gbps.

      - Technologické centrum je vybaveno technologiemi, které budou být využity pro realizaci projektu. Konkrétně se jedná o:

      - Cluster firewallů Fortinet FG-240 s možností virtuálních firewallů (VDOM), které mohou být poskytnuty školám

      - Databázový server Microsoft SQL Standard 2016

      - Prostor pro umístění 19“ datového rozvaděče do výšky 45U

      - Přípojku 230 V

      - Dvěma klimatizacemi, jedna slouží jako záložní

      - Přípojné body MAN. Přes MAN lze provést připojení k lokálním i celorepublikovým poskytovatelům internetového připojení

      - Přístupovým biometrickým systémem pro přístup do Technologického centra

      - Virtualizační platformou na bázi Microsoft Hyper-V se zajištěným zálohováním a serverovými licencemi Windows Server 2016 Datacenter

      - Identity management AC Identita

## Popis cílového stavu a specifikace předmětu plnění

### Základní požadavky na technické řešení

      - V rámci projektu bude maximalizováno využití prostředků 1.1.(10) pořízených v předchozích projektech formou sdílení těchto prostředků tam, kde je to technicky, provozně a z pohledu bezpečnosti vhodné a možné. Sdílené prostředky jsou umístěny v Technologickém centru města Cheb a školy k nim budou přistupovat prostřednictvím MAN

      - Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby implementací projektu byly naplněny Standardy konektivity škol  (dále jen Standard konektivity) a rozšířena funkčnosti ICT prostředí zapojených škol. Dílčí cíle dle jednotlivých komodit jsou specifikovány následovně:

| Označení | Komodita | Počet |
| --- | --- | --- |
| K1 | Zabezpečení LAN a Wifi | 1 |
| K2 | Koncová zařízení a licence operačních systémů | 1 |
| K3 | Interaktivní technika | 1 |
| K4 | Rozvody LAN | 1 |

      - Je požadováno řešení zachovávající a rozvíjející současné softwarové platformy Microsoft pro zachování kompatibility se stávajícími systémy a aplikacemi. Přechod na jinou platformu by způsobil uživatelské a provozní potíže.

      - Je požadována unifikace jednotlivých komodit (tj. jejich realizace stejnými prostředky) pro všechny části z důvodu jednotné správy celého prostředí a odpovídající minimalizace provozních nákladů.

      - Pokud prodávající (dále jen jako „dodavatel“) vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k realizaci zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

      - Pokud dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty či služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu, přičemž nesmí překročit ceny za pořízení a provoz v rámci příslušných částí stanovené v Zadávací dokumentaci.

      - Kupující (dále též jako „zadavatel“) z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

      - Veškeré produkty, které dodavatel dodává v rámci plnění zadavateli, musí splňovat následující podmínky a dodavatel splnění těchto podmínek potvrdí samostatným čestným prohlášením, které doloží do 15 dnů po podpisu smlouvy:

        - jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

        - mají plnou záruku od výrobce,

        - mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

        - obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

        - jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu,

        - jsou určeny pro provoz v České republice.

- Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. dodavatelovým samotným, nelze-li prohlášení distributora získat.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

      - Veškerá realizační dokumentace dodávaná v rámci veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office, PDF) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x v papírové formě. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem.

### Specifické požadavky na technické řešení komodit

      - K1 – Zabezpečení LAN a Wifi

        - Bude implementováno řízení přístupů k mediu (síti) na základě rolí a členství v uživatelské skupině adresářové služby s využitím technologie 802.1X.

        - Pro hosty a externí uživatele bude zřízena samostatná VLAN (Guest VLAN), které bude komunikačně (min. L3 pravidla, ACL) oddělena od vnitřních sítí organizace. Tato VLAN bude mít své L3 rozhraní až na úrovní firewallu, tak aby bylo možné komunikaci podrobit kontrole za pomoci UTM nástrojů (min. AV, IPS, kategorizace obsahu) a mohl jí být přiřazen samostatný profil odlišný od profilů pro učitele a žáky. Ověřování přístupu do této VLAN bude zajištěno pomocí tzv. captive portálu – webové autorizace. Captive portál bude zajištěn firewallem případně jiným samostatným řešením nebo prvkem, ale vždy 
s důrazem na bezpečné oddělení uživatelského provozu od zbytku vnitřních sítí.

        - Řízení provozu v LAN bude realizováno vytvořením VLAN (802.1Q), segmentací sítě s routováním (přepínáním) provozu mezi VLAN na úrovni centrálního přepínače s nastavitelnými ACL. Pro řízení provozu na úrovni kvality služeb bude k dispozici technologie QoS (Quality of Services). Pro zajištění vysoké dostupnosti služeb budou centrální a distribuční aktivní prvky propojeny duálními trasami 
s automatickým rozkládáním zátěže a převzetím služeb v případě výpadku jedné trasy.

        - Architektura WiFi bude založena na řešení s centrální správou prováděnou virtuálním kontrolerem (řadičem). Virtuální kontroler, bude součástí firmwarů přístupových bodů a bude konfigurován v režimu vysoké dostupnosti a zajistí automatické rozložení zátěže klientů, roaming mezi spravovanými přístupovými body a automatické ladění kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení.

      - K2 – Koncová zařízení a licence operačních systémů

        - Požadované licence operačních systémů musí umožnit využití implementovaných funkcionalit serverových řešení.

        - Požadované licence desktopových operačních systémů musí umožnit začlenění stávajících počítačů pod kontrolu a centrální řízení adresářové služby Active Directory, ověřování přístupu k síti a poskytování potřebných informací pro systém centrálního logování.

        - Pro obvyklá zařízení využívané školami a určená k připojení do počítačové sítě (kategorie stolní 
a přenosné počítače, tiskárny, tablety a chytré telefony, ostatní síťová koncová zařízení) bude předvedena vzorová konfigurace a plné funkcionalita zařízení v síti, dále bude provedeno seznámení 
s vazbami zabezpečení sítě-konfigurace zařízení a demonstrováno logování provozu zařízení a činnosti jeho uživatele. Pro každou školu bude předvedení provedeno pro takový počet vzorků, aby byly pokryty významné odlišnosti vzorků v rámci kategorie z pohledu funkcí či potřebných konfigurací (např. tablety s OS Android a IOS).

      - K3 – Interaktivní technika

        - Součástí komodity je dodávka, instalace a konfigurace interaktivních tabulí pro vedení výuky.

      - K4 – Rozvody LAN

        - Rozvody LAN budou vybudovány jako hvězdicovité, tj. distribuční přepínače (popř. sestavy/stohy přepínačů v datovém rozvaděči) budou přímo napojeny na centrální přepínač školy tak, aby na centrálním přepínači mohl být monitorován veškerý síťový provoz školy s výjimkou peer-to-peer komunikaci v rámci distribučních přepínačů.

### Implementační služby

      - V rámci implementace předmětu plnění dodavatel realizuje pro všechny nabízené komodity následující služby:

        - Dodávka a implementace předmětu plnění včetně technické podpory.

        - Předání do plného provozu.

      - Činnosti omezující práci uživatelů musí být prováděny mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo pracovní dny 7 – 15 hod.

- Zadavatel dále požaduje provést minimálně následující implementační služby na dodaných komponentech 
a zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

- Zabezpečení LAN a Wifi

- Analýza stávajícího síťového prostředí - Implementace pořízených technologií

- Koncová zařízení a licence operačních systémů

- Dodávka a kompletní zprovoznění nabízených komponent včetně potřebných konfiguračních služeb

- Interaktivní a výuková technika

- Dodávka a kompletní zprovoznění nabízených zařízení včetně potřebných montážních prací a instalace obslužných programů, které jsou součástí dodávky

- Rozvody LAN

- provedení detailního měření realizovaných metalických i optických rozvodů včetně přenosových parametrů (útlum, odrazy apod.), zhotovení a poskytnutí dokumentace měření.

      - Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce (komoditě), ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

### Harmonogram projektu

      - Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Aktivita | Začátek | Termín |
| --- | --- | --- |
| Účinnost smlouvy | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+5 |
| Realizace předmětu plnění | D+5 | D+60 |
| Akceptační testy | D+58 | D+60 |
| Zahájení ostrého provozu | D+61 | - |

      - Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

## Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry prvků nabízeného řešení. Dodavatel musí všechny parametry splnit, v případě nesplnění požadavku zadavatele bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

      - Dodavatel ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Dodavatel tedy uvede konkrétní technické parametry nabízeného zboží, vč. uvedení výrobce a obchodního / typového označení jednotlivých komponentů. Údaje o výrobci a obchodním (či typovém) označení budou uvedeny a doloženy v tabulkách povinných parametrů; konkrétní parametry mohou být buď rovněž doplněny do tabulky, nebo mohou být doloženy jinde v nabídce např. formou katalogových listů apod., v takovém případě ale musí být v tabulce odkázáno na část nabídky, ve které je možné naplnění parametru ověřit.

      - Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku Zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru. V případě nesplnění požadovaného způsobu prokázání plnění povinných parametrů bude účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení na danou VZ.

      - Vyplněné tabulky Komodit 1 až 4 z tohoto oddílu technické specifikace učiní dodavatel součástí své nabídky, k nim pak přiloží případné další dokumenty obsahující technickou specifikaci nabízeného plnění (katalogové listy apod.) a prokázání plnění povinných parametrů.

| Komodita K1 - Zabezpečení LAN a Wifi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Přístupové přepínače 1 ks | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2/L4 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Propustnost | Neblokovaná architektura, propustnost min. 56 Gb/s |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP, min. 8 skupin |  |  |
|  | Směrování | Statické směrování L3, IPv4 I IPv6, min 128 routovacích záznamů pro každou verzi IP |  |  |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS |  |  |
|  | QoS | Podpora IEEE 802.1p, prioritizace podle IP adresy, typu služby IP, TCP/IP portu, L3 protokolu I DiffServ. Min. 128 IP a MAC ingress kapacita |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | plná podpora 802.1X, podpora web a MAC ověření. Současné/konkurenční využití podporovaných metod |  |  |
|  | PoE | Podpora standardů 802.3af a 802.3at (PoE+ 30W/port), celkový PoE výkon min. 370W |  |  |
|  | Hlučnost | maximální hlučnost max. 30 dB při plné zátěži pro možnost umístění v učebně |  |  |
|  | Výkon / kapacita | min. 1000 ARP IPv4, 500 500 ND, IPv6 8000 MAC |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní, zrcadlení portů |  |  |
|  | Automatizace | Integrované rozhraní REST API |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobce zařízení, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na nové verze firmware |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Porty a propustnost | Porty 24x 1 GB RJ-45 PoE+ a 4x 1Gb SFP (nesdílené), |  |  |
| WiFi přístupové body vnitřní (AP) 5 ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) standardu Wi-Fi 6 včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop |  |  |
|  | Frekvence | činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, 2 radiové moduly s podporou standardu OFDMA |  |  |
|  | Anténí systém | interní systém pro min. 2x 2 MIMO, optimalizovaný pro montáž na strop |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO 5GHz min 1200Mbps, SU-MIMO 2.4 GHz min. 550Mbps |  |  |
|  | Standardy | podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ax, 802.1x včetně přiřazování do VLAN |  |  |
|  | Řízení klientů | automatické směrování komunikace klientů z 2.4 GHz na 5 GHz (pokud klienti podporují obě pásma) |  |  |
|  | Rušení | průběžná detekce non-WiFi rušení a spekrální analýza |  |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) současně, podpora přiřazení každého SSID samostatné VLAN |  |  |
|  | Zatížení | min. 250 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |  |
|  | Porty | min. 1x 1Gb, PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |  |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu 802.3az - Energy-Efficient Ethernet (EEE) |  |  |
|  | Řízení provozu | klasifikace a kontrola provozu, detekce obvyklých aplikací s možností určení priority nebo šířky pásma zvoleného provozu |  |  |
|  | Řízení kvality služeb | automatické řízení kvality služeb (QoS) pro hlas a video |  |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Popdora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output |  |  |
|  | Bezpečnost | Detekce cizích přístupových bodů zjištěných v LAN i v radiofrekvenčním pásmu Integrovaný bezpečnostní modul TPM pro uložení citlivých údajů (přihlašovací údaje, šifrovací klíče apod.) |  |  |
|  | Virtuální kontroler | Virtuální, vysoce dostupný kontroler obsažený ve firmware každého přístupového bodu. Umožňuje kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů bez potřeby dalších systémů - cloud, management aplikace/appliance apod. |  |  |
|  | WPA | podpora standardu WPA3 (Wi-Fi Protected Access III) |  |  |
|  | IoT a lokalizace | integrovaná hardwarová podpora standardu 802.15.4 (Zigbee) a Bluetooth 5.0 |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, web rozhraní. |  |  |
|  | Správa frekvenčního pásma | automatické dynamické přidělování kanálů a řízení výkonu přístupových bodů pro vyrovnané pokrytí a minimalizaci interference |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobce zařízení, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na nové verze firmware |  |  |

| Komodita K2 - Koncová zařízení a licence operačních systémů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebooky pro žáky 18x | URČENO PRO BĚŽNOU VÝUKY. Konvertibilní zařízení s dotykovým displejem min. 11,6" z tvrzeného skla např. Corning® Gorilla® Glass a LED podsvícením, rozlišení min. 1366 x 768, čelní kamera s rozlišením min.720p, zadní sekundární 5Mpx kamera, výkon CPU min. 10000 9500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou min. 256GB, Gbit síťová karta, WiFi ac (2x2) + BT, min. video výstup HDMI, USB-C, USB 3.1, klávesnice odolná vůči polití, povrch odolný vůdčí pádům a nárazům, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy a instalace. |  |  |
| Dobíjecí box pro notebooky 1x | Dobíjecí skříň pro Notebook - uzamykatelná, prostor pro uložení až 20ks dle rozměrů (Notebook/tabletů), řízení nabíjení - funkce měkkého startu, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné)max. velikost uložených zařízení - 350 x 250 x 30mm, uzamykatelná, mobilní na kolečkách, umožňuje připojit a nabíjet současně až 20 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy a instalace. |  |  |
| Notebooky pro vyučující 2 ks | Notebook s FHD IPS matným displejem 15,6" a LED podsvícením s možnosti otevřít naplocho o 180°,min. šestijádrový CPU s výkonem min. 14500 15600 bodu dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net (v10), operační paměť min. 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou min. 256GB, WiFi, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, čtečka SD karet, HD webkamera, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice odolná proti polití s numerickou část, kovové nebo carbon víko a rám klávesnice, hmotnost max. 1,8kg, operační systém s podporu AD (domény). Dodávka včetně dopravy a instalace. |  |  |
| PC - multimediální učebna - stříhání filmů, úprava fotografií 1x | AllInOne, 23.8" IPS multi-dotykový zobrazovač s rozlišením FullHD s min. 210 100W zdrojem s účinnosti 92 89%, 5MP výsuvná webová kamera s integrovaným duálními digitálními mikrofony, výkon CPU min. 13000 20000 bodu dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net, operační paměť 16GB DDR4 3200, grafická karta integrovaná v CPU, SSD M.2 disk s kapacitou 512GB, LAN, WiFi 6 ax, Bluetooth, 2x USB-C 3.2, 5x USB 3.2, DisplayPort, HDMI video výstup, HDMI video vstup, bezdrátová klávesnice a myš, integrované reproduktory, výškově nastavitelný stojan, operační systém s podporu AD (domény), 3 roky s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Dodávka včetně dopravy a instalace. |  |  |
| PC pro žáky - NEFORMÁLNÍ AKTIVITY 4x | Speciální vybavení s odbornými programy. Notebook s FHD IPS matným displejem 15,6" a LED podsvícením s možnosti otevřít naplocho o 180°,min. šestijádrový CPU s výkonem min. 14500 15600 bodu dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net (v10), operační paměť min. 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou min. 256 512GB, WiFi, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, čtečka SD karet, HD webkamera, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice odolná proti polití s numerickou část, kovové nebo carbon víko a rám klávesnice, hmotnost max. 1,8kg, operační systém s podporu AD (domény). Dodávka včetně dopravy a instalace. |  |  |
| Tiskárna | Barevná multifunkční laserová tiskárna, A4 (tiskárna, skener, kopírka), rychlost tisku min. 16 str/ min. Připojení - USB 2.0, Ethernet (LAN), WiFi. Dodávka včetně dopravy a instalace. |  |  |

| Komodita K3 - Interaktivní technika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Displej - učebna 1x | Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 75" (190cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání myši a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 6GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Reproduktor 2x20 18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole, integrovaná čtečka NFC karet + vestavěné mikrofony (min. 4). Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi (s podporou Wi-fi 6) a Bluetooth (min. 5.0). Pro připojení má displej minimálně konektory HDMI a USB-C, bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Certifikace displej ENERGY STAR nebo obdobná. Včetně dopravy, instalace na zeď, a zprovoznění a základního zaškolení. |  |  |
| Displej/ sál 1x | Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 6GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Integrované reproduktory 2x18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole, integrovaná čtečka NFC karet. Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi (s podporou Wi-fi 6) a Bluetooth (min. 5.0). Včetně dopravy, instalace na zeď, zprovoznění a základního zaškolení. Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání myši a popisovačem pro psaní a zárověň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 6GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Reproduktor 2x20W + vestavěné mikrofony (min. 4). Pro připojení má displej minimálně konektory HDMI a USB-C, bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Certifikace displej ENERGY STAR nebo obdobná. Včetně dopravy, instalace a zprovoznění. |  |  |

| Komodita K4 - Rozvody LAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Optické prvky | Modul SFP | 4 ks Modul SFP 1 Gb, SM, 1 km včetně DMI diagnostiky pro nabízený přístupový přepínače, LC konektor |  |  |
|  | Patch kabel | 4 ks Patch kabel SM s konektory LC-SC, délka 3 m |  |  |
|  | Patch kabel | 4 ks Patch kabel SM s konektory LC-SC, délka 1 m |  |  |
| Rozvody LAN a dokončovací práce | Vyvazovací panel | 19” Vyvazovací panel 1U |  |  |
|  | Montážní sada | Sada montážních šroubů pro 19" rozvaděč |  |  |
|  | UTP kabel | UTP kabel CAT6, LSOH |  |  |
|  | Patch kabel | Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m rack |  |  |
|  | Patch kabel | Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m AP |  |  |
|  | Montáž | Montáž- tažení kabelů |  |  |
|  | Montáž | Montáž- osazení, zapojení |  |  |
|  | Dokončení | Dokončovací práce, začištění, popis, odborné montáže, montáže AP |  |  |
|  | Likvidace odpadů | Likvidace odpadů, staré kabeláže, VRN, doprava |  |  |

## Záruky a servisní podmínky

### Požadavky na záruky a servisní podmínky

      - Zadavatel uvádí u jednotlivých komodit, resp. jejich částí požadovanou min. záruku, popř. podporu. Uváděné parametry byly průzkumem trhu zjištěny jako standardní, tj. poskytovány výrobci jako součást standardní dodávky a ceny. Není-li záruka části uvedena, je pro tuto část požadována záruka min. 24 měsíců.

      - Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.

      - Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele.

      - Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

      - Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy do pěti pracovních dnů.

      - Po dobu 60 měsíců od předání díla jako celku do plného provozu, musí dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

      - Dodavatel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

      - Pro hlášení servisních požadavků zajistí dodavatel zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.

Viz. aktuální verze https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/